PAGE  

СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ   ПОСЕЛКА  ЗОЛОТУХИНО

ЧЕРВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 03.08.2012 года № 12                                                  

      п. Золотухино   

	«Об утверждении Генерального плана поселка Золотухино Золотухинского района Курской области». 


В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уставом муниципального образования «поселка Золотухино» Золотухинского района Курской области, с учетом протокола публичных слушаний по проекту «Генерального плана поселка Золотухино Золотухинского района Курской области» и рекомендаций публичных слушаний по «Генеральному плану поселка Золотухино Золотухинского района Курской области», Собрание депутатов поселка Золотухино Решило: 

1. Утвердить Генеральный план поселка Золотухино Золотухинского района Курской области в составе:

· Том 1 «Положения о территориальном планировании» (Приложение №1):

· Графические материалы:

· карта планируемого размещения объектов местного значения (основной чертеж) (М 1: 5000) (Приложение №2); 

· карта положения поселка Золотухино в системе расселения (М 1: 75000) (Приложение №3); 

· карта функциональных зон (М 1: 5000) (Приложение №4);

· Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана» (Приложение №5):

· Том 3 «Материалы по обоснованию генерального плана» (Приложение №6):

· Графические материалы обоснования генерального плана поселка Золотухино»: 

· карта современного использования территории (М 1: 6000) (Приложение №7);

· карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории поселения (М 1: 5000) (Приложение №8);

· карта транспортной инфраструктуры (М 1: 5000) (Приложение №9);

· карта инженерной инфраструктуры территории (водоснабжение, канализация), (М 1: 5000) (Приложение №10);

· карта инженерной инфраструктуры территории (теплоснабжение, газоснабжение), (М 1: 5000) (Приложение №11);

· карта инженерной инфраструктуры территории (электроснабжение, связь), (М 1: 6000) (Приложение №12);

· карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (М 1: 5000) (Приложение №13).
2. Настоящее решение с приложением в объеме, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации, опубликовать в информационном бюллетене Администрации поселка Золотухино и разместить на официальном сайте в сети Интернет в федеральной государственной информационной системе территориального планирования www.fgis.minregion.ru и на сайте Администрации поселка Золотухино www.zolotuhino.org.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя главы поселка Золотухино Авдеева А.А.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в информационном бюллетене Администрации поселка Золотухино. 

Глава поселка Золотухино                                       Н.И.Епишев

Приложение №1
к решению Собрания депутатов поселка Золотухино 

от 03.08.2012г. №12

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

 ПОСЕЛКА ЗОЛОТУХИНО

ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЯ О 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ВВЕДЕНИЕ

Разработка проекта генерального плана поселка Золотухино Золотухинского района Курской области (далее генеральный план) осуществлена ООО Научно-внедренческим центром «Интеграционные технологии» в соответствии с Муниципальным контрактом от 25.07.11 №144300020011000001. Заказчиком выступает Администрация поселка Золотухино Золотухинского района Курской области. 

Настоящий генеральный план выполнен с учетом существующего «Генерального плана районного центра поселка Золотухино Золотухинского района Курской области», разработанного НИИ «Курскгражданпроект» в 1990 году. 

Генеральный план разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с целями и задачами развития Курской области, сформулированными в документах территориального планирования, социально-экономического развития Курской области и Золотухинского района:

1. Программа социально-экономического развития Курской области на 2011-2015 годы.

2. Стратегия социально-экономического развития Курской области до 2020 года.

3. Схема территориального планирования Курской области.

4. Схема территориального планирования муниципального образования «Золотухинский район» Курской области.

При разработке схем использовались материалы стереотопографической съемки в масштабе М 1:2000, выполненной в 1987 году ФГУП «Южное АГП».

При разработке генерального плана поселка Золотухино использованы следующие периоды:

· исходный год – 2010 год;

· I очередь – до 2016 года;

· расчетный срок – до 2030 года.

Состав проектных материалов

Содержание генерального плана

· Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

· цели и задачи территориального планирования;

· перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

· Альбом 1 «Генеральный план поселка Золотухино (графические материалы)»:

· Карта планируемого размещения объектов местного значения (основной чертеж) (М 1: 5000);

· Карта положения поселка Золотухино в системе расселения (М 1: 75000);

· Карта функциональных зон (М 1: 5000);

· Содержание прилагаемых к генеральному плану материалов

· Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

· сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

· анализ состояния территории, проблемы и направления ее комплексного развития;

· обоснование вариантов решения задач территориального планирования;
· перечень мероприятий по решению задач территориального планирования;

· обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;
· оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территорий;

· мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Курской области;

· мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Золотухинского муниципального района;

· перечень земельных участков, для которых планируется осуществить перевод земель из одной категории в другую.

· Том 3 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

· перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

· Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана поселка Золотухино»:

· Карта современного использования территории (М 1: 5000);

· Карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории поселения (М 1: 5000);

· Карта транспортной инфраструктуры (М 1: 5000);
· Карта инженерной инфраструктуры территории (водоснабжение, канализация), (М 1: 5000);
· Карта инженерной инфраструктуры территории (теплоснабжение, газоснабжение), (М 1: 5000);
· Карта инженерной инфраструктуры территории (электроснабжение, связь), (М 1: 5000);
· Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (М 1: 5000).
1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

· Генеральный план поселка Золотухино является основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

· Определение назначения территорий поселка Золотухино Золотухинского района Курской области исходит из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

· Главная цель разработки генерального плана поселок Золотухино - территориально-пространственная организация поселения методами градостроительного планирования в целях формирования условий для устойчивого социально-экономического развития, рационального использования земель и их охраны, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории, а также улучшение качества жизни населения.

· Задачи территориального планирования имеют целеполагающий характер, выражающийся в экономической, социальной, средовой и природопользовательской составляющих. 

· Обеспечение условий для устойчивого экономического развития поселка достигается решением следующих задач:

·  формирование территориально-хозяйственной организации поселка, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов хозяйственной деятельности, являющихся экономической базой развития территории;

· 
повышение уровня жизни и условий проживания населения в поселке, формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения для развития человеческого потенциала при обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм; 

·  экологическое и экономичное использование трудовых, земельных, водных и других ресурсов, улучшение экологической ситуации и повышение качества среды проживания граждан;

·  внедрение и обоснование предложений по модернизации и реконструкции инженерно-коммуникационных систем и транспортной инфраструктуры;

· изыскание и создание рекреационных и туристических объектов на территории поселка, создающих центры массового и культурного отдыха населения поселка и района и привлекающих дополнительные источники дохода в местный бюджет;

· достижение долговременной безопасности жизнедеятельности населения и экономического развития поселка путем создания территориально организованной сети объектов защитных сооружений, коридоров и районов эвакуации населения в условиях ЧС.

2 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1  Мероприятия по развитию и преобразованию пространственно-планировочной структуры 

2.1.1 Архитектурно-планировочные решения

Формирование пространственной композиции выполнено на основе индивидуальных особенностей места, исторического и природного потенциала, своеобразия ландшафтной структуры территории и территориальных возможностей поселка.

Основной идеей архитектурно-планировочных решений является повышение уровня комфортности среды проживания и достижение нормативной обеспеченности населения социальной и инженерной инфраструктурой с сохранением территории поселка в существующих границах.

Композиционной осью поселка на расчетный срок принимается улица Кирова, проходящая вдоль железной дороги, разделяющей территорию поселка на два микрорайона – Западный и Восточный.

Административным центром на расчетный срок выделяется улица Ленина, вдоль которой планируется сохранение существующих объектов социально-культурного и бытового назначения.

С целью сохранения архитектурного облика центральной части поселка рекомендуется ограничить высоту строений, размещаемых в районе улиц Ленина, Советская, Кирова до трех этажей включительно. 

Главными планировочными осями поселка на расчетный срок принимаются улицы Королева и Комсомольская. В кварталах, ограниченных этими улицами планируется размещение основного объема застройки индивидуальными жилыми домами, а также размещение учреждений социального и культурно-бытового назначения. Комплексное освоение (коттеджная застройка) данной территории должно проходить в соответствии с действующими нормами, в частности должно удовлетворяться требование СП 42.13330-2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», представленное ниже:

Таблица 1 – Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в составе комплексной застройки

	Вид жилого     
образования
	Участки жилой
застройки
	Участки  
общественной
застройки
	Территории 
зеленых   
насаждений
	Улицы,   
проезды,  
стоянки

	Комплексная коттеджная 
застройка
	Не более 85%
	3,0% - 5,0%
	Не менее 3,0%
	5,0% - 7,0%


2.1.2 Мероприятия по уточнению границы муниципального образования

Мероприятия по изменению и/или уточнению границ поселка Золотухино генеральным планом не предусматриваются. Существующие границы определены Уставом муниципального образования «поселок Золотухино» Золотухинского района.

2.1.3 Мероприятия по развитию и преобразованию функциональной структуры использования территории

Генеральным планом поселка Золотухино Золотухинского района Курской области устанавливается следующий перечень функциональных зон и параметров их планируемого развития (по видам):

Жилые зоны:

Ж-1 – Зона индивидуальной жилой застройки;

Ж-2 – Зона малоэтажной (многоквартирной) жилой застройки (до 3 этажей включительно), с включением объектов общественно-деловой застройки и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Общественно-деловые зоны:

ОД-1 – Зона размещения объектов административно-делового назначения;

ОД-2 – Зона размещения объектов культового назначения;

ОД-3 – Зона размещения объектов спортивного назначения;

ОД-4 – Зона размещения объектов здравоохранения;

ОД-5 – Зона размещения объектов образования.

Производственные зоны:

П-1 – Зона промышленного назначения с различными уровнями воздействия на окружающую среду, с включением объектов общественно-деловой застройки и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны;

П-2 – Зона коммунально-складского назначения объектов не выше V класса опасности, с включением объектов общественно-деловой застройки и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

ИТ-1 – Зона улично-дорожной сети;

ИТ-2 – Зона размещения объектов железнодорожного транспорта;

ИТ-3 – Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры.

Зоны рекреационного назначения:

Р-1 – Зона зеленых насаждений общего пользования;

Р-2 – Зона природно-ландшафтных территорий.

Зоны специализированного назначения:

С-1 – Зона кладбищ и крематориев;

С-2 – Зона складирования и захоронения отходов.

Зоны сельскохозяйственного использования:

СХ-1 – Зона сельскохозяйственного использования.

Генеральным планом определено следующее функциональное назначению зон (по видам).

Жилые зоны
Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки индивидуальными и многоквартирными жилыми домами различных типов и этажности в соответствии с параметрами, указанными в наименованиях зон. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В зонах жилой застройки допускается размещение объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Жилая зона занимает площадь 289,3 га или 41,3 % территории поселка.

Нормативные показатели плотности застройки участков жилой зоны: 

· Коэффициент застройки - 0,2-0,6; 

· Коэффициент плотности застройки - 0,4-1,6.   

· Плотность населения для жилых зон составляет - 40-70 чел/га. 

· Максимальная и средняя этажность: многоквартирная жилая застройка - 5 эт.; индивидуальная включая цоколь – 4 эт. 
Общественно-деловые зоны 


Общественно-деловые зоны предназначены для размещения общественно-деловой застройки различного назначения в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В общественно-деловых зонах допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов, предназначенных для временного проживания граждан, а также подземных или многоэтажных гаражей. В зоне общественно-деловой застройки также допускается размещение многоквартирной жилой застройки (не более 30%) и объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны

Площадь зоны- 27,92 га (4,8 % территории поселка.)



Нормативные показатели плотности застройки участков общественно- деловой зоны: 

· Коэффициент застройки- 0,8-1,0; 

· Коэффициент плотности застройки – 2,4-3,0.

· Максимальная и средняя этажность- 5 эт; 

Производственные зоны

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных объектов I – V классов вредности. В производственных зонах допускается размещение объектов транспортно-логистического, складского назначения и инженерной инфраструктуры, а также объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны.

Площадь зоны- 71,53 га (12,5 % территории поселка.)
Нормативные показатели плотности застройки участков производственной зоны: 


· Коэффициент застройки – 0,6-0,8;
· коэффициент плотности застройки- 1,0-2,4; 

· Максимальная и средняя этажность: - 4эт. 

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, электрического, трубопроводного и других видов инженерного оборудования и сопутствующих объектов. В зонах инженерной и транспортной инфраструктур допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зона инженерной и транспортных инфраструктур занимает площадь территории поселка: 5,6 га и 91,27 га, или 1 % и 14,6 % соответственно.

Зоны рекреационного назначения

Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, скверы, бульвары, сады, зоопарки, зоны кратковременного отдыха и иные особо охраняемые природные территории и объекты, в том числе относящиеся к землям общего пользования. В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также объектов общественно-делового назначения, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зона рекреационного назначения занимает площадь 136,9 га или 20 % территории поселка.

Зоны специализированного назначения

Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, крематориев, территорий складирования отходов (скотомогильников) и т.п., а также военных и иных режимных объектов. В зонах специального назначения допускается размещение зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (санитарно-защитного озеленения).

Зона специального назначения занимает площадь 1,96 га, 1 % территории поселка. 

Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для ведения подсобных хозяйств, размещения садово-огородных, дачных участков, растениеводства и т.п. В  зонах сельскохозяйственного использования допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зона сельскохозяйственного использования занимает площадь 26,9 га, 4,8 % территории поселка.

Границы функциональных зон с параметрами развития таких зон установлены на «Карте функциональных зон».

Генеральным планом установлено соотношение площадей, занимаемых функциональными зонами (по видам зон), в процентах от площади муниципального образования, равной 100%:

· жилые зоны – 41,3%;

· общественно-деловые зоны – 4,8%;

· производственные зоны – 12,5%;

· зоны инженерной инфраструктуры – 1%;

· зоны транспортной инфраструктуры – 14,6%;

· рекреационные зоны – 20 %;

· зоны специального назначения – 1%;

· зоны сельскохозяйственного назначения – 4,8%.

2.2  Мероприятия по развитию социально-экономической сферы 

2.2.1 Развитие экономической сферы

Восстановление и развитие промышленного потенциала поселка планируется посредством привлечения инвесторов и развития соответствующих промышленных производств.

Генеральным планом на первую очередь строительства предлагается:

· формирование системы общественно-деловых зон для размещения объектов торговли, досуга, общественного питания и малого бизнеса в центральной части и на вновь осваиваемых территориях северо-восточной части поселка;

· выделение в качестве инвестиционных площадок для развития малого и среднего предпринимательства недействующих, фактически заброшенных промышленных площадок.

2.2.2 Жилищное строительство

В рамках генерального плана формируются основные направления жилищного строительства как с позиции выявления территорий наиболее благоприятной для жилой застройки, так и с позиции формирования основных качественных и количественных характеристик перспективной жилой застройки. Основанием для непосредственного выделения участков индивидуального жилищного строительства должно осуществляться после разработки проекта планировки территории.

Для определения проектных предложений был выбран инновационный сценарий развития, по которому планируемая численность населения поселка на первую очередь строительства (до 2016 года) составит 4580 человек и на расчетный срок (до 2030 года) – 4000 человек.

Генеральным планом на первую очередь строительства предлагается:

1. Подготовка документации по планировке территории, а также документации, необходимой для проведения торгов на право приобретения (владения) земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в том числе для организации нового индивидуального жилищного строительства на участке между улицами Королева и Комсомольская.

2. Подготовка документации по планировке территории и иной документации, необходимой для проведения торгов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий и включения в федеральные и областные целевые программы по расселению ветхого и аварийного жилищного фонда.

3. Создание условий для достижения обеспеченности жителей поселка Золотухино жилищным фондом к 2016 году в размере не менее 24 м2 общей площади на человека.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

1. Подготовка документации по планировке территории и проведение мероприятий по инженерной подготовке территории в целях предоставления потенциальным инвесторам инженерно подготовленных земельных участков для строительства жилых индивидуальных домов на участке между улиц Королева и Комсомольская, а также на резервных территориях в южной части поселка;

2. Создание условий для достижения обеспеченности жителей поселка Золотухино жилищным фондом к 2030 году в размере не менее 30 м2 общей площади на человека.

2.2.3 Система культурно-бытового и социального обслуживания

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается:

· размещения дошкольного образовательного учреждения общей расчетной вместимостью не менее 100 мест и установление ориентировочных границ зоны его размещения на застраиваемом участке между улицами Королева и Комсомольская. Размер земельного участка принимается равным не менее 0,36 га;

· строительство нового среднего общеобразовательного учреждения проектной мощностью не менее чем на 1000 мест на территории сносимой Золотухинской основной общеобразовательной школы (ул. Железнодорожная), площадью размещения площадью 2 га;

· постепенное закрытие малокомплектных школ (до 2020 г. всех школ с численностью учеников менее 30 чел.) в смежных сельсоветах п. Золотухино. Большая часть школ сохраняются как основные школы (обучение школьников до 9 класса). После 9 класса они переходят в базовые школы. Выделяются базовые школы, обладающие лучшей материально-технической базой, преподавательским составом, возможностями организации более качественного учебного процесса. Эти школы становятся центром приема детей из основных школ на 10 и 11 классы. Подобными школами должны стать Золотухинские средняя и основная школы.

Таблица 2 – Пространственное влияние п. Золотухино в сфере школьного образования Золотухинского района на период до 2020 г.

	№
	Территория
	Базовая школа
	Школы, сохраняе​мые в статусе ОШ (до 2020 г)
	Школы, закрытые до 2010 г
	Школы, планируе​мые к закрытию до 2020 г
	Численность обслу​живаемого населе​ния
	Численность уча​щихся в 2007/2008 уч. году.
	Прогноз численности учащихся к 2020 г.

	1
	Донской, Ново​спасский, Фенти​совский, 1 район пос.Золотухино
	Золотухинская ООШ (преоб​разуется в СОШ)
	Новоспас​ская СОШ, Фентисов​ская ООШ
	-
	Боевская НШ, Дер​ловская НШ
	5902
	314
	280-310

	2
	Пос. Золотухино, Революционный, Бело-Колодезский, Вереитиновский
	Золотухинская СОШ
	Революци​онная ООШ
	Сергиев​ская НШ, Матвеев​ская ООШ
	Вереити​новская ООШ, Бе​локолодез​ская ООШ
	5128
	608
	460-500


· строительство комплекса учреждений дополнительного образования детей на 100 мест, на участке между улицами Королева и Комсомольская, площадью не менее 0,36 га;

· разработка мероприятий по приведению в соответствие с действующими нормами по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социально-культурного и иного назначения к существующим, проектируемым и реконструируемым общественным объектам и территориям жилой застройки;

· проведение реконструкции и капитального ремонта существующих объектов здравоохранения (Золотухин​ская Центральная больница, корпус поликлиники, станция скорой помощи), комплектация их оборудованием и персоналом в соответствии с нормативами;

· размещение базового центра врачей общей практики в ЦРБ;

· реконструкция и расширение существующего плоскостного спортивного сооружения (стадион) по улице Северная;

· строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК),  включающего в себя плоскостные спортивные сооружения, спортивные залы и крытый бассейн, по ул. Северная, в непосредственной близости от стадиона и установление ориентировочных границ зоны его размещения. Площадь земельного участка определяется по заданию на проектирование;

· проведение капитального ремонта здания «Золотухинского центра досуга и кино «Заря»;

· строительство рыночной площадки на пересечении улиц Железнодорожная и Набережная, площадью 0,3 га;

· строительство храма на пересечении улиц Кирова и Советская, площадью 0,15 га.

· Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

· создание условий для увеличения объема предоставляемых населению социальных услуг путем создания центра социального обслуживания пенсионеров и инвалидов на 55 мест на застраиваемом участке по улице Комсомольская. Площадь земельного участка определяется по заданию на проектирование;

· оборудование ЦРБ корпуса молочной кухни производительностью 220 порций в сутки с раздаточным пунктом молочной кухни на 16 м2 и установление ориентировочных границ зоны их размещения площадью не менее 0,15 га;

2.3  Мероприятия по совершенствованию транспортной инфраструктуры

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается:

· асфальтирование порядка 12,18 км улиц с грунтовым и/или щебеночным покрытием (перечень улиц указан в следующей таблице);

Таблица 3 – Перечень улиц, требующих улучшения дорожного покрытия 

	№ п/п
	Наименование улицы
	Длина, м
	Ширина, м
	Площадь, м2
	Тип покрытия

	
	Улицы местного значения

	1
	Болотная
	170
	4,5
	765
	грунт

	2
	Восточный пер
	204
	4,5
	918
	щебень

	3
	Восточный 2-й пер
	150
	4,5
	675
	щебень

	4
	Восточный 3-й пер
	124
	4,5
	558
	щебень

	5
	Гагарина
	400
	6
	2400
	щебень

	6
	Гайдара
	1200
	6
	7200
	грунт

	7
	Гоголя
	500
	4,5
	2250
	грунт

	8
	Добролюбова
	300
	6
	1800
	грунт

	9
	Есенина
	250
	2,5
	1125
	грунт

	10
	Жданова
	420
	3,5
	1470
	щебень

	11
	Заречная
	620
	3,5
	1470
	щебень

	12
	К.Маркса
	200
	4,5
	900
	щебень

	13
	Калинина
	292
	4,5
	1314
	щебень

	14
	Ленина
	140
	4
	560
	щебень

	15
	Лесной пер
	200
	6
	1200
	щебень

	16
	Луговая
	800
	4,5
	3600
	грунт

	17
	Матросова
	308
	4,5
	1386
	щебень

	18
	Маяковского
	150
	4,4
	675
	щебень

	19
	Мира
	320
	4,5
	1440
	щебень

	20
	Набережная
	1000
	6
	1440
	щебень

	21
	Октябрьская
	552
	4,5
	2484
	грунт

	22
	Орджоникидзе
	550

140
	7,2

9,5
	3960

1330
	щебень

грунт

	23
	Островского
	300
	4,5
	1350
	щебень

	24
	Полевая
	450
	4,5
	2025
	грунт

	25
	Пушкина
	340
	4,5
	1530
	щебень

	26
	Ратникова
	500
	6
	3000
	щебень

	27
	Тихий пер
	400
	4,5
	1800
	грунт

	28
	Фрунзе
	230
	4,5
	1035
	щебень

	29
	Чапаева
	320
	3,5
	1120
	грунт

	30
	Южный пер
	500
	3,5
	1750
	щебень

	31
	Южный  проезд
	150
	3
	450
	грунт

	32
	ИТОГО
	12180
	-
	54980
	-


· восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улиц;

· нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

· при организации новой жилой застройки на участке между улиц Королева и Комсомольская предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков). Доля улиц и проездов от общего количества комплексной жилой застройки должна составлять 5–7%;

· открытие нового автобусного маршрута: Золотухино-1-е Скородное;

· удлинение автобусного маршрута: Золотухино-Седмиховка до д. Ниж. Даймен;

· строительство пешеходного моста по ул. Луговая;

· организация разворотной площадки на пересечении ул. Железнодорожная и Почтовая, ориентировочной площадью 0,3 га.

2.4  Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Генеральным планом на первую очередь строительства предлагается:

· реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры поселка;

· подключение к системе газоснабжения поселка запланированных объектов жилой застройки;

· прокладка уличных водопроводных сетей на застраиваемых территориях;

· бурение артезианской скважины по ул. Куйбышева на территории существующего водозабора;

· строительство новых очистных сооружений на юго-востоке поселка;

· строительство канализационных сетей и канализационной насосной станции южнее ул. Гайдара (1 очередь) для уже построенных домов секционной застройки, общественных зданий, промышленных предприятий возводимых в прогнозном периоде (1 очередь, расчетный срок) протяженностью 4.782 км;

· реконструкция и перевод на газовое топливо котельных, расположенных в поселке; 

· реконструкция линий 0,4-10кВ с заменой опор на железобетонные, а также реконструкция трансформаторных подстанций, имеющих большой процент износа.

· Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

· строительство новых очистных сооружений для ливневой канализации на территории Донского с/с;

· проектирование ливневой канализации закрытого типа (общей протяженностью около 2,33 км) по центральным улицам поселка, с учетом рельефа местности, возможно по улице Орджоникидзе до пересечения с ул. Ленина (с одной стороны и  ул. Гостиная с другой) далее до пересечения ул. Фрунзе (ограниченной ул. Первомайская с одной стороны), по ул. Гайдара через ж.д. переезд объединяясь с проектируемой ливневой канализацией по ул. Железнодорожная (от пересечения с ул. Почтовая) далее вдоль железной дороги по территории Донского с/с.
· прокладка уличных водопроводных сетей на застраиваемых территориях;

· подключение к системе газоснабжения поселка запланированных объектов жилой и общественно-деловой застройки;

· строительство высоковольтных линий электропередач для подключения к системе энергоснабжения планируемых объектов жилищного строительства;
· реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры поселка;

· реконструкция и модернизация ПС 110кВ «Золотухино»;

· проведение работ по разработке мероприятия по модернизации и строительству сетей 10 и 0,4 кВ.

2.5  Мероприятия по развитию системы рекреации

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается:

· формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети поселка, как одного из основных элементов в системе зеленых насаждений общего пользования;

· реконструкция (благоустройство) парка, расположенного на углу улиц Кирова и Советская;

· разбивка 2-х парков на застраиваемом участке между улицами Королева и Комсомольская, площадью около 0,82 га;

· оборудование пляжа в западной части поселка. 

2.6  Мероприятия по санитарной очистке территории

Система сбора и утилизации ТБО

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается:

· организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок;

· выявление и контроль в установленном порядке над утилизацией отходов производства на предприятиях-загрязнителях почвы.

· Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

· оборудовать в  черте поселка контейнерные площадки, общим числом контейнеров – 106 шт.

Содержание мест захоронения и предоставление ритуальных услуг населению

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается:

· разработка мероприятий по обеспечению населения местами традиционного захоронения (кладбищами) ориентировочной площадью не менее 1 га;

· формирование озелененных санитарно-защитных зон вокруг территорий закрытых кладбищ на северо-востоке и юго-западе поселка.

2.7  Мероприятия по охране окружающей среды


Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности является одним из основных принципов законодательства о градостроительной деятельности, зафиксированных в Градостроительном кодексе РФ. Мероприятия в области охраны окружающей среды осуществляются в следующих направлениях:

· снижения негативного влияния существующих промышленных и иных источников загрязнения на здоровье населения и состояние экосистем;

· установление территориальных ограничений для размещения объектов капитального строительства высоких классов санитарной опасности;

· проведение мероприятий по восстановлению и санации нарушенных и загрязненных участков земель.

· генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по охране окружающей среды:

· выявление и ликвидация несанкционированных свалок, и рекультивация загрязненных земель;

· предусмотрен вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос с установкой специальных знаков;

· контроль над соблюдением водопользователям регламентов использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов

· организация зон охраны источников питьевого водоснабжения для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов системы водоснабжения;

· контроль над соблюдением регламентов использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

· организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду;
· контроль над соблюдением регламентов использования санитарно-защитных зон и прочих зон.

2.8  Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается проведение мероприятий по благоустройству территории объекта культурного наследия (братская могила воинов Советской Армии, погибших в феврале 1943 г), содержанию и реставрации памятника, находящегося в парке на углу улиц Кирова и Советская.

2.9  Мероприятия по снижению основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В целях снижения уровня  факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, минимизации их последствий генеральным планом предусмотрен комплекс мероприятий по:

- инженерной подготовке, защите  и благоустройству территории;

- реконструкции системы оповещения ГО и о чрезвычайных ситуациях;

- совершенствования системы защиты населения от поражающих факторов ЧС  в защитных сооружениях гражданской обороны;

- совершенствования системы наружного противопожарного водоснабжения территории посёлка.

К водозащитным мероприятиям относятся:

· тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной дождевой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

· мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

· недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль качества работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

· Защита от подтопления должна включать в себя:

· локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

· водоотведение;

· утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

· систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Мероприятия по инженерной защите от морозного (криогенного) пучения грунтов:

· инженерно-мелиоративные (тепломелиорация и гидромелиорация); 

· конструктивные;

· физико-химические (засоление, гидрофобизация грунтов и др.);

· комбинированные.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

· организация поверхностного стока на всей территории поселка по направлению к пойменной части р.Снова и Полевая Снова; 

· строительство ливневой канализации и очистных сооружений ливневой канализации;

· проведение мероприятий по защите от воздействия половодья 1% обеспеченности на р. Полевая Снова, поверхностных и грунтовых вод (регулировка русла, дренажные и водосборные коллекторы, станции механической очистки) в районе ул. Горького, Железнодорожная, Луговая, Набережная);

· проведение мероприятий по защите от воздействия половодья 1% обеспеченности на р. Снова, поверхностных и грунтовых вод (дренажные и водосборные коллекторы, станции механической очистки) в районе Садовая;
· проведение мероприятий по берегоукреплению. на участках берегов рек прилегающим к территории посёлка в районах улиц Кирова, Чапаева, Болотная, Маяковского, Луговая.

· проектирование и строительство новых артезианских скважин, реконструкция (капитальный ремонт) магистрального водопровода для обеспечения водой жителей в соответствии с нормами п.4.11 СНиП 2.01.51-90;

· реконструкция сети электроснабжения с учетом положения п.п.5.1, 5.3., 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90;

· при реконструкции и строительстве систем газоснабжения в процессе развития проектной застройки поселка для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных и военных ЧС необходимо учитывать положения СНиП 2.01.51-90;

· проведение капитального ремонта (реконструкции) теплоисточников и теплосетей с учетом положений пунктов 7.14-7.16 СНиП 2.07.01-89*;

· проектирование и строительство защитных сооружений ГО для укрытия населения (противорадиационных укрытий) в том числе для пункта управления ГО Администрации посёлка с учётом п.п.2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 СНиП 2.01.51-90;

· Для размещения и обеспечения условий жизнедеятельности эвакуируемых на территории поселка предусмотреть (спланировать) развертывание объектов по назначению: продукты питания, предметы первой необходимости, вода, жилье и коммунально-бытовые услуги в соответствии с Нормативными требованиями. В стационаре ЦРБ потребуется дополнительно организовать 75 койко-мест.

· Для укрытия эвакуированного и размещаемого на территории поселка населения потребуется строительство (приспособление под ЗС) помещений общей площадью 3641м2. 

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается
· проектирование и строительство системы оповещения ГО на территории поселка с включением в АСЦО области через ЕДДС района, в том числе с соблюдением требований п.п.6.1, 6.10, 6.21 СНиП 2.01.51-90.
· совершенствование системы наружного противопожарного водоснабжения территории посёлка с учётом статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ., а также раздела 4 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».


Приложение №2

к решению Собрания депутатов поселка Золотухино 

от 03.08.2012г. №12

[image: image1.emf]


Приложение №3

к решению Собрания депутатов поселка Золотухино 

от 03.08.2012г. №12

[image: image2.emf]


Приложение №4

к решению Собрания депутатов поселка Золотухино 

от 03.08.2012г. №12

[image: image3.emf]


Приложение №5

к решению Собрания депутатов поселка Золотухино 

от 03.08.2012г. №12

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОСЕЛКА ЗОЛОТУХИНО

ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ВВЕДЕНИЕ 

Разработка проекта Генерального плана «поселок Золотухино» Золотухинского муниципального района Курской области (далее Генеральный план) осуществлена ООО Научно-внедренческий центром «Интеграционные технологии» в соответствии с Муниципальным контрактом от 25.07.11 №144300020011000001. Заказчиком выступает Администрация поселка Золотухино Золотухинского муниципального района Курской области. 

Настоящий Генеральный план выполнен на основании существующего «Генерального плана районного центра поселка Золотухино, Золотухинского района Курской области» разработанного НИИ «Курскгражданпроект» в 1990 году. 

Проект генерального плана разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, техническим заданием муниципального контракта, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области, утвержденные постановлением Администрации Курской области от 15.11.2011 г. №577-па, а также в соответствии с целями и задачами развития Курской области, сформулированными в документах государственного планирования социально-экономического развития Курской области и Золотухинского района:

5. Программе социально-экономического развития Курской области на 2011-2015 годы;

6. Стратегии социально-экономического развития Курской области до 2020 года; 

7. Схеме территориального планирования Курской области;

8. Схеме территориального планирования муниципального образования «Золотухинский район» Курской области.

При разработке схем использовались материалы стереотопографической съемки в масштабе М 1:2000, выполненной в 1987 году ФГУП «Южное АГП».

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:
· I очередь – до 2016 года;

· Расчетный срок – до 2030 года. 

Исходный период – 2010 г. 

Состав проектных материалов

Содержание Генерального плана:

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

цели и задачи территориального планирования;

перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Альбом 1 «Генеральный план муниципального образования «поселок Золотухино» (графические материалы)»:

· Карта планируемого размещения объектов местного значения (основной чертеж) (М 1: 5000);

· Карта положения поселка Золотухино в системе расселения (М 1: 75000);

· Карта функциональных зон (М 1: 5000);.

Содержание прилагаемых материалов к Генеральному плану:

Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

· анализ состояния территории, проблемы и направления ее комплексного развития;

· обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселка на основании анализа использования территорий, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;
· оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территорий;

· обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;
· мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Курской области;

· мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Золотухинского муниципального района;

· предложения по изменению границ поселка и баланса земель в пределах перспективной границы поселка.

Том 3 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

· перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана муниципального образования «поселок Золотухино»:

· Карта современного использования территории (М 1: 5000);

· Карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории поселения (М 1: 5000);

· Карта транспортной инфраструктуры (М 1: 5000);
· Карта инженерной инфраструктуры территории (водоснабжение, канализация), (М 1: 5000);
· Карта инженерной инфраструктуры территории (теплоснабжение, газоснабжение), (М 1: 5000);
· Карта инженерной инфраструктуры территории (электроснабжение, связь), (М 1: 5000);
· Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (М 1: 5000).
1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

1.1  Общие сведения о муниципальном образовании 

Поселок Золотухино расположен в северной части Курской области в 40 км от областного центра города Курск, в центральной части Среднерусской возвышенности на берегу реки Снова (приток Тускари) в месте впадения в неё р.Полевая Снова, во II-В климатическом районе. Поселок Золотухино является административным центром Золотухинского муниципального района. 

Поселок Золотухино со всех сторон граничит с Донским сельсоветом Золотухинского района. 

Внешние связи поселка Золотухино представлены линией Орловско-Курского отделения Московской железной дороги, а так же автомобильной дорогой регионального значения и сетью автодорог местного значения:

· с областным центром Курском (44 км);

· с районными центрами: 

· Фатеж (42 км);

· Поныри (32 км).

Границы поселка Золотухино определены Уставом муниципального образования «поселок Золотухино» Золотухинского района Курской области. 
Таблица 4 – Сведения о населении муниципального образования на 01.01.2011 г.

	Наименование на​селенного пункта
	Число дворов
	Общая числен​ность, чел.
	Площадь га

	п.Золотухино
	1947
	4790
	651


Железная дорога делит территорию поселка на две части: западную и восточную части. Железнодорожная станция «Золотухино» расположена в центре поселка. Прилегающие к поселку территории представляют собой сельскохозяйственные угодья.

В посёлке Золотухино расположен Золотухинский женский монастырь во имя преподобного Алексия, человека Божьего, основанный в 1998 году. 
На территории монастыря находятся церковь во имя святого преподобного Алексия, устроенная в конце 1990-х годов в кирпичном одноэтажном здании, и церковь во имя Пророка Иоанна Крестителя, освященная в 2008 году. 
Храм иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" расположен по ул. Кирова.
Рисунок 1 – женский монастырь в поселке Золотухино, во имя Алексея, человека Божия

[image: image4.jpg]



Недалеко от вокзала находится мемориал «Воинам-односельчанам Донского сельсовета и п. Золотухино, погибшим в Великой Отечественной войне 1941—1945».

Историческая справка

Золотухинский район был создан на основании постановления ВЦИК от 10 ноября 1930 года  в результате упразднённых Свободинского и Поныровского районов. 

В 1964 году в Курской области были образованы новые рабочие посёлки. Решением Курского облисполкома № 308 от 4 мая 1967 года с. Золотухино Золотухинского района было отнесено к категории рабочего посёлка. В связи с этим в Золотухинском районе был упразднён Золотухинский сельсовет, а его населённые пункты переданы во вновь образованный Донской сельсовет.

Деревня Золотухино возникла на берегах реки Полевая Снова, которая берёт своё начало из ключей на плоской низине близ села Игишево Поныровского района Курской области. Она является правым притоком реки Тускарь. Впадает в реку Тускарь у д. Никулино. Слово «Снова» произошло от иранского слова «снаути» - «течь», «сочиться». Следовательно: «Снова»  – «текущая».

На территории Золотухинского района люди жили в очень давние времена. Самое раннее поселение людей было найдено археологами на берегу реки Сновы у посёлка Золотухино. Здесь жили люди в эпоху нового каменного века, который длился с конца 4 и до начала 2 тысячелетия до нашей эры. 

По своим природным условиям посёлок Золотухино в прошлом был не очень уютным  уголком. Небольшая река, по берегам которой рос кустарник и камыш. На месте посёлка были болотистые места. Только вдали от Колхозной улицы до д. Щурово тянулся небольшой лес.

В 13-14 веках сюда приходили и уходили кочевые племена, которые ютились в пещерах и землянках. Постоянного поселения не было. Только в 17 веке прибыли высланные за провинность три крепостных крестьянина из Орловской губернии по фамилии Золотухины. Они поселились в крохотных избушках на берегу реки Полевая Снова, где сейчас расположена улица Набережная. 

В 1860 году началось строительство железной дороги. 

8 сентября 1868 года по территории Золотухино и Золотухинского района прошли первые поезда по Московско – Курской  железной дороге.

В годы Великой Отечественной войны Курская земля стала свидетелем жесточайших сражений. Вечным сном здесь покоится 65446 советских солдат и офицеров.

В самом центре п. Золотухино скорбно склонил голову над братской могилой бронзовый воин. Здесь вечным сном спят солдаты и офицеры, погибшие на Золотухинской земле.

С 3 ноября 1941 года по 3 февраля 1943 года село Золотухино было оккупировано вражескими войсками.

Свыше 1660 золотухинцев, главным образом юношей и девушек 16-18 лет, были угнаны в Германию. Более 9 тысяч призванных в армию земляков сражались на всех фронтах. За  мужество и героизм 13 уроженцев района удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи – правительственных наград. Выполняя свой конституционный долг по защите Отечества,  более 7200 золотухинцев погибли в боях, умерли от полученных ран, пропали без вести.
В 1963 году на братской могиле воинов, погибших в 1943 году при освобождении с. Золотухино, установлена скульптура «Солдат с каской в левой руке у надгробия с венком». В братской могиле захоронено 198 военнослужащих.

Рисунок 2 - Границы муниципального образования

[image: image5.png]J[loHCKOW cenbcoBET

nocenok 30/10TYXUHO

MpaHuybl MyHuumnaneHoro o6pasoBaHUs “nocenok 3oM0TyXnHO” 30MOTYXMHCKOro panoHa Kypckon obractu,
B COOTBETCTBM C YCTaBoM, NpuHATEIM CobpaHnem genytaToB nocerika 3010TyXUHO




Границы поселка проходят: на севере по правой стороне реки Полевая Снова до ее впадения на северо-западе в реку Снова, далее к юго-западу по правой стороне реки Снова.

На западе граница пересекает реку Снова и к юго-востоку проходит по границе индивидуальной застройки поселка до полосы отвода железной дороги Москва – Курск на востоке, затем поворачивает на юг и идет по восточной стороне лесополосы вдоль железной дороги Москва-Курск до 498–го километра железной дороги, пересекает ее и идет к востоку вдоль северной части д.Букляты по правой стороне грунтовой дороги, далее к северу по правой стороне грунтовой дороги, ведущей к «Агросельхозхимии» до пересечения с автодорогой Золотухино – совхоз «Сергиевский», далее вниз в северо-западном направлении по правой стороне бровки автодороги до водозабора, от него к северу, пересекая автодорогу п. Золотухино – с.Казанка, до очистных сооружений ОАО «Золотухинский маслозавод», от них вниз в направлении северо-запада до реки Полевая Снова.

Территория поселка Золотухино повсеместно граничит с землями СПК «Заречье» и со всех сторон граничит с землями Донского сельсовета.

1.2  Анализ реализации предыдущего генерального плана. 
Предыдущий Генеральный план поселка Золотухино разработан проектным институтом «Курскгражданпроект» в 1990 году.
Основными направлениями проектных предложений являлось территориальное развитие жилой и производственной зоны, размещение новых жилых зон поселка в наиболее благоприятных в экологическом отношении территориях, развитие промышленности за счет реконструкции действующих предприятий, оснащение их  современной техникой,  улучшение экологической обстановки в сложившейся городской застройке, упорядочение существующего функционального зонирования. Далеко не все идеи были реализованы.

Экономическая база

Население. Генеральный план развития поселка Золотухино 1990 г. разрабатывался с расчетом увеличения численности населения поселка с 5500 чел. в 1995 г. до 6000 чел. в 2010 г. 

Однако темпы прироста населения оказались значительно ниже прогнозируемых. Так за последние 10 лет в поселке фиксируется стабильная естественная убыль населения и миграционный отток. Число жителей поселка на 01.01.2011 года составило 4790 человек. 

Причиной неблагоприятных демографических тенденции явились значительные экономические и политические изменения в стране за последние 20 лет, которые коснулись и п.Золотухино. 

Жилищный фонд. По данным Золотухинского БТИ на 1.01.1989 жилищный фонд п. Золотухино составил 67,9 тыс.м2 общей площади или 12,7 на одного жителя. На 01.01.2009 общая площадь жилищного фонда достигла 102.6 тыс. м2 (22 м2 на одного жителя). Таким образом, произошло увеличение объемов нового строительства при сокращении численности населения. 

Задачи по жилищному строительству, поставленные в Генеральном плане, выполнены: развитие жилой территории поселка намечалась за счет изъятия земель сельскохозяйственного назначения, выноса предприятий пищевой  и перерабатывающей промышленности в юго-восточную часть поселка, а также на свободных территориях  и за счет уплотнения жилой застройки в центральной части поселка.  

Размещение резервной территории для индивидуальной застройки предусматривалось в южной части Западном района, на сельскохозяйственных землях, а также за счет реконструкции  и уплотнении жилой застройки.
Учреждения культурно-бытового обслуживания
На момент составления предыдущего Генерального плана в п. Золотухино система учреждений культурно-бытового обслуживания состояла из:
· детские дошкольные учреждения представлены тремя зданиями детских яслей-сада общей вместимостью 255 мест, что составляло 57%-ую обеспеченность.

· двух общеобразовательных школ общей вместимостью 784 учащихся, что составляло 87%-ую обеспеченность.

· учреждений здравоохранения представлены центральной районной больницей на 165 коек (87%-ую обеспеченность) с поликлиникой на 76 пос./см. и женской консультацией на 16 пос./см (20%-ую обеспеченность). Районной аптекой, станцией скорой помощи, детской молочной кухней, что составляло 100%-ую обеспеченность.

· из спортивных сооружений в поселки было построено два спортивных стадиона при школах.

· культурно-просветительские учреждения представлены районным домом культуры на 400 мест (83%-ую обеспеченность), кинотеатром на 300 мест (200%-ую обеспеченность), центральной и детской библиотекой общей вместимости 5,6 тыс. томов (100%-ую обеспеченность), детской музыкальной школой на 100 учащихся (100%-ую обеспеченность),

· предприятия торговли общественного питания и бытового обслуживания:

· торговая площадь магазинов составляло 3146 м2, обеспеченностью 91%;

· предприятия общепита имеют 45 мест, обеспеченностью 19%;

· из коммунальных учреждений в поселке есть гостиница на 38 мест обеспеченностью 106%;

· организациями и учреждениями управления, финансирования и предприятий связи поселок был обеспечен полностью.

 Таблица 5 – Перечень предложений, отраженных в Генеральном плане 1990 года, по организациям культурно-бытового обеспечения

	№
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Запланировано по Ген. плану на 2010 год
	Выполнено

по состоянию на 01.01.2010 год

	Культурно-бытовое строительство

	1
	Детские дошкольные учреждения,
	мест
	280
	130

	2
	Молочная кухня
	порции в сут.
	2000
	-

	3
	Больницы
	коек
	200
	38

	4
	Поликлиника
	пос/мест
	200
	76

	5
	Аптека
	объект
	2
	5

	6
	Магазины
	торг.площ.
	1080
	1531

	7
	Предприятия общественного питания
	пос/мест
	200
	36

	8
	Клубы, кинотеатры
	мест
	200
	-

	9
	Культурно-досуговый объект
	посет.
	430
	284

	10
	Предприятия по стирке белья
	кг белья/см
	800
	-

	11
	ФОК
	м2
	485,2
	-


Инженерная инфраструктура

Таблица 6 – Перечень предложений, отраженных в генеральном плане 1990 года, по инженерному оборудованию п. Золотухино

	Работы, запланированные в генеральном плане 1990 года.
	Выполнение

	Водоснабжение

	- строительство 5 скважин, (4 – рабочих, 1- резервная)
	выполнено

	- оборудование многоэтажной застройки внутренним водопроводом, канализацией и централизованным водоснабжением
	выполнено

	- строительство водонапорной башни высотой до дна бака 24 м и с баком емкостью 100 м3
	выполнено

	- строительство 8 насосных станции 1 подъема над артскважинами (7 рабочих и 1 резервная) и насосной станции 2 подъема с 5 насосами типа «К»
	не выполнено

	Водоотведение

	- предусматривается центральное канализирование всех секционных жилых, общественных здании и промышленных предприятий
	не выполнено

	Теплоснабжение

	- строительство в восточной части поселка центральной котельной с 2 котлами КВ-ПМ-20 работающие на газе и с котлами ДЕ-10-14ГМ работающие на газе мазуте, для осуществления централизованного теплоснабжения  жилых 2-3–х этажных зданий, а также всех административных культурно-бытовых и производственных зданий. 
	выполнено в полном объеме

	- ликвидация мелких котельных
	выполнено

	Электроснабжение

	- увеличение электропотребления коммунально-бытовых потребителей к 2010 до 250 кВ (нагрузка)
	 выполнено

	Газоснабжение

	- строительство  газопровод-отвода к п.Золотухино, расход газа на хозяйственно-бытовые нужды индивидуальной застройки – 1,943 млн.нм3/год, на 2-3эт. застройки – 612645 т.м3/ год, на отопительную котельную – 5,6 млн.км3/год
	выполнено

	Устройства связи и радиовещания

	- обеспечить средствами телефонной связи административные, культурно- бытовые и производственные зданий в количестве 1620 телефонных номеров
	выполнено


В результате анализа было выявлено, что не все предложения предыдущего генерального плана были выполнены, в связи с чем, многие из них будут учтены при разработке настоящего генеральном плане.
1.3  Природные условия и ресурсы

1.3.1 Климатическая характеристика 

Территория п.Золотухино расположена в зоне умеренно-континентального климата мягкой зимой и умеренно влажного лета. Среднегодовая температура воздуха +4,6°C, среднемесячная температура июля +18,8°C, а января –9,8°C, максимальная +370, минимальная -380. Число дней в году с температурой выше +5°C составляет около 180 дней.

Весенние заморозки продолжаются в среднем до 4 мая. Осенние заморозки начинаются в конце сентября начале октября. Средняя продолжительность безморозного периода 151 день в году. 

Среднегодовое количество осадков колеблется в пределах 575-580 мм. Наибольшее количество осадков в виде дождей выпадает в летние месяцы, а наименьшее – в феврале.

Несмотря на явное преобладание атмосферных осадков в теплый период, количество их не покрывает расходов влаги в вегетационный период растений.

Ветровой режим меняется мало. В теплый период (апрель-сентябрь) преобладают западные, северо-западные и северо-восточные ветры, в холодный период (октябрь-март) – юго-западные, западные и юго-восточные.

 Высота снежного покрова на открытом месте достигает наибольшей высоты – 40 см в третьей декаде февраля и первой декаде марта, промерзание грунта 30-60 см. Продолжительность залегания снежного покрова – 120-130 дней. Зима характеризуется резкими колебаниями температур. Весна короткая, с преобладанием ясной, малооблачной погоды, характеризуется быстрым высыханием почвы. Лето жаркое, осадки выпадают ливневого характера. Осень сопровождается дождливой, неустойчивой погодой.

В следующих таблицах приводятся метеорологические характеристики, рассчитанные по данным многолетних наблюдений на Поныровской метеорологической станции.

Таблица 7 – Климатическая характеристика п. Золотухино

	№

п/п
	Метеорологические данные
	Показатели

	1
	Среднегодовая температура воздуха, С
	4,6

	2
	Среднемесячная температура:
	

	2.1
	июль
	+18,8

	2.2
	января
	-9,8

	3
	Максимальная температура
	+37,0

	4
	Минимальная температура
	-38,0

	5
	Сумма температур воздуха выше +10 С
	2316

	6
	Продолжительность периода с температурой (дня) выше + 5 С

выше +10 С
	180-185

140-145

	7
	Продолжительность безморозного периода (дни)
	151

	8
	Годовая сумма осадков (мм)
	575-580

	8.1
	в том числе за период с температурой воздуха выше +10
	310

	9
	Гидротермический коэффициент
	1,2

	10
	Запасы продуктивной влаги к началу вегетации в слое почвы 0-100 см. (мм) на зяби
	150-175

	11
	Высота снежного покрова (см)
	40

	12
	Длительность залегания снежного покрова (дней)
	120-130

	10
	Число суховейных дней (суммарно)
	42


В целом климат благоприятен для проживания, отдыха и сельского хозяйства. 

Повторяемость направления ветра (многолетняя средняя роза ветров) представлена в таблице ниже.

Таблица 8 – Повторяемость (%) направлений ветра и штилей по месяцам и за год в п. Золотухино

	Месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	С
	7
	7
	9
	9
	12
	14
	14
	12
	11
	7
	5
	5
	9

	СВ
	14
	12
	12
	13
	15
	16
	16
	17
	10
	11
	8
	10
	13

	В
	13
	13
	12
	13
	12
	11
	10
	11
	8
	11
	14
	15
	12

	ЮВ
	15
	17
	13
	16
	12
	10
	9
	9
	8
	12
	23
	18
	14

	Ю
	8
	9
	11
	9
	9
	7
	5
	5
	8
	7
	11
	11
	8

	Ю3
	17
	14
	16
	13
	13
	11
	10
	11
	18
	19
	15
	18
	15

	3
	16
	16
	15
	15
	12
	15
	17
	17
	20
	18
	15
	16
	16

	СЗ
	10
	12
	12
	12
	15
	16
	19
	18
	17
	15
	9
	7
	13

	штиль
	3
	3
	3
	4
	3
	5
	5
	8
	7
	4
	3
	3
	4


Согласно статистическим данным Гидрометцентра Курской области наиболее опасными природными факторами для данной территории являются сильные ветра (ураганы), а также паводки и половодья, вызывающие аварийные и чрезвычайные ситуации, поражающие многие элементы инфраструктуры территории. Природные факторы могут и сами инициировать существенные риски и приводить к значительным ущербам.
По данным Паспорта безопасности поселка Золотухино по природным условиям территория поселка не подвержена крупным стихийным бедствиям. Возможны чрезвычайные ситуации природного характера территориального уровня. В зимний период возможны снежные заносы. Ле​том возможны ураганы, ливневые дожди с градом и шквалистым ветром. Остальные ЧС – местного уровня. 

1.3.2 Гидрография и ресурсы поверхностных вод 

Основная водная артерия поселка Золотухино – река Снова и впадающая в неё река Полевая Снова.

Питание рек происходит за счет поверхностных и грунтовых вод. Наибольший сток наблюдается весной, во время таяния снега. В летний период питание рек происходит главным образом за счет грунтовых вод и периодически за счет поверхностных. 

1.3.3 Рельеф

В геоморфологическом отношении поселок расположен на повышенной эрозионно-денудационной равнине, с абсолютными отметками поверхности от 173 до 215 м. На равнину в юго-западной части заходят отроги Фатежско-Льговской гряды, а в северо-восточной – отроги Тимоно-Щигровской гряды. 

Рельеф территории довольно спокойный – плоские платообразные водоразделы с пологими склонами до 1,5-2%, что не ограничивает промышленное и гражданское строительство. Микрорельеф выражен протяжинами вблизи оврагов, небольшими и редкими суфозийными просадами – «степными блюдцами».

1.3.4 Инженерно-строительная характеристика

По инженерной характеристике всю территорию муниципального образования можно условно разделить на 3 группы территорий. Каждая из них имеет собственные природные характеристики, определяющие различную степень их благоприятности для нового строительного освоения и охраны геологической среды.

1. Территории, благоприятные для строительства, занимают около 4,2% от общей площади всего п. Золотухино. Располагаются преимущественно в северо-восточной части поселка, где уклоны поверхности от 1% до 3-6%, а грунтовые воды залегают на глубине более 2 м.
Физико-геологические явления отсутствуют, но могут проявиться в виде просадок при длительном замачивании лессовидных грунтов в струйчатом размыве незакрепленных откосов дорог, склонов.

2. Территории, относительно-благоприятные для строительства, располагаются в долине реки (северо-западная и юго-западная часть поселка), с обеспеченностью паводком 1% и представляют собой территории, где грунтовые воды залегают на глубине менее 2 м. При проведении мероприятий по инженерной подготовке территории данные участки могут рассматриваться как территории, благоприятные для строительства.

3. Территории, не благоприятные для строительства занимают около 0,53 % от общей площади, располагаются в северной и западной частях поселка, и представляют собой овраги с уклоном поверхности более 200 и территории, затапливаемые паводком 1% обеспеченности.

Поселок Золотухино относится к II-В климатической зоне. 

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что территория поселка является благоприятной для строительства.

1.3.5 Геологическая характеристика
Посёлок расположен в пределах Воронежского кристаллического массива, сложенного метаморфическими и изверженными породами архея и протерозоя. В геологическом строении покрывающей массивоосадочной толщи принимают участие породы девонской, каменноугольной, юрской, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. Подземные воды приурочены ко всем этим образованиям. Прогнозные эксплуатационные запасы подземных вод составляют 57.8 тыс. м3/сут. Режим подземных вод – естественный и близкий к естественному.

Территория посёлка расположена в пределах коренной основы альб-сеноманского инженерно-геологического комплекса. Структуру поверхностных внеледниковых отложений составляют породы аллювиального четвертично-современного инженерно-геологического комплекса. По условиям поверхностного строительства структуру комплекса составляют пески, спеси, суглинки, с  прослоями галечника, глин и торфа (песчано-глинистые), а также пески (вверху мелко-зернистые, внизу крупно-зернистые догалечных).

Посёлок расположен в долине и в границах водосбора р. Снова и Полевая Снова.

Территория  посёлка не является сейсмоактивной, не является особо активной в проявлении экзогенных геологических процессов. Восточная и северо-западная часть территории посёлка примыкает к зоне активации эрозионных процессов (поверхностная, овражная).

1.3.6 Гидрогеологические условия

В географическом отношении поселок Золотухино расположен на юго-западном склоне Среднерусской возвышенности и представляет собой эрозионную полого-волнистую равнину, расчлененную речной и овражно-балочной сетью. Максимальные абсолютные отметки поверхности достигают 215,0 м. Минимальные отметки приурочены к долине реки Снова – 173  м. 

Гидрогеологические условия в предела глубин строительного освоения благоприятные, особенного на водоразделах, где грунтовые воды сдренированы до глубины 8-14 м. По склонам глубоких оврагов, балок, и по днищам наблюдается вход грунтовых вод виде родников, мочажин, нисходящих источников. На пойме реки грунтовые воды вскрываются от 0 до 2-3 м. в зависимости от сезонного питания горизонта.
Для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка используются воды четвертичных аллювиальных отложений.

Воды меловых отложений – альбенома, и реже неокопапта используются единичные скважины, как правило, на водоразделах, где горизонт полнее сохранился от размыва и слабо дренирован речной сетью. Глубины скважин от 3 до 65 м.  Снижение уровней при работе не наблюдается. Артезианские скважины на юрские отложения – баткелловей пробурены на глубине от 50 до 109 м. Воды верхнедевонских и среднедевонских отложений является наиболее перспективными для дальнейшей эксплуатации водозаборов хозяйственно-питьевого и промышленного водообеспечение, требующего воду питьевого качества. 

1.3.7 Почвы. Растительность 

Почвенный покров землепользования поселка довольно разнообразен.

Наибольшее распространение получили: черноземы выщелоченные - 44,8%, черноземы выщелоченные слабосмытые –18 %, черноземы оподзоленные  – 11,8%, лесные темно-серые почвы – 9,6 %.

По механическому составу почвы тяжелосуглинистые, большое количество смытых почв.

Смытые почвы размещаются по всему землепользованию поселка на прибалочных склонах, а также на ложбинообразных понижениях.

Мощность гумусового горизонта черноземов выщелоченных почв изменяется от 60 до 74 см, на слабосмытых до 46-60 см, на среднесмытых почвах 31-40 см.

В зависимости от степени смытости в черноземных почвах количество гумуса колеблется: от 3,9 %  до 6,6% на среднесмытых, на оподзоленных, на темно-серых лесных от 4,6 до 5 %. 

1.4  Существующая территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования 

Поселок Золотухино в системе расселения

Исторически сложившийся планировочный каркас, современная планировочная структура и функциональное зонирование Золотухинского района находятся в тесной взаимосвязи и взаимодействии с планировочно-функциональной структурой Курской области. Планировочная структура Курской области ориентирована на историческую систему расселения и основные транспортные коридоры и сформирована под влиянием природного и транспортного каркаса территории.

Система планировочных осей Золотухинского района состоит из трех элементов: 

· основных транспортных направлений; 

· второстепенных осей, связанных с второстепенными районными центрами;

· водно-планировочной оси рек. 

Главная транспортно-планировочная ось Золотухинского района представлена линией магистральной железной дороги и автомобильными дорогами регионального значения Курск-Золотухино-Поныри и Золотухино – Фатеж, с входом на Федеральную трассу М-2 «Крым».

Второстепенные транспортно-планировочные оси проходят по направлениям: 
· Золотухино-Боево;

· Золотухино-Буклята-Донское;

· Золотухино-Казанка;

· Золотухино-Сергеевка;

Кроме того, выделяются водно-планировочные оси по рекам Снова и Тускарь. Речная сеть, изрезанность территории речными долинами, оврагами и балками сформировали своеобразную структуру района, ставшую отражением структуры Курской области.

Поселок Золотухино является основным транспортно-планировочным центром Золотухинской системы расселения, выполняющим роль системообразующего районного центра.

На территории поселка Золотухино проживает 18,1% от общей численности населения Золотухинского района. Плотность населения поселка составляет 735,8 чел/км2, что в 39   раза выше плотности населения района (18,9 чел/км2). Всего в Золотухинском районе насчитывается 137 населенных пунктов. 

В поселке сосредоточены основные учреждения районного значения обслуживающие население всего района, к ним относятся: центральная районная больница, центральная библиотека, УПФР по Золотухинскому району, Курской области ОВД Золотухинского района, Золотухинский районный суд.. В среднеобразовательных школах поселка получают образование не только дети из Золотухино, но и прилегающих населенных пунктах. 

Крупнейшими предприятиями Золотухинского района являются ООО «Злак», ЗАО «Золотухинское ДЭП», ООО «Золотухинский агроснаб», ОГУП «Золотухинский лес».
Таким образом, поселок Золотухино обладает  экономическим, демографическим, социально-культурным и промышленным потенциалом в районной системе расселения.

Рисунок  3 – п. Золотухино в системе расселения Золотухинского района (фрагмент СТП Золотухинского района)

[image: image6.jpg]/' HACENEHHBIE MYHKTbI

MOCENKN FOPOACKOrO TUNA
YNCTEHHOCTb:

‘ CBBIWE 2000
P

NOCENKM CENbCKOTO TUNA
YUCNEHHOCTb:

. CBbILUE 2000
[ ]

500 - 1000

100-500

50-100
MEHBLUE 50

ABTOMOBWIbHBLIE AOPOIrU

shwo  [—| osncTbie soporu

a | AoPorM MECTHOrO SHAYEHMA
—

XKENE3HLIE AOPOIN

i | MATMCTPANLHBIE KENEHBIE JOPOTH
»
@ FaYeonoo

©OPMbl PACCESNIEHUA

E OCHOBHBIE OCH CENILCKOrO PACCENEHHSA





Планировочная структура

На главной планировочной оси района располагаются крупные поселения (д. Будановка, Свобода, 1-е Новоспасское сельское поселение), в том числе п. Золотухино. Железная дорога делит территорию поселка на два микрорайона и оказывает существенное влияние на расположение поселковых улиц. Западный и Восточный микрорайоны функционально связаны между собой.
Территориально-планировочная структура муниципального образования определена как естественными факторами (наличием склонов и пониженными местами), так и наличием культурно-бытовых построек, жилых домов и транспортной доступностью территории.

Общественный центр п. Золотухино сформирован на пересечении улиц Кирова, Ленина, Советская., вдоль которых размещается основные учреждения обслуживания поселкового и районного значения: административно деловые, торговые, социальные и прочие учреждения (имеет развитую структуру, удобную связь с рекреационными и спортивными зонами, зонами культового назначения, жилой застройкой, учреждениями обслуживания).

Застроенная часть территории посёлка равномерно распределена в восточном и западном направлениях.

Население по территории посёлка распределено в основном равномерно, наибольшая плотность – вдоль магистральных улиц. 
Административно-деловым центром является ул. Ленина, вдоль которой расположены следующие объекты: администрация, отделение Управления пенсионного фонда России, Отделение по Золотухинскому району УФК по Курской области.

 Общественно-деловые объекты представлены также центром досуга и кино, библиотекой, магазинами и павильонами, МДОУ, 2-мя средними образовательными школами, Золотухин​ской Центральной больницей.

Промышленные объекты сосредоточены преимущественно вдоль железной дороги и в восточной части поселка. Доминирующими промышленными предприятиями являются ООО «Злак», ЗАО «Золотухинское ДЭП», ООО «Золотухинский агроснаб», ОГУП «Золотухинский лес».

 Застройка остальной части представлена преимущественно одноэтажными жилыми и хозяйственными строениями жителей поселка. Малоэтажная секционная застройка сосредоточена вдоль ул. Куйбышева и на пересечении улиц Орджоникидзе и Новая.
Территории специального назначения муниципального образования представлены кладбищами на пересечении ул. Садовая и ул. Колхозная и в северо-восточной части поселка, площадью 0,97 га и 0,85 га соответственно, скотомогильником на юго-востоке пос. Золотухино, законсервированном в 1975 г. площадью 30 м2.

Баланс земель

Данные о распределении площадей по видам использования земель территории на 01.01.2011 г. (согласно информации, полученной от администрации п. Золотухино) представлены следующей в таблице.
Таблица 9 – Баланс земель п.Золотухино

	№ п/п
	Вид использования земель
	МШ
	Общая пло​щадь, га
	Частная соб​ственность, га
	Собствен​ность юридиче​ских лиц
	Муниципальная и федеральная собствен​ность, га
	В т.ч. феде​ральная собственность, га

	А
	Б
	В
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Земли жилой застройки, из них:
	01
	30
	25
	-
	5
	-

	1.1
	многоэтажной
	02
	5
	-
	-
	5
	-

	1.2
	индивидуальной
	03
	25
	25
	-
	-
	-

	2
	Земли общественно-дело​вой застройки
	04
	38
	-
	-
	38
	1

	3
	Земли промышленности
	05
	106
	-
	-
	106
	10

	4
	Земли общего пользования
	06
	82
	-
	-
	82
	-

	5
	Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, из них:
	07
	34
	-
	-
	34
	29

	5.1
	железнодорожного транспорта
	08
	29
	-
	-
	29
	29

	5.2
	автомобильного транспорта
	09
	5
	-
	-
	5
	-

	5.3
	морского, внутреннего водного транспорта
	10
	-
	-
	-
	-
	-

	5.4
	воздушного транспорта
	11
	-
	-
	-
	-
	-

	5.5
	иного транспорта
	12
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Земли сельскохозяйственного использования, из них занятые:
	13
	338
	167
	-
	171
	-

	6.1
	крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
	14
	2
	-
	-
	2
	-

	6.2
	предприятиями занимающимися сельскохозяйственным производством
	15
	54
	-
	-
	54
	-

	6.3
	садоводческими объединениями и индивидуальными садоводами
	16
	18
	17
	-
	1
	-

	6.4
	огородническими объединениями и индивидуальными огородниками
	17
	75
	-
	-
	75
	-

	6.5
	дачниками и дачными объединениям
	18
	-
	-
	-
	-
	-

	6.6
	личными подсобными хозяйствами
	19
	150
	150
	-
	-
	-

	6.7
	служебными наделами
	20
	-
	-
	-
	-
	-

	6.8
	для других целей
	21
	39
	-
	-
	39
	-

	7
	Земли, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, из них:
	22
	5
	-
	-
	5
	-

	7.1
	земли особо охроняемых природных территорий, в том числе:
	23
	-
	-
	-
	-
	-

	7.1.1
	земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов
	24
	-
	-
	-
	-
	-

	7.2
	земли рекреационного значения, в том числе:
	25
	-
	-
	-
	-
	-

	7.2.1
	городского леса
	26
	-
	-
	-
	-
	-

	7.3
	земли историко-культурного значения
	27
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Земли лесничеств и лесопарков
	28
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Земли под водными объектами
	29
	6
	-
	-
	6
	-

	10
	Земли под военными и иными режимными объектами
	30
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Земли под объектами иного специального значения
	31
	5
	-
	-
	5
	-

	12
	Земли, не вовлечённые в градостроительную или иную деятельность
	32
	7
	-
	-
	7
	-

	13
	Итого земель в границах населенного пункта
	33
	651
	192
	0
	459
	40

	14
	Земля пригородной зоны
	34
	-
	х
	х
	х
	х


Земельные участки на территории поселка Золотухино подразделяются на участки, находящиеся в федеральной, областной, муниципальной и частной собственности.

Муниципальная собственность в поселке является основной и составляет 419 га (64,4%). В частности в федеральной собственности зарегистрировано 40 га или 6,1% земель поселка, из них: земли общественно-деловой застройки – 1 га; земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций – 29 га, земли промышленности-10 га.

В частной собственности (в собственности физических лиц) находится 29,5% всей территории поселка (192 га). 
Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 651 га. 

1.5  Экономическая база муниципального образования

На территории п.Золотухино действуют несколько промышленных предприятий: ОАО «Родник-М», ООО «Золотухинский текстиль», ЗАО «Золотухинское ДЭП», ОГУП «Золотухинский лес». 

Ранее в поселке также функционировали консервно-овощесушильный завод, пенькообрабатывающий завод и откормочный совхоз.
Таблица 10 – Экономические показатели промышленных предприятий, расположенных на территории поселка

	Предприятия
	Численность занятых, чел.
	Объем промышленного производства в действующих ценах, тыс. руб.

	
	
	2006
	2005
	2006/2005,%

	ООО «Родник – М»
	45
	17150
	23742
	72,2

	ЗАО «Золотухинское ДЭП»
	108
	9800
	10739
	91,3

	ООО «Золотухинский текстиль»
	46
	6079
	1718
	354

	ОГУП «Золотухинский лес»
	82
	452
	490
	92,3


Таблица 11 – Предприятия, действующие на территории п.Золотухино
	№ п/п
	Наименование предприятия
	Юридический адрес
	Числен​ность занятых, чел.

	1
	ОГУП «Золотухинский лес»
	ул. Садовая, д.1а
	66

	2
	ООО «Золотухинское агрообъединение»
	ул. Куйбышева, д.36
	108

	3
	ОАО «Золотухинский агроснаб»
	ул. Куйбышева, д.38
	10

	4
	СпоК «Золотухино молоко»
	ул. Полевая, д.7
	30

	5
	ООО «Золотухинский текстиль»
	ул. Полевая, д.7
	10

	6
	ООО «Коммунальный»
	ул. Островского, д.4
	44

	7
	ОАО «Злак»
	ул. Куйбышева, д.42
	167

	8
	ОАО «Курсктоппром» Золотухинский филиал
	ул. Пенькозаводская, д.13
	8

	9
	ООО «Родник – М»
	ул. Полевая, д. 7
	46

	10
	ЗАО «Золотухинское ДЭП»
	ул. Пенькозаводская,11"А"
	108

	11
	ООО « Феникс»
	ул. Ленина,д.4
	5

	12
	ООО «Фотон»
	ул. Гостиная,д.9
	11

	13
	ООО « Эталон»
	ул. Куйбышева,д.19
	2

	14
	ИП « Спасский Ю.Т.»
	ул. Куйбышева,д.19
	38

	15
	ИП « Спасская Т.Г.»
	ул. Куйбышева,д.19
	11

	16
	ИП « Гурова Л.М.»
	ул. Ленина,д.17б
	30

	17
	ИП « Шалимов А.А.»
	ул. Почтовая,д.4
	25

	18
	ИП « Новиков В.Г.»
	ул. Кирова
	15

	19
	ИП «Гуляев В.Н.»
	ул. Кирова
	5

	20
	ИП « Монастырская Л.И.»
	ул. Орджоникидзе,д.9
	5

	21
	ИП « Болтенкова Н.Ф.»
	ул. Железнодорожная
	5

	22
	ПО « Луч»
	ул. Орджоникидзе,д.5
	49

	23
	ООО « Чародейка»
	ул. Ленина,д. 3
	4

	24
	ИП « Буренкова И.В.»
	ул. Гостиная,д.9
	6

	25
	ОАО « Курсктоппром» Золотухинский филиал
	ул. Пенькозаводская,д.13
	8

	26
	ОАО « МРСК Центра»
	ул. Электрическая,д.5
	43

	27
	ОАО « Курское ЭСК»
	ул. Ленина,д.4
	6

	28
	ИТОГО
	
	865


Находящийся в поселке элеватор (ОАО «Злак»), являясь крупным хлебоприемным предприятием, в значительной степени определяет экономику населенного пункта.  

Предприятие ООО «Золотухинский текстиль», расположенное в п. Золотухино, осуществляет пошив стеганых ватных одеял, постельных комплектов, спецодежды, а также производит изделия из ваты, матрацы.

Заметно сократил объемы производства маслозавод ООО «Родник–М»: за период с 2000 по 2005 г производство животного масла уменьшилось почти в 20 раз, молока и цельномолочной продукции – в 4 раза. Связано это, в первую очередь, с сокращением поголовья коров в сельскохозяйственных предприятиях и хозяйствах населения.

В п.Золотухино расположены также  административные  подразделения (офисы) некоторых крупных сельскохозяйственных товаропроизводителей района. К ним относится СПК «Заречье» специализирующееся на разведении КРС и ООО "Золотухинское Агро", имеющее растениеводческую направленность.

ОО «Золотухинское Агрообъединение» - одно из передовых хозяйств района, в котором работают 248 человек. Образовавшись в 2006 году на базе двух распавшихся колхозов и МТС (машинно-технологическая станция), предприятие за три года сумело выйти на ведущие позиции (благодаря поддержке инвестиционной компании  «Иволга-Центр», чьим структурным подразделением оно является). 

Основное направление деятельности ООО «Золотухинское Агро» -растениеводство, озимая и яровая пшеница, ячмень, и возделывание сахарной свеклы. Посевная площадь в 2007 году составляла 4042 гектара, в 2008 году - 5048 гектар, в 2009 году уже 8498 гектар. 

Посевные площади «Золотухинского агрообъединения» состоят в основном из земельных паев населения. С ними хозяйство заключило договор, согласно которому платит земельный налог, выделяет пайщикам бесплатное зерно и транспорт для его перевозки.

На сегодня у «Золотухинского Агрообъединения» 21787 гектаров земли, из них 10103 гектара засеяно озимой пшеницей. Прибыл по состоянию на 2010 г. составила 12 млн. рублей.

Таблица 12 – Характеристика сельскохозяйственных предприятий, территориально расположенных в п. Золотухино

	Предприятие
	Местоположение производствен​ных подразделений 
	Метаположение администрации (головного офиса)
	Отраслевая специализация
	Числен​ность работ​ников

	СПК "Заречье"
	Донской сельсовет
	п. Золотухино
	животновод​ство и растение​вод​ство
	200

	ООО "Золотухинское Агро"
	Революционный сельсовет
	п. Золотухино
	растениевод​ство
	129

	
	Белоколодезский сельсовет
	
	
	

	
	Дмитриевский сельсовет
	
	
	


Таким образом, производственная база территории образована предприятиями легкой промышленности, автопредприятиями, предприятиями сферы ЖКХ и энергетики, АПК и перерабатывающей промышленности.

1.6  Население

Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным заказчиком и территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Курской области.

Общая численность населения, проживающего на сегодняшний день в п. Золотухино, составляет 4790 человек или 19% жителей Золотухинского района. Средний состав семьи – 2,5 человека.

Динамика численности населения за последние годы приведена ниже в таблице.

Таблица 13 – Численность населения п. Золотухино за 2003-2011 гг. (человек)

	Год
	1989
	1999
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Население
	5347
	5500
	4925
	4830
	4737
	4636
	4548
	4540
	4516
	4679
	4790

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мужчины (чел)
	-
	-
	2221
	2178
	2131
	2072
	2042
	2018
	2006
	2063
	2127

	Женщины (чел)
	-
	-
	2704
	2652
	2606
	2564
	2543
	2522
	2510
	2616
	2663


В последние годы в поселке фиксируется стабильная естественная убыль населения.

Изменения естественного движения населения поселка представлены в следующей таблице.

Таблица 14 – Естественное движение населения п. Золотухино

	Наименование показателя
	2002г
	2003г.
	2004г.
	2005 г.
	2006 г.
	2007 г.
	2008 г.
	2009г.
	2010г.

	Родилось
	50
	56
	41
	57
	53
	55
	55
	64
	48

	на 1000 чел.
	-
	11,37
	8,49
	12,03
	11,43
	12,09
	12,11
	14,17
	10,26


	Умерло
	95
	80
	101
	88
	94
	77
	82
	76
	73

	на 1000 чел.
	-
	16,24
	20,91
	18,58
	20,28
	16,93
	18,06
	16,83
	15,60

	Естественный прирост
	-45
	-24
	-60
	-31
	-41
	-22
	-27
	-12
	-25

	на 1000 чел.
	-
	-4,87
	-12,42
	-6,54
	-8,84
	-4,84
	-5,95
	-2,66
	-5,34


В целом динамика процессов естественного движения населения аналогична общероссийским показателям.

На снижение уровня рождаемости влияет ряд факторов, важнейшими из которых являются:
· устойчивая тенденция к быстрому снижению рождаемости, характеризуемая снижением количества детей, приходящихся на 1 женщину;

· нестабильность экономики;

· социально-бытовые условия. 

По данным органов статистики, уровень смертности в поселке на протяжении последних лет колеблется в пределах от 15,6 чел./тыс. до 20,28 чел./тыс. населения. Так в 2010 году смертность составила 73 человека или 15,6 чел./тыс. населения.

Таблица 15 – Данные о механическом (миграционном) приросте населения п. Золотухино за 2008-2010г. 

	Год
	Механическая динамика

	
	Иммигранты (прибыло), чел.
	То же на 1000 жителей

	2008
	-18
	-3,94

	2009
	-12
	-2,65

	2010
	-32
	-7,08


На протяжении 2008-2010 гг. в поселке стабильно наблюдался миграционный отток населения п. Золотухино, что объясняется спадом в экономике (недостаточном количестве мест приложения труда с адекватной заработной платой). Значимым фактором является наличие железной дороги, что существенно упрощает возможность сначала временных трудовых миграций (в областной центр, соседнюю Орловскую область и Москву), а затем и переезд на постоянное место жительства. 

Ключевые факторы привлечения трудовой  миграции – увеличение промышленного производства основных предприятий и, как следствие, рост числа рабочих мест в экономике поселка, повышение уровня доходов населения, доступность жилья и других социальных услуг.

Изменение возрастной структуры населения представлено в следующей таблице.
Таблица 16 – Возрастная структура населения в 2003-2010 годах п. Золотухино

	Год
	Моложе

трудоспособного возраста
	Трудоспособное

население
	Старше трудоспособного возраста

	
	чел.
	%
	чел.
	%
	чел.
	%

	2003
	791
	16,1
	2987
	60,6
	1147
	23,3

	2004
	782
	16,2
	2965
	61,4
	1083
	22,4

	2005
	771
	16,3
	2960
	62,5
	1006
	21,2

	2006
	751
	16,2
	2895
	62,4
	990
	21,4

	2007
	736
	16,3
	2859
	62,9
	990
	21,8

	2008
	720
	15,9
	2811
	61,9
	1009
	22,2

	2009
	724
	16,0
	2753
	61,0
	1039
	23,0

	2010
	783
	16,7
	2818
	60,2
	1078
	23,1


За 2010 год произошло значительное изменение возрастной структуры в сторону увеличения населения пенсионного возраста – на 6,8% к уровню 2005 года, население моложе трудоспособного возраста увеличилось на 4,1%, одновременно число трудоспособных жителей поселка сократилось на 5,4%.
Трудоспособное население на 01.01.2011 г. составило 60,2% от общего числа жителей, удельный вес населения моложе трудоспособного возраста равен 16,7%, старше трудоспособного возраста – 23,1 %.

Средние показатели половой структуры населения таковы:

· женщин 55,6% от общей численности населения;
· мужчин 44,4% от общей численности населения.

1.7  Жилищный  фонд

В жилищном фонде поселка Золотухино всего 1947 жилых квартир в жилых домах средней этажности и в индивидуальных домах усадебного типа. 

Таблица 17 – Характеристика жилищного фонда п. Золотухино

	№

п/п
	Наименование городского поселения
	Этажность зданий, (количество квартир %)
	Материал постройки (количество квартир %)

	
	
	1 этаж
	2 этажа
	3 и более этажа
	Пиломатериалы
	Кирпич
	Железобетон

	1
	ГП. Золотухино
	1255
	32
	5
	608
	672
	12

	
	
	97,1%
	2,5%
	0,4%
	47%
	52%
	1%


Общая площадь жилищного фонда поселка Золотухино по состоянию на 01.01.2011 год составляет 102,6 тыс.м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на 1 жителя равна 22 м2.
Жилая застройка в поселке в основном состоит из одно- и двухэтажных домов, также многоквартирные двух- и трехэтажные дома. 
Централизованным водоснабжением обеспечено 100% квартир, централизованная канализация в поселке отсутствует. Жилые дома с централизованным теплоснабжением составляют не более 20% жилищного фонда (жилая секционная застройка). Газоснабжение потребителей поселка осуществляется на базе природного газа. Посёлок Золотухино полностью газифицирован.

Анализ жилищного фонда выявил основную проблему:
Жилищный фонд поселка характеризуется низким уровнем развития инженерной инфраструктуры (значительный износ элементов существующей сети водоснабжения, отсутствие центральной системы водоотведения).

1.8  Система культурно-бытового и социального обслуживания

Система культурно-бытового и социального обслуживания п. Золотухино формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения, уровня развития транспортной сети - и представлена следующими объектами.

Таблица 18 – Обеспеченность населения основными учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2011 г.

	Наименование учреждений обслуживания
	Единица измерения
	Емкость

объектов
	Обеспеченность, %

	Образование

	Детские дошкольные учреждения
	мест
	130
	62

	Общеобразовательные школы
	мест
	593
	135

	Социальная защита населения

	Дома престарелых для пенсионеров и инвалидов
	мест
	-
	-

	 Детские дома
	мест на 1 тыс.детей
	-
	-

	Здравоохранение

	Стационары всех типов
	коек
	97
	-

	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	пос./см.
	76
	-

	Аптеки
	объект
	5
	-

	Станции скорой помощи
	автом.
	6
	120

	Молочная кухня 
	порц/сут на реб.
	-
	-

	Раздаточные пункты молочных кухонь
	м2 на реб.
	-
	-

	Спортивные сооружения

	Территория плоскостных спортивных сооружений
	га
	1,515
	45

	Спортивные залы общего пользования
	м2 площ. зала
	436
	114

	Бассейны крытые
	м2 зеркала воды
	-
	-

	Учреждения культуры

	Клубы и дома культуры
	мест
	284
	74

	Библиотеки
	тыс.том
	5,61
	29

	Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание

	Магазины промышленных и продовольственных товаров
	м2 торг. площ.
	1531
	114

	 Предприятия общественного питания
	мест
	36
	19

	Предприятия бытового обслуживания
	раб. мест
	12
	28

	 Прачечные
	кг/см
	-
	-

	Химчистки
	кг/см
	-
	-

	Бани
	мест
	-
	-

	Административно-деловые, коммунальные объекты

	Жилищно-эксплуатационные организации микрорайонов
	объект
	1
	-

	Пожарное депо
	машина
	1
	-

	Гостиницы
	мест
	-
	-

	Отделения связи
	объект
	2
	-

	Отделения банков
	опер. касса
	3
	250

	Отделения банков
	опер. окно
	6
	250


Данные таблицы свидетельствуют о том, что в целом обеспеченность поселка учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания соответствует нормативным требованиям (СП 42.13330.2011). Исключение составляют дошкольные образовательные учреждения (62% обеспеченности от нормативной емкости), спортивные сооружения (45%), клубы и дома культуры (74%), библиотеки (29%), а также предприятия общественного питания, бытового обслуживания.
Образование

Образовательная система п. Золотухино – это совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить потребность населения в образовательных услугах и качественном образовании.

Детские образовательные учреждения 

В настоящее время в поселке действует одно дошкольное образовательное учреждение, по адресу ул.Фрунзе, д.4. Материально-техническое состояние ДОУ хорошее.

Таблица 19 – Перечень дошкольных образовательных учреждений на территории п.Золотухино

	№ п/п
	Наименование
	Местоположе​ние
	Форма собст​венности
	Штатная

численность сотрудников, осн./технич.
	Фактиче​ская наполняе​мость, чел.
	Про​ектная ёмкость, чел.

	1
	МДОУ «Золотухинский детский сад»
	ул.Фрунзе, д.4
	МО «Золотухинский район»
	14/20
	130
	130


Применительно к числу детей на 01.01.11 г. расчетная емкость детских садов в п. Золотухино равна 130 мест. Фактическая емкость детского сада соответствует проектной. Очередь в детский сад составляет 81 человек. 
Общеобразовательные школы

В 2008 году средняя наполняемость классов в п.Золотухино составляла 15 человек, в 2009 году этот показатель увеличился до 16, в 2011 – до 18 человек.

Таблица 20 – Перечень объектов образования на территории п.Золотухино

	№ п/п
	Наименование
	Местоположе​ние
	Форма собст​венности
	Штатная

числен​ность со​трудни​ков, осн./тех​нич.
	Фактиче​ская наполняе​мость, мест
	Про​ектная ёмкость, чел.

	1
	МОУ «Золохинская средняя общеобразо-вательная школа»
	ул.Ленина,д.15
	МО «Золотухинского район»
	61/20
	470
	520


	2
	МОУ «Золотухинская  основная общеобразовательная школа»
	ул.Железнодорож​ная, д.68
	МО «Золотухин​ского район»


	20/8
	123
	160

	3
	Итого:
	-
	-
	69/28
	593
	680


В поселке функционируют 2 общеобразовательные школы общей проектной мощностью 680 мест. Обеспеченность жителей поселка услугами общеобразовательных учреждений составляет 135%.

Дополнительное образование

Дополнительное образование в п. Золотухино представлено МОУ «Золотухинская детская школа искусств». Цель деятельности данной организации: создание оптимальных условий для развития творческих и физических способностей детей.
Таблица 21 – Объекты дополнительного образования на территории п.Золотухино

	№ п/п
	Наименование
	Местоположе​ние
	Форма собственности
	Штатная

численность сотрудников, осн./технич.
	Фактическая наполняемость, мест

	1
	МОУ «Золотухинская детская школа искусств»
	ул.Кирова,д.29
	МО «Золотухинский район»
	8/2
	80


Обеспеченность населения поселка услугами учреждений дополнительного образования находится в соответствии с нормативными требованиями.
Здравоохранение и социальное обеспечение

Система здравоохранения п. Золотухино представлена Золотухинской центральной районной больницей (отделение хирургии, терапевтии и флюорографии, детское отделение), корпусом поликлиники, станцией скорой помощи на 6 автомобилей, аптеками.
Таблица 22 – Учреждения системы здравоохранения поселка Золотухино

	№

п/п
	Наименование
	Местоположе​ние
	Форма собственности
	Площадь,м2
	Кол-во коек фактич.
	Кол-во коек проект.
	Фактическая емкость посещений/см.
	Проектная емкость, посещений/см.


	Числен​ность врачей/среднего медицин​ского персона

	1
	МУЗ «Золотухин​ская Центральная

больница»
	ул. Кирова,   д.81
	МО «Золо​тухин​ский район»
	2236,2
	76
	97
	242
	268
	51/23


Обеспеченность населения учреждениями здравоохранения близка к нормативным рекомендациям. Количество мест в объектах социального обеспечения соответствует нормам, однако в поселке отсутствуют молочная кухня и раздаточного пункта при молочной кухне, при ЦРБ.

Учреждения культуры 

Главной целью сферы культуры поселения является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности, многообразия и целенаправленного воздействия на личность. В настоящее время культурная сфера представлена следующими учреждениями.
Таблица 23 – Перечень объектов культуры  п.Золотухино по состоянию на 01.01.2011 г.

	№ п/п
	Наименование
	Местоположе​ние
	Здание находится в собственности 
	Штатная

численность сотрудников, осн./технич.
	Ед. изм.
	Число посещений, чел.

	1
	МУП «Золотухинский центр досуга и кино «Заря»
	ул. Ленина, д.16
	МО «Золотухинский район»
	22\8
	чел. за год
	6400

	3
	МУК «Межпоселенческая библиотека Золотухинского района»
	ул. Гостиная, д.7
	МО «Золотухинский район»
	11\8
	чел.
	2550

	4
	МУК «Золотухинская детская библиотека»
	ул. Ленина, д.3
	МО «Золотухинский район»
	4\1
	чел.
	1134

	5
	Итого
	-
	-
	37/17
	-
	10084


Обеспеченность населения библиотеками не соответствует нормативным рекомендациям СП 42.13330.2011, книжный фонд составляет 5610 единиц. Однако нет необходимости пополнения книжного фонда в связи с широким распространением всемирной сети-интернет.
Спортивные сооружения и спортивные площадки

Развитию спорта в поселке уделяется большое внимание, проводятся спортивно-массовые мероприятия.

Таблица 24 – Характеристика  ДЮСШ п.Золотухино по состоянию на 01.01.2011 г.

	№ п/п
	Наименование
	Местоположе​ние
	Форма собственности
	Штатная

численность сотрудников,

осн./технич.
	Численность учащихся (воспитанников)

	1
	МОУДОД «Золотухинская ДЮСШ»
	ул. Свердлова
	МО «Золотухинский район»
	6\3
	623


В п.Золотухино завершено строительство спортивной площадки с искусственным покрытием, что повлияло на увеличение количества жителей систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Таблица 25 – Спортивные сооружения по состоянию на 01.01.2011 г

	Показатели
	Ед. измерения
	Количество
	Площадь

	Плоскостные спортивные сооружения
	единица
	2
	1,515

	Спортивные залы
	единица
	1
	436

	Организовано секций
	единица
	5
	-

	Всего занимающихся
	чел.
	73
	-

	Количество персонала
	чел.
	18
	-


Для организации спортивных мероприятий используются школьные спортивные залы. 
Развитию спорта в поселении уделяется большое внимание, проводятся спортивно-массовые мероприятия.

Обеспеченность населения спортивными сооружениями соответствует нормативным рекомендациям (СП 42.13330.2011), исключение составляют плоскостных спортивных сооружений – 45%.

Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание 

(потребительский рынок)

Таблица 26 – Характеристика учреждений торговли  и объектов питания п. Золотухино

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Стационарные магазины
	
	

	1.1.
	Количество объектов
	ед.
	29

	1.2.
	Торговая площадь
	тыс.м2
	1,581

	2
	Столовые, закусочные
	
	

	2.1
	Количество объектов
	ед.
	1

	2.2
	Торговая площадь
	тыс.м2
	0,12

	3
	Павильоны
	
	

	3.1.
	Количество объектов
	ед.
	16

	3.2.
	Торговая площадь
	тыс.м2
	0,2

	4
	Рестораны, кафе, бары
	
	

	4.1.
	Количество объектов
	ед.
	1

	4.2.
	Кол-во
	мест
	36

	5
	Итого:
	
	

	5.1.
	Кол-во
	ед.
	47

	5.2.
	Торговая площадь
	тыс.м2
	1,901


Учреждения торговли. Показатели обеспеченности населения учреждениями торговли превышают нормативные рекомендации (114%), в поселке имеется 29 магазинов, общей торговой площадью 1581 м2, также на территории поселка по вторникам на привокзальной площади действует привозная ярмарка. 
Предприятия общественного питания. В поселке действует одно предприятие общественного питания общей мощностью 36 посадочных места, что составляет 19%  потребности населения в учреждениях данного типа.

Учреждения бытового обслуживания. Из учреждений бытового обслуживания в поселке имеются: 

· мастерская по ремонту, окраске и пошиву обуви;

· мастерская по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, изделий текстильной галантереи;

· мастерская по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовление металлоизделий;

· мастерская по ремонту и обслуживанию транспортных средств;

· три парикмахерских (салонов красоты);
· одно фотоателье.
Обеспеченность населения учреждениями бытового обслуживания в целом соответствует нормам, исключение составляет прачечная, химчистка.

Административно-деловые, коммунальные объекты

 Поселок располагает следующими административно-деловыми и коммунальными объектами.

Таблица 27 – Административно-деловые и коммунальные объекты п. Золотухино
	№ п/п
	Наименование, 
организационно-правовая форма
	Юридический адрес
	Численность занятых

	1
	Администрации посёлка Золотухино
	ул.Орджоникидзе, 1
	н/д

	2
	Администрации Золотухинского района Курской области
	ул. Ленина, 18
	н/д

	3
	Отделение по Золотухинскому району УФК по Курской области
	ул. К. Маркса, д.3
	15

	4
	Золотухинское отделение Управления пенсионного фонда России
	ул. Ленина,д. 7
	19

	5
	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области (Управление Росреестра по Курской области)
	ул. Орджоникидзе, д.1а
	8

	6
	Фатежский ДРСУ №6 «Золотухинский участок»
	ул. Пенькозаводская, 11а
	56

	7
	Отделение вневедомственной охраны при ОВД Золотухинского района
	ул. Куйбышева, д.35
	25

	8
	Золотухинское отделение Курского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» Федеральное БТИ»
	ул. Кирова, д.19
	10

	9
	ГУ «Станция по борьбе с болезнями с\х животных» Золотухинского района
	ул. Комсомольская, д.17
	48

	10
	ОАО «ЦентрТелеком», Курский филиал, Фатежский УЭС, Золотухинский центр услуг связи
	ул. Орджоникидзе, д.3
	7

	11
	ПЧ Золотухинского района
	ул. Железнодорожная
	48

	
	ИТОГО
	
	188


В п.Золотухино расположен Золотухинский лесхоз, по адресу п. Золотухино, ул. Садовая. Он объединяет 4 лесничества: Золотухинское, Поныровское, Фатежское и Верхнелюбажское. Предприятие работает стабильно, в основном, по федеральной программе «Леса России». 

В целом, поселок обеспечен необходимым набором административно-деловых и коммунальных объектов. Офисы фирм малого и среднего бизнеса рассредоточены по всей территории поселка, в основном, в приспособленных помещениях. 

1.9  Транспортная инфраструктура муниципального образования

Транспортно-географическое положение поселка в целом можно оценить как не выгодное. С одной стороны территория поселка находится в непосредственной близости от областного центра (40 км), с другой, федеральные автомобильные трассы, по которым идет основной поток межрегиональных и внутрирегиональных грузов, по территории поселка не проходят. 

Дорожная сеть в основном имеет твердое покрытие.

1.1.1 Внешний транспорт
Из внешних видов транспорта в п. Золотухино получили развитие железнодорожный и автомобильный транспорт. Железная дорога, проходящая по территории п. Золотухино, входит в состав Орловско-Курского отделения Московской железной дороги – филиала ОАО "Российские железные дороги" (Курский регион). На территории населенного пункта расположена одна железнодорожная станция – «Золотухино». В поселке также функционирует вокзал, расположенный по ул. Железнодорожная.
Промышленные предприятия  используют железную дорогу, как для получения сырья, так и для отправки готовой продукции.

В северо-западной части поселка Золотухино проходят автодороги регионального значения Курск – Золотухино – Поныри (протяженностью по поселку составляет 1,9 км) и Золотухино-Фатеж (с входом на Федеральную трассу М-2 «Крым»), межмуниципального значения: 
· Золотухино-Боево;

· Золотухино-Буклята-Донское;

· Золотухино-Казанка;

· Золотухино-Сергеевка;

Для автомобильных дорог общего пользования границы полосы отвода определяются в зависимости от категории автомобильной дороги, количества полос движения, высоты насыпей или глубины выемок, наличия боковых резервов, крутизны откосов земляного полотна, требований обеспечения безопасности движения и боковой видимости, а также других условий в соответствии с Постановлением РФ от 02.09.09 №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

Также имеет большое значение в обеспечении внешних связей п. Золотухино. Автомобильным транспортом осуществляются как пассажирские, так и грузоперевозки. Поселок имеет автобусное сообщение с областным центром и населенными пунктами Золотухинского района.

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории поселка Золотухино осуществляет ОГУП «Золотухинское АТП». В его владении находится 4 грузовых автомобиля со стопроцентной степенью износа, и 19 автобусов, степень износа которых 64%. Проблема изношенности парка очевидна.

Внешние автобусные маршруты (9 пригородных и 1 междугородный) связывают поселок Золотухино с населенными пунктами района и областным центром – городом Курск.

Автостанции в п. Золотухино нет.

Таблица 28 – Автобусные маршруты, обслуживаемые ОГУП «Золотухинское АТП»

	№

п/п
	Станции маршрутов

	1
	Курск-Золотухино

	2
	Казанка-Золотухино

	3
	Седмиховка-Золотухино

	4
	Фентисово-Золотухино

	5
	Конёво-Золотухино

	6
	Золотухино-Шумское

	7
	Золотухино-Б. Колодезь

	8
	Золотухино-Поныри

	9
	Золотухино-с/з Заря

	10
	Золотухино-с/з Сергеевский


Наибольшее число маршрутов приходится на Курское направление. Автобусное сообщение с соседними районами (кроме Курского) отсутствует. 
Характеристика пассажирского транспорта:

Автобусы, маршрутные такси (Газель) ​– 10 шт.

Грузовой транспорт Камаз, ЗИЛ, ГАЗ – 38 шт.

Население, хранит автотранспорт в гаражах и на стоянках, расположенных по ул. Куйбышева. Хранение автотранспорта юридических лиц осуществляется на территории предприятий и автохозяйств. 

Для обслуживания автотранспорта в поселке имеется станция технического обслуживания.

Пассажирское железнодорожное сообщение п. Золотухино осуществляется пригородными электропоездами, следующими по маршруту Курск-Орел и Орел-Курск.

1.1.2 Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть муниципального образования входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог поселка следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице.

Таблица 29 – Категория улиц и дорог и их основное назначение

	Категория дорог и улиц
	Основное назначение дорог и улиц

	Магистральные дороги:
	

	скоростного движения
	скоростная транспортная связь в крупных городах: выходы на внешние автомобильные дороги, к крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях

	регулируемого движения
	транспортная связь между районами крупных городских округов на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами в одном уровне

	Магистральные улицы: 
	

	общегородского значения:
	

	непрерывного движения
	транспортная связь между жилыми, производственными зонами и общественными центрами в крупных и больших городских округах, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях

	регулируемого движения
	транспортная связь между жилыми, производственными зонами и центром городского округа, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в одном уровне

	районного значения:
	

	транспортно-пешеходные
	транспортная и пешеходная связь между жилыми районами, а также между жилыми и производственными зонами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы, дороги и внешние автодороги

	пешеходнотранспортные
	пешеходная и транспортная связь (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района

	Улицы и дороги местного значения:
	

	улицы в жилой застройке
	транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связь на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения

	улицы и дороги в производственных, в том числе коммунально-складских зонах
	транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон, выходы на магистральные дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне 

	пешеходные улицы и дороги
	пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта

	парковые дороги
	транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей

	Проезды
	подъезд транспортных средств к жилым домам, общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам внутри районов, микрорайонов (кварталов)

	Велосипедные дорожки
	по свободным от других видов транспорта трассам


Таблица 30 – Основные категории улиц и дорог городов и их характеристики

	Категории дорог и улиц
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения
	Наименьший радиус кривых в плане, м
	Наибольший продольный уклон, %
	Ширина пешеходной части тротуара, м

	Магистральные дороги:
	
	
	
	
	
	

	скоростного движения
	120
	3,75
	4-8
	600
	30
	-

	регулируемого движения
	80
	3,50
	2-6
	400
	50
	-

	Магистральные улицы:
	
	
	
	
	
	

	общегородского значения:
	
	
	
	
	
	

	непрерывного движения
	100
	3,75
	4-8
	500
	40
	4,5

	регулируемого движения
	80
	3,50
	4-8
	400
	50
	3,0

	районного значения:
	
	
	
	
	
	

	транспортно-пешеходные
	70
	3,50
	2-4
	250
	60
	2,25

	пешеходно- транспортные
	50
	4,00
	2
	125
	40
	3,0

	Улицы и дороги местного значения:
	
	
	
	
	
	

	улицы в жилой застройке
	40
	3,00
	2-3*
	90
	70
	1,5

	улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
	50
	3,50
	2-4
	90
	60
	1,5

	парковые дороги
	40
	3,00
	2
	75
	80
	-

	Проезды:
	
	
	
	
	
	

	основные
	40
	2,75
	2
	50
	70
	1,0

	второстепенные
	30
	3,50
	1
	25
	80
	0,75

	Пешеходные улицы:
	
	
	
	
	
	

	основные
	-
	1,00
	по расчету
	-
	40
	по проекту

	второстепенные
	-
	0,75
	по расчету
	-
	60
	по проекту

	Велосипедные дорожки:
	
	
	
	
	
	

	обособленные
	20
	1,50
	1-2
	30
	40
	-

	изолированные
	30
	1,50
	2-4
	50
	30
	-


Планировочная структура посёлка представлена сеткой взаимно пересекающихся улиц, которые образуют разные по площади и конфигурации кварталы.

Магистральными улицами районного значения принимаются участок улицы Кирова (протяженность 2,44 км), ограниченной ул. Куйбышева, также ул. К.Маркса (протяженность 2,02 км), ул. Молодежная (протяженность 0,61 км), ул. Комсомольская (протяженность 1,5 км), ул. Куйбышева (протяженность 2,26 км). Прочие улицы поселка являются улицами местного значения.

Улица Кирова проходит с севера на юг поселка вдоль железной дороги, осуществляет транспортную и пешеходную связь в пределах центральной части поселка, осуществляется выезд на Поныри; улица Куйбышева – расположена в восточной части поселка (осуществляется выезд на Матвеевку); улица Молодежная – расположена в западной части поселка (по ней осуществляется въезд в поселок со стороны г. Курска) улица Комсомольская - расположена в восточной части поселка (осуществляется выезд на Николаевку).

Таблица 31 – Перечень улиц поселка Золотухино 

	№ п/п
	Наименование улицы
	Длина, м
	Ширина, м
	Площадь, м2
	Тип покрытия

	Магистральные улицы районного значения

	1
	Кирова
	1200
	7
	8400
	асфальт

	2
	Комсомольская
	630
	7
	4410
	асфальт

	3
	Куйбышева
	2000
	7
	14000
	асфальт

	4
	Молодежная
	634
	7
	4438
	асфальт

	5
	К.Маркса
	200
	4,5
	900
	щебень

	Улицы местного значения

	6
	Болотная
	170
	4,5
	765
	грунт

	7
	Ватутина
	390
	3,5
	1365
	асфальт

	8
	Восточный пер
	204
	4,5
	918
	щебень

	9
	Восточный 1-й пер
	174
	3,1
	540
	асфальт

	10
	Восточный 2-й пер
	150
	4,5
	675
	щебень

	11
	Восточный 3-й пер
	124
	4,5
	558
	щебень

	12
	Гагарина
	400
	6
	2400
	щебень

	13
	Гайдара
	1200
	6
	7200
	грунт

	14
	Гоголя
	500
	4,5
	2250
	грунт

	15
	Гостиная
	230
	7
	1610
	асфальт

	16
	Дзержинского
	200
	3,5
	700
	асфальт

	17
	Добролюбова
	300
	6
	1800
	грунт

	18
	Есенина
	250
	2,5
	1125
	грунт

	19
	Жданова
	420
	3,5
	1470
	щебень

	20
	Железнодорожная
	1400
	7
	9800
	асфальт

	21
	Заречная
	620
	3,5
	1470
	щебень

	22
	К.Маркса
	525
	8
	4200
	асфальт

	23
	Калинина
	292
	4,5
	1314
	щебень

	24
	Колхозная
	240
	3,5
	840
	асфальт

	25
	Комарова
	400
	4,5
	1800
	асфальт

	26
	Королева
	1100
	7
	7700
	асфальт

	27
	Ленина
	480

140
	5,5

4
	2640

560
	асфальт

щебень

	28
	Лесной пер
	200
	6
	1200
	щебень

	29
	Луговая
	800
	4,5
	3600
	грунт

	30
	Матросова
	308
	4,5
	1386
	щебень

	31
	Маяковского
	150
	4,4
	675
	щебень

	32
	Мира
	320
	4,5
	1440
	щебень

	33
	Набережная
	1000
	6
	1440
	щебень

	34
	Некрасова
	480
	3,5
	1680
	асфальт

	35
	Октябрьская
	552
	4,5
	2484
	грунт

	36
	Орджоникидзе
	550

140
	7,2

9,5
	3960

1330
	щебень

грунт

	37
	Островского
	300
	4,5
	1350
	щебень

грунт

	38
	Пенькозаводская
	800
	3,5
	2800
	асфальт

	39
	Первомайская
	700
	4,5
	3150
	асфальт

	40
	Полевая
	450
	4,5
	2025
	грунт

	41
	Почтовая
	270

530
	7

3,1
	1890

1643
	асфальт

асфальт

	42
	Пушкина
	340
	4,5
	1530
	щебень

	43
	Ратникова
	500
	6
	3000
	щебень

	44
	Садовая
	465
	6
	2790
	асфальт

	45
	Свердлова
	480
	5
	2400
	асфальт

	46
	Северная
	580
	3,5
	2030
	асфальт

	47
	Советская
	350
	3,5
	1225
	асфальт

	48
	Степная
	500
	4,5
	2250
	асфальт

	49
	Тихий пер
	400
	4,5
	1800
	грунт

	50
	Фрунзе
	230
	4,5
	1035
	щебень

	51
	Чапаева
	320
	3,5
	1120
	грунт

	52
	Электрическая
	380
	7
	2660
	асфальт

	53
	Южный пер
	500
	3,5
	1750
	щебень

	54
	Южный  проезд
	150
	3
	450
	грунт

	55
	Объездная дорога
	950
	7
	6650
	асфальт

	56
	Новая
	580
	4,5
	2610
	асфальт

	57
	ИТОГО
	28848
	
	151201
	


Общая протяженность улиц п. Золотухино равна 28,848 км; в том числе 16,668 км улицы с твердым покрытием. 
Общая площадь улично-дорожной сети п. Золотухино составляет  151,201 тыс. м2.

Как следует из анализа основной проблемой улично-дорожной сети поселка является низкий уровень ее благоустройства (44% улиц поселка не имеют твердого покрытия).
1.10  Инженерное оборудование территории

1.10.1 Водоснабжение 

В п.Золотухино функционирует централизованная система водоснабжения, включающая в себя водозабор, в который входит 5 артезианских скважин, станцию второго подъема, а также водопроводную сеть. 
Таблица 32 – Объекты системы водоснабжения п. Золотухино

	Артезианские скважины
	Длина магистрального водопровода, км
	Количество башен Рожновского, шт
	Количество шахтных колодцев, шт

	Количество, шт
	Год постройки
	
	
	

	5
	1971

1975

2004
	20
	3
	25


Водоснабжение поселка осуществляется из артезианских скважин, мощность действующих скважин составляет 1600 м3 в сутки. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-15м3/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по сетям водоснабжения в том числе и на водоразборные колонки. Водопроводная сеть – напорная.
Для пропуска расчетного расхода и подачи воды от водозабора к разводящим сетям проведен водопровод в две нитки диаметром 250 мм. Водопроводные сети кольцевые из чугунных труб диаметром 100-150 мм, с использованием существующих сетей водопровода.

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на 01.01.2011 г. составила 22,4 км.  

Таблица 33​​ – Объекты системы водоснабжения

	Наименование основных средств
	Место нахождения
	Год ввода в эксплуатацию, № паспорта
	Техническая характеристика
	Техническое состояние

	Водозабор № 1                скважина №1
	ул. Куйбышева
	1970 г. 5834
	Глубина 75 м
	Удовлетворительное

	Водозабор № 1                  скважина№2
	ул. Куйбышева
	1989 г. 57276
	Глубина 63 м
	Удовлетворительное

	Водозабор № 1 скважина№4
	ул. Куйбышева
	1993г. 80196
	Глубина 70 м
	Удовлетворительное

	Водозабор № 2 скважина№3
	ул. Комсомольская
	1983 г. 57289
	Глубина 63 м
	Удовлетворительное

	Водозабор № 3 скважина№1
	ул. Железнодорожная
	1969 г.
	Глубина 37,2 м
	Удовлетворительное

	Водозабор № 3 скважина№2
	ул. Железнодорожная
	1971 г.
	Глубина 43,9 м
	Удовлетворительное


В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения значительный, основная проблема – потеря гидравлического напора. Длительная эксплуатация скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита.
Поселок обеспечен питьевой водой в достаточном количестве, проводятся  мероприятия по выполнению санитарных требований. В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд в нормативных пределах (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

Информация о водопотреблении муниципального образования за 2010 год:
· Отпущено воды всем потребителям    -
82204,18 м3.

· В т.ч. населению   -
66252,18 м3.

· Бюджетно-финансируемые организациям   -   5040 м3.

· Промышленным предприятиям  - 4715 м3.

· Прочим     -
6197 м3.

Таблица 34 – Перечень противопожарных объектов, расположенных на территории п. Золотухино

	№
	Наименование объекта
	Местоположение

	1
	Гидрант
	НРБ ул. Кирова

	2
	Гидрант
	Аптека №38 ул. Кирова

	3
	Гидрант
	Ресторан ул. Кирова

	4
	Гидрант
	Народный суд ул. Советская

	5
	Гидрант
	Маг. Мишутка ул. Ленина

	6
	Гидрант
	Площадь ул. Ленина

	7
	Гидрант
	Ул. Некрасова

	8
	Гидрант
	Сбербанк, ул. М. Горького

	9
	Гидрант
	Колонка ул. М. Горького

	10
	Гидрант
	Ул. М. Горького

	11
	Гидрант
	Перекрёсток ул. Болотная и ул. Октябрьская

	12
	Гидрант
	Ул. Октябрьская

	13
	Гидрант
	Ул. Королева

	14
	Гидрант
	Универмаг ул. Орджоникидзе

	15
	Гидрант
	Перекрёсток ул. Орджоникидзе

	16
	Гидрант
	Ул. Мира №17

	17
	Гидрант
	Перекрёсток ул. М. Горького и ул. Гоголя

	18
	Гидрант
	Ул. Железнодорожная

	19
	Гидрант
	Ул. Свердлова

	20
	Гидрант
	Ул. К. Маркса 114

	21
	Гидрант
	Ул. К. Маркса 122

	22
	Гидрант
	Ул. К. Маркса 106

	23
	Гидрант
	Ул. К. Маркса 82

	24
	Гидрант
	Ул. К. Маркса 94


Пожаротушение осуществляется из ряда противопожарных водоемов, а также  пожарных гидрантов, установленных на центральном водопроводе.

Основные проблемы системы водоснабжения является нехватка мощностей, низкое качество воды.

1.10.2 Водоотведение

В настоящее время в поселке Золотухино отсутствует централизованная система канализации.

Сточные воды от одноэтажной и многоэтажной застройки отводятся в выгребные ямы. Дома секционной застройки соединены канализационной сетью общей протяженностью 700 м, куда сточные воды отводятся в выгребные ямы. 

Промышленные предприятия канализации не имеют и сбрасывают стоки после хлорирования в ближайшие овраги без очистки. Дождевая канализация в поселке отсутствует.

Информация о водоотведении муниципального образования за 2010 год:

· Пропущено сточных вод через очистную систему-10,5 т/6 мес.

Анализ системы водоотведения выявил ряд проблем:
· отсутствие центральной канализационной сети;

· отсутствие ливневой канализационной сети;

· отсутствие канализационных очистных сооружений (КОС) на территории поселка.
1.10.3 Теплоснабжение
Основной задачей теплоснабжающей организацией поселка является предоставление качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности по теплообеспечению.  
Теплоснабжение объектов жилой и социальной сфер поселка осуществляется централизованно (от стационарных теплоисточников - котельных) и индивидуально (теплоисточники в частных домовладениях). 
Централизованным теплоснабжением в поселке оборудованы: детский сад,    больница, санэпидстанция, редакция газеты «Золотухинская жизнь», администрация района, центр досуга, РДК, центральная библиотека, средняя школа, ПО «Луч», администрация п. Золотухино, районный отдел социального обеспечения, «Кулинария», музыкальная школа, РОВД, налоговая инспекция — БТИ, Сбербанк России. Жилые дома — 25 шт.

Теплоснабжение поселка осуществляется от котельной, расположенной по адресу ул. Новая 16, общей производительностью 6,4 Гкал/час. В котельной установлены 4 котла КСВ - 1,76, в качестве топлива используется мазут М-100. Износ составляет 35 процентов. Котельная, расположенная по ул. Железнодорожная д.68, обслуживает основную общеобразовательную школу.
Протяженность сети теплоснабжения в двухтрубном исчислении составляет 3,95 км.

Таблица 35 – Сведения об объектах теплообеспечения п.Золотухино

	Адрес теплоис​точников
	Год ввода в эксплуата​цию
	Тип

горелок
	Кол-во котлов
	Установленная

мощность,

Гкал/час
	Присоед.

тепл. нагрузок, Гкал/час
	Протяженность тепл. сетей (м)
	Кол-во под​ключенных объектов

	
	
	
	
	
	
	
	Жилых домов
	Соц. сфера

	ул. Новая 16
	1983
	РМГ-200
	4
	6,4
	3,26
	3300
	25
	26

	ул.Железнодорож​ная, д.68
	1968
	У-5
	2
	-
	-
	10
	-
	1


Потребителям отпущено тепловой энергии в 2010 году:

· Отпущено всем потребителям - 5,6 тыс. Гкал.

· В т.ч. Населению - 2,8 тыс. Гкал.

· Бюджетно-финансируемым организациям - 2.3 тыс. Гкал.

· Прочим - 0,5  тыс. Гкал.

1.10.4 Газоснабжение


Поселок Золотухино полностью газифицирован.
Газоснабжение жилых и коммунально-бытовых потребителей выполняется на основании схемы газоснабжения поселка и обеспечивается на базе природного сетевого газа от системы магистральных трубопроводов.

Подачу потребителям п. Золотухино природного газа осуществляет Фатежский филиал ОАО «Курскгаз».

Газоснабжение  п. Золотухино предусматривается от магистрального газопровода высокого давления 155 кг/см2 от АГРС «Щурово». Согласно схеме газоснабжения газопровод подведен к поселку с двух сторон. Восточная часть п. Золотухино напитывается от газопровода среднего давления диаметром 150 мм. Западная часть п. Золотухино снабжается газом от АГРС с заходом газопровода диаметром 400 мм. 

Таблица 36 – Характеристики газопровода п. Золотухино

	№

п/п
	Протяжённость газопроводов, км
	Количество распределительных устройств по типам, шт

	
	Высокого давления, км
	Среднего давления, км
	Низкого давления, км
	

	1
	-
	10,0
	31,5
	ШРП,   17


 В поселке действуют 17 газорегуляторных пунктов (ШРП), общая протяженность  сетей - 41,5 км.

Таблица 37 – Характеристики головных объектов системы газоснабжения п. Золотухино

	№ п/п
	Место расположения
	Характеристики

	
	
	Тип
	Марка регулятора
	Количество, шт.
	Год окончания строительства
	Износ, %

	41
	ул. Луговая
	ГРПШ
	РДБК-50
	1
	2005
	25%

	42
	ул. Степная
	ШРП
	РДБК-60
	1
	2005
	25%

	43
	ул. Садовая
	ШРП
	РДНК-400
	1
	2007
	20%

	44
	маг. Старый клен
	ШРП
	РДБК-50
	1
	2005
	25%

	45
	ул. Добролюбово
	ШРП
	РДБК-50
	1
	2005
	25%

	46
	Мост на Тишино
	ШРП
	РДП-50В

РДП-50H
	1
	2008
	20%

	47
	ул.Дзержинского
	ШРП
	РДБК-100
	1
	2007
	20%

	48
	ул.Советская
	ШРП
	РДГ-50
	1
	2006
	25%

	49
	ул.Гайдара
	ШРП
	РДБВ-50
	1
	2007
	20%

	50
	ОАО «Злак»
	ШРП
	РДБК-50
	1
	2009
	20%

	51-52
	ул.Садовая/Моледежная
	ШРП
	РДНК-400

РДНК-400м
	2
	2007

2007
	20%

	53
	ул.Октябрьская
	ШРП
	РДБК-100
	1
	2007
	20%

	54
	ул.Новая
	ШРП
	РДБК-50
	1
	2005
	25%

	55
	ул.Электрическая
	ШРП
	РДУ-32
	1
	2010
	20%

	56
	ул.Заводская
	ШРП
	РДБК-50
	1
	2010
	20%

	57
	МТС
	ШРП
	РДБВ-50
	1
	2005
	25%

	58
	ул.Кирова – 2 дома
	ШРП
	РДГК-10
	1
	2010
	20%


Существующая система газоснабжения позволяет обеспечить потребности населения и организаций для устойчивого функционирования объектов ЖКХ, социального назначения, объектов жилого фонда.

1.10.5 Электроснабжение 

Электроснабжение потребителей поселка Золотухино предусмотрено от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центр» - «Курскэнерго», транспортирующего электрическую энергию от ПС «Золотухино» 110/35/10 кВ по кабельным и воздушным линиям до конечного потребителя.

Таблица 38 – Характеристики электроподстанции п.Золотухино

	№
	Наименование

подстанции
	U ном,

кВ.
	Год ввода в

эксплуатацию
	Процент  ПС

(по амортизации износа)
	Мощн. и колич.

тр–ров, МВА.
	Максимум загрузки в зимний

период 2005г.

МВт
	% загрузки

	ПС 110 кВ

	1
	«Золотухино»
	110\35\10
	1973
	78,8
	2 х 25
	5,4
	10,8


ПС 110кВ «Золотухино» питается по двухцепной ВЛ110/35/10кВ от ПС 330кВ «Садовая». К ПС 110кВ «Золотухино» подключены по одноцепными линиям 35кВ следующие подстанции:

· ПС 35кВ «Фентисово»;

· ПС 35кВ «Сергиевка»;

· ПС 35кВ «с\з Золотухино»;

· ПС 35кВ «КРС»;

· ПС 35кВ «Чапаевская»;

· ПС 35кВ «Демякино»;

· ПС 35кВ «Казанка».

Протяжённость ЛЭП 0.4кВ по посёлку составляет 39.26 км.

Таблица 39 – Сведения об объектах электроснабжения населения (трансформаторные подстанции) 

	№ п/п
	Код  фидера
	Мощность КТП
	Кол-во абонентов

	1
	4
	100
	168

	2
	4
	400
	71

	3
	4
	100
	22

	4
	4
	100
	17

	5
	4
	630+400
	233

	6
	4
	100
	1

	7
	4
	250
	137

	8
	4
	315
	97

	9
	4
	400
	58

	10
	19
	400
	94

	11
	19
	3 ТП 2Х250
	139

	12
	19
	2Х160
	56

	13
	19
	100
	115

	14
	21
	100
	5

	15
	21
	160
	185

	16
	21
	160
	3

	17
	21
	100
	37

	18
	21
	63
	200

	19
	21
	160
	106

	20
	21
	100
	64

	21
	22
	100
	19


На территории поселения размещена 21 трансформаторная подстанция. Совокупная мощность подстанций составляет 5058 кВ, количество подключенных абонентов 1827.

Система электроснабжения поселка обеспечивает потребности населения, предприятий и учреждений в электрической энергии и имеет резервы для увеличения нагрузок.

Подстанция, снабжающая электроснабжением поселок, имеет износ оборудования 75-100% и требует модернизации. Это снижает надежность электроснабжения потребителей поселка.
1.10.6 Связь. Радиовещание. Телевидение

Телефонная связь

В п.Золотухино для предоставления услуг связи населению и организациям имеются сети фиксированной телефонной связи. 

В здании узла связи располагается телеграф, междугородняя телефонная станция, линейно-аппаратный цех, радиоузел.

Услуги междугородной и международной связи оказывают два оператора: ОАО "Ростелеком" и ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком". Основные услуги мобильной (сотовой) телефонной связи оказывают четыре оператора сотовой связи: Курский филиал ОАО "ВымпелКом" (БиЛайн), Курский филиал ОАО "МТС", Курский филиал ОАО "Мегафон" и ЗАО "Курская сотовая связь" (Теле-2).

Радиофикация

Поселок Золотухино радиофицирован от узла мощностью 10 кВт. Услугами проводного радио практически никто не пользуется.
На ул. Куйбышева, ул. Орджоникидзе, ул. Железнодорожная расположены громкоговорители для оповещения населения в случае ЧС.

Телевидение
Телевизионное вещание осуществляется по аналоговым эфирным сигналам: Первый канал, РОССИЯ, ТВЦ, НТВ.

Цифровое эфирное вещание представлено 8 теле- и 3 радио каналами:

· Телеканалы:
· «Первый канал»;

· «Россия»;

· « Петербург - 5 канал»;

· «НТВ»;

· «Культура»;

· «Спорт»;

· «24 часа»;

· Детско-юношеский телевизионный канал;

· Радиоканалы:

· Вести FM;

· «Маяк»;

· «Радио России».

Для расширения приема каналов телевещания население поселка использует спутниковое телевидение. Охват населения телевизионным вещанием 100%.

Почтовая связь

На территории поселка Золотухино располагается Обособленное структурное подразделение Золотухинский почтамт Управления Федеральной почтовой связи Курской области - филиала ФГУП "Почта России" по адресу ул. Орджоникидзе 3. Филиал на достаточном уровне обеспечивает поселок услугами почтовой связи.
1.11  Зеленый фонд муниципального образования

Зеленые насаждения имеют большое градостроительное значение, способствуя оздоровлению среды поселка, улучшая микроклимат и снижая уровень шума. Насаждения являются важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории поселка, придавая ей своеобразие и выразительность. Озелененные пространства всех групп одновременно выполняют несколько задач. Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования  является обеспечение различных форм и уровней досуга. Главной функцией зеленых насаждений специального назначения является экологическая защита всех видов.

Система озеленения поселка Золотухино складывается из парковых насаждений общего пользования, озелененных участков общественных учреждений и зеленых насаждений улиц. 

Общая площадь зеленых насаждений в пределах поселка составляет 3,1 га. 
По функциональному назначению зеленые насаждения делятся на три группы: общего пользования; ограниченного пользования; специального назначения.

К зеленым насаждениям общего пользования относится парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки; бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс;

Парк по ул. Кирова имеет площадью 0,9 га, требует реконструкции. 
Из насаждений ограниченного пользования имеются скверы при школах, детских садах, культурно-административных учреждениях, промышленных предприятиях, озеленение в домах индивидуальной жилой застройки.

Общая площадь зеленых насаждений ограниченного пользования с учетом спортивных сооружений 2,2 га.

Зеленые насаждения специального назначения расположены в санитарно-защитных зонах предприятий и объектов имеющих класс опасности, а также в водоохранной и прибрежно-защитной полосе.

Анализ существующих зеленых насаждений в границах поселка свидетельствует о следующем:

– насаждения общего пользования не достаточно по площади (на одного жителя п. Золотухино приходится 1,9 м2 зеленых насаждений общего пользования, что ниже нормативного требования на 81% (норматив – 10 м2 на 1 человека)
;
– существующая система зеленых насаждений общего пользования не полностью обеспечивает полноценный отдых населения. Кроме того, площади зеленые насаждения образуют целостную систему, способную заметно влиять на состояние воздушного бассейна поселка и имеют высокую оздоровительную и эколого-защитную эффективность.

1.12  Санитарная очистка территории

В комплекс мероприятий по санитарной очистке поселка входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых, хозяйственно-бытовых и некоторых производственных отбросов. 

Сбор твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры, которые устанавливаются на специальных площадках, не более 5 контейнеров на площадку для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий.

В течение всего года предусматривается механизированная уборка улиц, тротуаров, площадей от мусора и снега, полив их водой и посыпка песком. Для хранения, обслуживания и ремонта транспортных средств,  предусматривается хозяйственный двор.

Жидкие отходы собираются в выгреба из водонепроницаемых материалов с последующим вывозом на поля ассенизации не реже 2-х раз в год. Учитывая использование пищевых отбросов для личного скота, норма накопления принимается в усадебной застройке на 50% меньше.

 При условии содержания домашнего скота и птицы на приусадебных участках усадебной жилой застройки сбор и хранение навоза предусматривается в компостных ямах, а жидкого навоза жижесборниках с усиленной гидроизоляцией, исключающих попадание жидких отходов в грунт. Навоз после его перегнивания и навозную жижу используют в дальнейшем в качестве органического удобрения. 

Вывоз ТБО осуществляется специализированным автотранспортом. ТБО размещаются на несанкционированной свалке, расположенной в с. Николаевка, Революционного сельсовета.
На территории п. Золотухино расположено два  кладбища на пересечении ул. Садовая и ул. Колхозная и в северо-восточной части поселка, общей площадью 1,87 га, имеется законсервированный скотомогильник - сибиреязвенное захоронение, 1975 г.  (30 м2) на северо-востоке поселка.

1.13  Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды

Исследования последних лет в области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания, наряду с социальными проблемами, является одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья человека.
Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

Современное экологическое состояние территории поселка Золотухино является относительно благополучным. Однако продолжается загрязнение природной среды.

Усугубляется серьезность основных экологических проблем поселка:

- загрязнение природной среды выбросами (сбросами) загрязняющих веществ при эксплуатации промышленного оборудования и транспорта;

- нарушение почвенного покрова;

- загрязнение природной среды отходами производства и твердыми бытовыми отходами;

- нарушение водных ресурсов.

1.13.1 Атмосферный воздух

Качество атмосферного воздуха является важнейшим фактором, определяющим состояние живой природы и здоровья населения. Хозяйственная деятельность неизбежно влечет за собой изменение естественного состава атмосферного воздуха за счет поступления в него выбросов вредных веществ техногенного происхождения.

В настоящее время основную долю выбросов вредных веществ в атмосферу обеспечивает автотранспорт – 83%, на стационарные (прежде всего промышленные) источники приходится ли 17% (в конце 1980-х гг. на стационарные источники приходилось треть всех выбросов). Проблема загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта обостряется и в связи с увеличением числа личного автотранспорта у частных владельцев.

Вредные вещества, обладающие суммацией вредного воздействия: пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота приведены в таблице.

Таблица 40 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ​​​

	Примеси
	Значение фоновых концентраций, мг/м3

	Пыль
	0,24

	Диоксид серы
	0,02

	Оксид углерода
	1,53

	Диоксид азота
	0,04


Картина загрязнения атмосферы (как организованными, так и неорганизованными источниками) хорошо выявляется по ареалам загрязнения поселка. Зона хронического загрязнения внутри контуров двукратного превышения над фоновыми значениями для поселка Золотухино занимает площадь в 17 км2.

Соблюдение гигиенических нормативов – предельно-допустимых норм (ПДК) атмосферных загрязнений химических и биологических веществ – обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье населения, условия его проживания. 

Предельно допустимые концентрации вредных веществ на территории поселка соответствуют требованиям ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (с изменениями и дополнениями).

1.13.2 Поверхностные и подземные воды
В качестве источника водоснабжения используются подземные воды петинско-воронежского водоносного горизонта.

По результатам разведочных работ петинско-воронежский водоносный горизонт имеет напор 14,5м. Статистический уровень воды располагается на глубине 38 м от поверхности земли.

Водоносный горизонт надежно защищен от поверхностного загрязнения. По химическому составу воды петинско-воронежского горизонта гидрокарбонатные кальциевые и магнитно-кальциевые с величиной сухого остатка от 287 до 416 мг/л. Вода горизонта удовлетворяет требованиям ГОСТ. Глубина скважин - 90 м.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод муниципального образования являются:

- неочищенные производственные и бытовые сточные воды;

- фильтрационные утечки вредных веществ из емкостей;

- аварийные сбросы и проливы сточных вод и технологических продуктов; 

Одним из факторов загрязнения подземных и поверхностных вод является неудовлетворительное состояние объектов водоотведения и отсутствие планово-регулярной системы санитарной очистки территории, а также захламление  водоохранных и прибрежных зон.

Таблица 41 – Основные загрязнители территорий и водных объектов нефтью и нефтепродуктами в п.Золотухино

	N  
п/п
	Наименование      
предприятия
	Адрес предприятия,
телефон
	Источник    
загрязнения почв

	1
	ЗАО "Золотухинское ДЭП"
(Возовский участок)
	Ул. Пенькозаводская,  
11а, т. 2-13-84
	АЗС             
Битумохранилище 
Гудронохранилище

	2
	ЗАО "Золотухинское ДЭП"
(Золотухинский участок)
	ул. Пенькозаводская,  
11а, т. 2-19-64
	АЗС             
Битумохранилище 
Гудронохранилище

	3
	ОАО "Злак"
	ул. Куйбышева, 42,
т. 2-15-74
	Склад ГСМ

	4
	ООО "Родник-М"
	ул. Полевая, 7,   
т. 2-15-74
	Мазутохранилища


Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения загрязнения поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целей.
1.13.3 Почвы

Проблема охраны и рационального использования почв является актуальной уже на протяжении многих десятилетий  всего Центрального Черноземья.

Большинство бед, связанных с необходимостью охраны почв, связаны с экстенсивным использованием почвенного покрова, монокультурным земледелием с многочисленными обработками почв без учета экологических функций почв, что, в конечном счёте, и привело к тому конгломерату проблем, который можно охарактеризовать всего одним словом – деградация почв и почвенного покрова.

Падение плодородия почв, как суммарное проявление деградации, складывается из многих факторов, имеющих разную природную, антропогенную или смешанную природно-антропогенную основу:

· Дегумификация почв;
· Водная и ветровая эрозия почв и рост оврагов;

· Подкисление почв;

· Переуплотнение почв;

· Загрязнение почв радионуклидами, пестицидами, тяжелыми металлами;

· Снижение содержания в почвах питательных элементов;

· Переувлажнение и заболачивание почв.
Охрана и рациональное использование почв поселка функционально и неразрывно связаны друг с другом, обеспечивая решение главной задачи – снижения степени деградации почв. Каждый из перечисленных факторов деградации почв в отдельности и в совокупности требует своего методического подхода к решению этой главной задачи.

Также почвы являются основным накопителем токсичных веществ, содержащихся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

В почвах поселка содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов не превышают предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами (СанПиН 2.1.7.1287-03).

1.13.4 Радиационная обстановка

Радиация – один из основных факторов физического воздействия на человека и окружающую среду, которому уделяется особое внимание. Прежде всего, это связано с последствиями Чернобыльской катастрофы, размещением на территории области крупнейшей АЭС, наличием природных факторов и применением источников ионизирующего излучения в различных отраслях промышленности и медицины. Радиационная ситуация в поселке в целом хорошая.

Посёлок расположен в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) в случае общей радиационной аварии на Курской АЭС. 

Контроль и мониторинг радиационной обстановки осуществляется ГУ «Курский ЦГМС-Р».

На территории поселка не зафиксировано радиационных аварий и наличия лучевой патологии. Анализ проведенных исследований позволяет сделать вывод, что на территории поселка выполняются нормативы и требования НРБ-99 и закона РФ «О радиационной безопасности населения».

1.14  Зоны с особыми условиями использования территорий

На рассматриваемой территории к зонам с особыми условиями использования территории относятся:

· водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

· зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

· санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

1.14.1 Зоны охраны объектов культурного наследия

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии со статьей 34 закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (Федеральный закон  от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ (ред. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ») относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В п. Золотухино расположен один  памятник истории регионального значения.

Таблица 42 – Мемориальные комплексы и памятники, расположенные на территории поселка Золотухино

	№

п/п
	Наименование памятника
	Месторасположение

памятника
	Категория охраны

	1
	Братская могила воинов Советской Армии, погибших в феврале 1943 г. Захоронено 99 чел., установлено фамилий на 65 чел. Скульптура установлена в 1963 г.
	р.п. Золотухино, центр
	Р. 382


Необходимо провести оценку состояния памятника и по необходимости принять меры для его восстановления и реконструкции.

Перечень ограничений и условий по использованию и сохранению объектов культурного наследия и их территорий (в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

1. Для всех объектов культурного наследия, включенных в реестр, устанавливаются ограничения при использовании данных объектов культурного наследия.

2. Производство земляных, строительных, дорожных и других работ, а также установка временных сооружений в зонах охраны объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения осуществляется по разрешению уполномоченного органа.

3. На объектах культурного наследия и в зонах композиционного влияния размещение оконных маркиз, радио- и спутниковых антенн, продукции рекламного характера, кондиционеров и других малых архитектурно-дизайнерских форм, влияющих на целостность восприятия самих объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения и их территорий, должно быть согласовано с уполномоченным органом.

4. В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается решением Правительства области по представлению уполномоченного органа.

1.14.2 Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны водных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной. 

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на которых вводятся дополнительные, еще более жесткие ограничения природопользования.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ. Ширина водоохранных зон водных объектов, расположенных на территории п.Золотухино, приведена в следующей ниже таблице.

Таблица 43 – Ширина водоохранных зон водных объектов п.Золотухино

	Протяженность реки, болота, пруда, наличие водозаборов
	Ширина водоохранной зоны (м)
	Примечание

	От 10 до 50 км (р. Снова)
	100
	от береговой линии

	От 10 до 50 км (р. Полевая Снова)
	100
	от береговой линии

	Озера, пруды
	50
	от береговой линии


Местоположение границ водоохранных зон (ВЗ)

По всей длине водных объектов п.Золотухино необходимо установить водоохранную зону шириной 50 м для озер и прудов, а для рек Снова и Полевая Снова – 100 м со специальным режимом использования, который будет способствовать предотвращению загрязнения и истощения вод.

В водоохранных зонах запрещается размещение стоянок автотранспорта, свалок, кладбищ, складов горюче-смазочных материалов и др. Обязательными условиями являются канализование жилых, общественных и промышленных зданий, благоустройство территории с отводом загрязненных вод на очистные сооружения.

Границы прибрежных защитных полос (ПЗП)

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. 

Прибрежную защитную полосу водных объектов п.Золотухино необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).

Для расположенных в границах сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.

В пределах границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение истощения вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира, которые определены статьей 65 Водного кодекса РФ.

Таблица 44 – Регламенты использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов

	Запрещается
	Допускается

	Прибрежная защитная полоса

	· проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при отсутствии сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

· проведение авиационно-химических работ;

· применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

· использование навозных стоков для удобрения почв;

· размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

· распашка земель;

· размещение отвалов размываемых грунтов;

· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
	· проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

· движение и стоянка транспортных средств, по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

· установление на местности специальных информационных знаков, обозначающих границы прибрежных защитных полос водных объектов.



	Водоохранная зона

	· проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при отсутствии сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

· проведение авиационно-химических работ;

· применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

· использование навозных стоков для удобрения почв;

· размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
	· проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

· движение и стоянка транспортных средств, по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

· установление на местности специальных информационных знаков, обозначающих границы водоохранных зон водных объектов.




На территории п.Золотухино нарушений указанных регламентов не имеется.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос. 

1.14.3  Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Золотухино являются подземные воды, а также поверхностные источники (реки, пруды).

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Генеральным планом рекомендуется разработать проект границ первого пояса ЗСО скважин в поселке.

Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Проектом предлагается установить зоны санитарной охраны для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения

Границы первого пояса ЗСО подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

· 30 м – при использовании защищенных подземных вод;

· 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.
Границы второго пояса ЗСО определяются гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора (от 100 до 400 суток).

Границы третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами. Время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного (нормативный срок эксплуатации водозабора – 25 - 50 лет).

Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения

Границы первого пояса ЗСО поверхностных источников устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

· для водотоков:

· вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;

· вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;

· по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

· в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м, при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м;

Границы второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливается:
· на водотоке: 

· должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, было не менее 5 суток – для II и не менее 3-х суток – для III климатического района;

· граница ниже по течению должна быть не менее 250 м от водозабора;

· боковые границы от уреза воды должны быть расположены на расстоянии:

·  при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

·  при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом;

· на водоемах: 

· должны быть удалены по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км – при наличии нагонных ветров до 10% и 5 км – при наличии нагонных ветров более 10%;

· боковые границы должны быть удалены на расстояние:

·  при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

·  при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливаются:
·  на водотоке: 

· вверх и вниз по течению должны совпадают с границами второго пояса; 

· боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 - 5 километров, включая притоки;

· на водоеме должны полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов –санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

· от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

· от водонапорных башен - не менее 10 м;

· от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора,  первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

· при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

· при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Таблица 45 – Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения

	Запрещается
	Допускается

	Подземные источники водоснабжения

	I  пояс  ЗСО

	· все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

· размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

· проживание людей;

· посадка высокоствольных деревьев;

· применение ядохимикатов и удобрений.
	· ограждение и охрана;

· озеленение;

· отвод поверхностного стока за ее пределы;

· асфальтирование дорожек к сооружениям.

	II  пояс ЗСО

	· закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли;

· размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

· применение удобрений и ядохимикатов;

· рубка леса главного пользования и реконструкции.
	· тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин;
· бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений;

· выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

	III  пояс ЗСО

	· закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли;
· размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.
	· тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин;
· бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений.

	Поверхностные источники водоснабжения

	I  пояс  ЗСО

	· все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

· размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

· проживание людей;

· посадка высокоствольных деревьев;

· применение ядохимикатов и удобрений;

· спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.
	· ограждение и охрана;

· озеленение;

· отвод поверхностного стока за ее пределы;

· асфальтирование дорожек к сооружениям;

· ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками;

· на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением.

	II пояс ЗСО

	· отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

· размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

· расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

· сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды;

· рубка леса главного пользования и реконструкции.
	· все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
· использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение;

· при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов;

· при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов;

· выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

· использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод;

· границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками.

	III  пояс ЗСО

	· отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;
	· все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
· использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение;

· при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов;

· при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

	Санитарно-защитные полосы

	· размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод;

· прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
	


На территории п.Золотухино нарушений указанных регламентов не имеется.

1.14.4  Санитарно-защитные зоны. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Территория СЗЗ предназначена для: 

· обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

· создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

· организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.


По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

Генеральным планом предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 разработать и установить: 

· в обязательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов I - III классов опасности;

· в рекомендательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV - V классов опасности.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Представленные в следующей таблице размеры санитарно-защитных зон являются ориентировочными (нормативными). Более точные значения зон необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта.

Таблица 46 – Перечень промышленных предприятий и иных объектов 3 класса опасности, расположенных на территории п.Золотухино, с указанием нормативных размеров санитарно-защитных зон

	Адрес
	Характеристика
	Наименование объекта
	Статус объекта (существующий, проектируемый)
	Класс опасности
	СЗЗ, м

	ул. Куйбышева, д.42
	элеватор
	ОАО «Злак»
	сущ.
	3
	300

	ул. Куйбышева, д.36
	предприятия агропромышленного комплекса
	ООО «Золотухинское агрообъединение»
	сущ.
	3
	300

	ул. Куйбышева, д.38
	предприятия агропромышленного комплекса
	ОАО «Золотухинский агроснаб»
	сущ.
	3
	300

	ул.Первомайская
	предприятия агропромышленного комплекса
	СПК Заречье
	сущ.
	3 
	 300

	в юго-восточной  части поселка
	Очистные сооружения
	КОС
	проектир.
	3
	300

	южнее ул. Гайдара
	Канализационная насосная станция
	КНС
	проектир.
	-
	20


Таблица 47 – Перечень промышленных предприятий и иных объектов 4 класса опасности, расположенных на территории п.Золотухино, с указанием нормативных размеров санитарно-защитных зон

	Адрес
	Характеристика
	Наименование объекта
	Статус объекта (существующий, проектируемый)
	Класс опасности
	СЗЗ, м

	ул. Полевая, д.7
	предприятие легкой промышленности
	ООО «Золотухинский текстиль»
	сущ.
	4
	100

	ул. Островского, д.4
	розничная торговля, кроме авто-мото, ремонт бытовых изделий
	ОАО "Курсктоппром" Золотухинский филиал
	сущ.
	4
	100

	ул. Полевая, д. 7
	промышленное предприятие
	ООО «Родник – М»
	сущ.
	4
	100

	ул. Садовая, д.1а
	лесоперерабатывающие предприятия
	ОГУП «Золотухино лес»
	сущ.
	4
	100

	ул.Пенькозавод-ская,11"А"


	дорожное предприятие
	ЗАО «Золотухинское ДЭП»
	сущ.
	4
	100


На территории поселка расположено 10 предприятий и объектов, для которых требуется организация СЗЗ. В основном все они размещены в восточной части поселка.
Таблица 48 – Санитарно-защитные зоны для объектов специального назначения, расположенных на территории п. Золотухино

	Объект
	Место расположения
	Количество, ед.
	Площадь, га
	Класс опасности
	СЗЗ, м

	Кладбища
	на пересечении ул. Садовая и ул.Колхозная
	1
	0,97
	5
	50

	
	в северо-восточной части поселка на пересечении ул. Горького и ул. Полевая
	1
	0,85
	5
	50

	Скотомогильник
	северо-востоке поселка
	1
	0,003
	1
	1000


Кладбища, расположенные на территории поселка, является закрытыми.
В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода допускается размещать автомобильные дороги, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунального назначения. Не менее 50 % площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

Для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы, размеры которых определяются минимальным расстоянием от края транспортной полосы до границы жилой застройки, рекреационной зоны, зоны отдыха. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и других).

Таблица 49 – Нормативные размеры санитарно-защитных зон для автодорог

	Категория автомобильных дорог
	Границы зон санитарной охраны от бровки земляного полотна 

автодорог до застройки

	I, II, III категорий
	100 м до жилой застройки, 50 м до садоводческих товариществ

	IV категории
	50 м до жилой застройки, 25 м до садоводческих товариществ


Зоны санитарного разрыва для объектов железнодорожной инфраструктуры установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. 
Граница зоны санитарного разрыва должна располагаться от оси крайнего железнодорожного пути до:

· жилой застройки на расстоянии 100 м;

· границ садовых участков на расстоянии не менее 50 м.

При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Не менее 50% площади зоны санитарного разрыва должно быть озеленено. 
Таблица 50 – Нормативные размеры санитарно-защитных зон для газопроводов

	Вид газопровода
	Разрывы в метрах для 

трубопроводов

	Межпоселковые газопроводы
	75 м (2 класс)


Зоны санитарного разрыва высоковольтных линий устанавливаются на основании РД 153-34.0-03.150-00. 

Зона санитарного разрыва вдоль ВЛ представлена в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:

- 2 м – для ВЛ напряжением до 1 кВ;

- 10 м – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;

- 15 м – для ВЛ напряжением 35 кВ;

- 20 м – для ВЛ напряжением 110 кВ;

- 25 м – для ВЛ напряжением 150 и 220 кВ;

- 30 м – для ВЛ напряжением 330, 400, 500 кВ;

- 40 м – для ВЛ напряжением 750 кВ;

- 55 м – для ВЛ напряжением 1150 кВ;

- зоны вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного пространства над водой вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов, при не отклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по суше.

Для благополучного существования и дальнейшего развития всех образований как жилых, так промышленных и коммунально-складских важным является организация СЗЗ с проведением следующих мероприятий:

· инвентаризации жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах, с целью определения точного количества жителей, требующих переселения;

· переселения людей, живущих в санитарно-защитных зонах (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, переселение жителей обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств) и запрещения дальнейшего развития жилой застройки на данной территории. 

· создание инвестиционных промышленных площадок на территории «переносимого» жилищного фонда;

· снижения выбросов вредных веществ в атмосферу посредством:

· установки пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

· реконструкции и усовершенствования имеющегося оборудования.

Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, представлены в таблице.

Таблица 51 – Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий

	Запрещается
	Допускается

	- жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей;

- рекреационные зоны и отдельные объекты;

- коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;

- предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

- спортивные сооружения;

-парки;

- образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
	- сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство;

- пожарные депо;

- бани;

- прачечные;

- объекты торговли и общественного питания;

- мотели;

- гаражи;

- площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

- автозаправочные станции;

- связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий;

- местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте-газо-проводы;

- артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

- канализационные насосные станции;

- сооружения оборотного водоснабжения;

- питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны.


На территории поселка выявлены нарушение регламентов - расположение жилой застройки в санитарно-защитных зонах по ул. Пенькозаводская в кварталах, ограниченных ул. Новая, ул. Гайдара и ул. Кирова, также ул. Садовая и ул. Железнодорожная, ул. К.Маркса и ул.Колхозная, ул. Куйбышева и ул. Комсомольская, ул. Орджоникидзе и ул. Новая.
1.15  Комплексная оценка условий развития территорий. Проблемы и приоритеты развития территорий

Градостроительный анализ территории выполняется с целью определения потенциала поселка для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций, требующих оптимизационных градостроительных мероприятий. 
В процессе анализа территории производится:

· определение состава позиций анализа и критериев градаций оценки по каждому из факторов;

· проведение анализа по каждому из факторов;

· представление результатов анализа в форме планировочных ограничений и предпочтений в текстовом и графическом виде.

Процесс анализа и комплексной оценки территории соответственно названию осуществляется в следующей последовательности:

-
анализ сложившегося пространственного распределения территории по характеру ее использования (в частности распределения земельного фонда по категориям земель);

-
определение состава основных сочетаний видов современного и планируемого использования территории и ориентировочных параметров доли занимаемой ими площади; 

-
определение конкретных целей, задач, принципов и критериев оценки территории для установленных видов ее современного и планируемого использования;

-
ориентировочное определение состава факторов, подлежащих рассмотрению при производимой оценке; 

-
анализ значимости и характера влияния каждого из факторов для всех основных сочетаний видов современного и планируемого использования территории, для которых он значим; определение пространственного распределения характеристик условий современного и планируемого использования территории, выявление и анализ проблем развития территории и их пространственного распределения по каждому из этих факторов;

-
сводная характеристика состояния территории и оценка условий ее использования для основных сочетаний видов современного и планируемого использования, по основным группировкам факторов (природно-ресурсных и природно-экологических, социально-экономических, транспортных и других инженерно-инфраструктурных, планировочных); определение пространственного распределения характеристик условий современного и планируемого использования территории по этим группировкам факторов;

-
 выявление и анализ проблем развития территории и их пространственного распределения по основным группировкам факторов (природно-ресурсных и природно-экологических, социально-экономических, транспортных и других инженерно-инфраструктурных, планировочных);

-
 комплексная оценка условий использования территории для основных сочетаний видов современного и планируемого использования по всей совокупности факторов; определение пространственного распределения характеристик условий современного и планируемого использования территории, по всей совокупности факторов;

-
выявление и анализ проблем развития территории и их пространственного распределения по всей совокупности факторов;

-
ориентировочная оценка сложившегося к исходному сроку пространственного распределения градостроительной ценности и инвестиционной привлекательности территории.

В процессе комплексной оценки пригодности территории для тех или иных видов использования учитывались количественные и качественные характеристики: инженерно-геологические факторы, состояние поверхностных и подземных водных ресурсов, наличие полезных ископаемых в объемах, позволяющих проведение их разработки, геоморфологические и экологические условия, а также выявленные планировочные ограничения. Результаты комплексной оценки территории приведены в следующей таблице.

Таблица 52 – Комплексная оценка территории поселка

	№

п/п
	Факторы оценки
	Результаты

	I
	Природно-климатические условия

	1.
	Почвенно-климатические ресурсы
	Климат умеренно- континентальный, с четко выраженными сезонами года. Среднегодовая температура воздуха +4,6°C Почвенный покров землепользования поселка довольно разнообразен.

Наибольшее распространение получили: черноземы выщелоченные - 44,8%, черноземы выщелоченные слабосмытые –18 %, черноземы оподзоленные  – 11,8%, лесные темно-серые почвы – 9,6 %.

поселок Золотухино приурочен ко II климатическому району, подрайону – IIВ

	2.
	Преобладающие направления ветра
	Ветровой режим меняется мало. В теплый период (апрель-сентябрь) преобладают западные, северо-западные и северо-восточные ветры, в холодный период (октябрь-март) – юго-западные, западные и юго-восточные.

	3.
	Рельеф
	Рельеф территории поселка довольно спокойный. В геоморфологическом отношении поселок расположен на повышенной эрозионно-денудационной равнине, с абсолютными отметками поверхности от 173 до 215 м

	4.
	Гидрология
	По территории поселка протекают река Снова и впадающая в неё р.Полевая Снова.
Основными источниками водоснабжения являются подземные воды.

	5.
	Инженерно-строительная характеристика
	Территория поселка является благоприятной для строительства.

	6.
	Рекреационный потенциал, особо охраняемые природные территории, историко-культурное наследие
	Туристический потенциал поселка ограничен. Возможными видами туристической деятельности могут стать экскурсии по местам памяти воинов Великой Отечественной Войны (ВОВ)

В поселке имеется памятник истории регионального значения

	II
	Социальная инфраструктура

	1.
	Жилищный фонд
	Инженерное обеспечение жилищного фонда в поселке развито удовлетворительно

	2.
	Культурно-бытовое обслуживание
	По номенклатуре и емкостям учреждения культурно-бытового обслуживания поселок, в основном, соответствуют нормативным требованиям. 

Существует потребность в развитии: дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений внешкольного образования, спортивных сооружений, учреждений культуры, учреждений социальной защиты населения, а также объектов здравоохранения (молочных кухонь и раздаточных пунктов молочных кухонь), объектах общественного питания.

	IV.
	Транспортная инфраструктура

	1.
	Внешний транспорт
	Внешние связи поселка обеспечены автомобильным и железнодорожным транспортом.

Поселок располагается в непосредственной близости от областного центра, федеральные автомобильные трассы, по которым идет основной поток межрегиональных и внутрирегиональных грузов, по территории поселка не проходят.

	2.
	Улично-дорожная сеть
	Общая протяженность улично-дорожной улиц п. Золотухино сети равна 28,848 км; в том числе 16,668 км улицы с твердым покрытием. 

	V
	Инженерная инфраструктура

	1.
	Водоснабжение
	В поселке имеется централизованная система водоснабжения, включающая в себя водозабор, в который входит 5 артезианских скважин, а также водопроводную сеть. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети составляет 22,4 км. Износ элементов существующей сети водоснабжения значительный, основная проблема – низкое качество воды, нехватка мощностей.

	2.
	Водоотведение
	В поселке нет централизованной системы канализации.

Индивидуальная жилая застройка усадебного типа и секционная застройка оборудована выгребными ямами.

	3.
	Теплоснабжение
	Центральным теплоснабжением в поселке оборудованы жилая секционная застройка, организации и учреждения социально-культурного и торгового обслуживания.

	4.
	Газоснабжение
	п. Золотухино полностью газифицирован. Газоснабжение осуществляется от АГРС «Щурово». 

	5.
	Электроснабжение
	Осуществляется от подстанции «Золотухино» 110/35/10 кВт Подстанция, снабжающая электроснабжением поселок, имеет износ оборудования 78,8 % и требует модернизации.

	6.
	Связь
	Услуги междугородной и международной связи оказывают два оператора: ОАО "Ростелеком" и ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком" 

Телевизионное вещание осуществляется по всей территории поселка и позволяет принимать основные федеральные каналы. Для расширения приема каналов телевещания, населения поселка использует спутниковое телевидение.

	7.
	Санитарная очистка
	Сбор твёрдых бытовых отходов от частного сектора в поселке проводится нерегулярно.

	VI
	Экологическое состояние

	1.
	Атмосферный воздух
	Предельно допустимые концентрации вредных веществ на территории поселка соответствуют требованиям ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (с изменениями и дополнениями).

	2.
	Поверхностные и подземные воды
	Анализ химико-физических исследований проб воды позволяет сделать вывод, что в поселке Золотухино имеют место единичные случаи загрязнения поверхностных вод производственными предприятиями.

Подземные воды  удовлетворяет требованиям ГОСТ. Глубина скважин - 90 м

	3.
	Зеленые насаждения
	На одного жителя п. Золотухино приходится 1,9 м2 зеленых насаждений общего пользования, что ниже нормативного уровня на 81% (норматив – 10 м2 на 1 человека).

	VII
	Зоны с особыми условиями использования территории

	1.
	Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса
	 На водные объекты поселка проекты водоохранных зон и прибрежных защитных полос не разработаны.

	2.
	Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и инженерных объектов
	На производственно-коммунальные и инженерные объекты п. Золотухино проекты санитарно-защитных зон не разработаны.

	VIII.
	Территориальные ресурсы
	Поселок имеет значительные территориальные резервы для нового жилищного строительства.


Результаты комплексной оценки позволяют не только оценить современное использование территории, но и дать предложения по повышению эффективности ее использования. В приведенной ниже таблице отражены сильные и слабые стороны поселка Золотухино, возможности и угрозы экономического развития.
Таблица 53 – Анализ поселка Золотухино

	Сильные стороны (S)
	Слабые стороны (W)

	Наличие железной дороги;

Высокий уровень развития автодорожной сети;

Присутствие в поселке крупных агропромышленных холдингов и наличие предприятий перерабатывающей промышленности, обладающих перспективой выживания как мест приложения труда.


	Неблагоприятная демографическая ситуация;

Транзитное положение относительно рынков приложения труда, как следствие, высокая интенсивность трудовых миграций;

Низкий уровень благоустройства жилищного фонда.

	Возможности (O)
	Угрозы (T)

	Развитие транспортной инфраструктуры за счет средств федерального и регионального бюджетов.
	Положение поселка на незначительном удалении от экономических центров, обладающих существенно большим потенциалом и лучшими условиями для экономического развития;

Сверхконцентрация в результате реализации федеральных и региональных решений управленческих, социальных и экономических функций в областном центре, как следствие, миграционный отток населения из поселка.


2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ПОСЕЛКА

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальное планирование является основным средством управления процессами развития территории муниципального образования и представляет собой деятельность по разработке системы взаимосвязанных документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документов по планировке территории, создаваемых для обеспечения устойчивого развития территории п. Золотухино.

При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития поселка Золотухино: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие поселка по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения, численность которого к 2016 году должна будет составлять 4400 человек,и к 2030 году должна будет составить 3410 человек. В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития). 

А также, сохранение современных тенденций развития экономики, а именно, незначительного компенсационного роста промышленного производства; и консервацией проблем в социальной сфере: неблагоприятной демографической ситуацией (естественной и миграционной убыли населения, старения населения); консервацией проблем в социальной сфере.

При реализации данного сценария развитие поселка будет происходить медленно, никаких крупных программ реализовано не будет. В результате усилится поток трудовых миграций за пределы поселка (в первую очередь, в Курск и Москву), что постепенно будет способствовать росту миграционного оттока. Данный сценарий предполагает консервацию диспропорций социально-экономического развития.

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения поселка и составит на 2016г. 4580 человек (к 2030 г. число жителей поселка составит 4000 человек). Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения поселка. 
Мероприятия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства поселка предложенные в Генеральном плане определялись исходя из инновационного сценария развития.

Инновационный вариант развития поселка Золотухино  разрабатывался на основе следующих нормативных документов:
· Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

· Постановление Правительства РФ от 20.03.2003г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»; 

· Программа социально-экономического развития Курской области 2011 - 2015 годы;
· Схемы территориального планирования Курской области;

· Схемы территориального планирования муниципального образования «Золотухинский район» Курской области.

Инновационный вариант предполагает реализацию ряда программ социально-экономического развития, в результате которых произойдет увеличение темпов роста экономики поселка, диверсификация отраслевой структуры.

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу поселка достаточных финансовых ресурсов. Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов. 

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие поселка. 

Необходимо постоянно осуществляться разработку инвестиционных проектов для участия в конкурсных отборах, с целью включения их в Программу экономического и социального развития Курской области. 

Реализация проектов будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала поселка, района и области – основы их дальнейшего развития. Особое внимание будет уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в местный и областной бюджеты, создание новых рабочих мест. 

3 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 

Таблица 54 - Предложения по строительству и реконструкции объектов в п. Золотухино

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Единица измерения
	Значение
	Ожидаемые результаты

	Ι очередь строительства

	1. 
	индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный
	 м2
	7 320
	улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 24 м2

	2. 
	 строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК),  включающего в себя спортивные сооружения, спортивные залы и крытый бассейн (120 м2 зеркало воды)
	 -
	1 объект
	развитие физической культуры и спорта

	3. 
	реконструкция и расширение существующего плоскостного спортивного сооружения (стадион) по улице Северная
	-
	1 объект 
	сохранение и развитие базы для занятий физической культурой и спортом

	
	строительство рыночной площадке на пересечении улиц Железнодорожная и Набережная

	 -
	1 объект
	предоставление услуг проживания, соответствующих современным требованиям комфортности

	4. 
	строительство кафе на 110 посадочных мест в составе гостиничного комплекса на пересечении улиц Железнодорожная и Садовая.
	 -
	1 объект
	организация
общественного

питания в различных

формах, в том числе

и для обслуживания

туристов.

	5. 
	строительство 1 ДОУ на 100 мест 
	- 
	1 объект
	удовлетворение
расчетной

потребности и

обеспечение детей

дошкольного

возраста объектом,

находящихся в

соответствующем радиусе доступности

	6. 
	строительство комплекса учреждений дополнительного образования детей на 100 мест
	-
	1 объект
	комплекс для организации досуга населения

	7. 
	строительство нового общеобразовательного учреждения емкостью не менее 1000 мест 
	- 
	1 объект
	удовлетворение
расчетной

потребности и

обеспечение детей

школьного возраста

объектом,

находящихся в

соответствующем

радиусе доступности

	8. 
	при организации новой жилой застройки на участке между улиц Королева и Комсомольская предусмотреть строительство улично-дорожной сети 
	км
	- 
	повышение степени комфортности проживания

	9. 
	 удлинение автобусного маршрута: Золотухино-Седмиховка до д. Ниж. Даймен
	км
	- 
	развитие маршрутной сети поселка

	10. 
	открытие нового автобусного маршрута: Золотухино-1-е Скородное
	км
	- 
	развитие маршрутной сети поселка

	11. 
	реконструкция автомобильной дороги местного значения Фатеж – Золотухино
	-
	-
	повышение степени комфортности проживания

	12. 
	строительство пешеходного моста по ул. Луговая
	-
	-
	повышение степени комфортности проживания

	13. 
	организация разворотной площадки на пересечении ул. Железнодорожная и Почтовая, ориентировочной площадью 0,3 га
	-
	-
	удобство содержания и использования транспортом

	14. 
	 асфальтировать улицы поселка, не имеющие твердого покрытия 
	км
	12,18
	удобство содержания и использования транспортом

	15. 
	бурение артезианской скважины по ул.Куйбышева на территории существующего водозабора
	- 
	1 объект
	повышение степени комфортности проживания

	16. 
	 строительство новых очистных сооружений на юго-востоке поселка и канализационной насосной станции южнее ул. Гайдара (1 очередь)
	- 
	1 объект
	повышение степени комфортности проживания

	17. 
	реконструкция и перевод на газовое топливо котельной, расположенных в поселке
	-
	- 
	повышение степени комфортности проживания

	18. 
	реконструкция линий 0,4-10кВ с заменой опор на железобетонные, а также реконструкция трансформаторных подстанций, имеющих большой процент износа
	км
	- 
	повышение степени комфортности проживания

	19. 
	реконструкция (благоустройство) парка, расположенного на углу улиц Кирова и Советская.
	 -
	1 объект
	повышение степени комфортности проживания

	20. 
	оборудование пляжа в западной части поселка
	-
	-
	повышение степени комфортности проживания

	21. 
	формирование озеленённых общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети поселка, как одного из основных элементов в системе зелёных насаждений общего пользования
	 -
	 -
	повышение степени комфортности проживания

	22. 
	 обеспечить наличие свободной площади территории для сбора ТБО не менее
	га
	 1,3 
	минимизация ущерба окружающей среде, соблюдение санитарно-гигиенических требований

	23. 
	проведение мероприятий по благоустройству территории объекта культурного наследия (братская могила воинов Советской Армии, погибших в феврале 1943 г), содержанию и реставрации памятника, находящегося в парке на углу улиц Кирова и Советская.
	-
	 -
	обеспечение сохранности объектов культурного наследия 

	Расчетный срок

	1. 
	индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный
	 м2
	10 080
	улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 30 м2

	2. 
	 оборудование ЦРБ корпуса молочной кухни производительностью 220 порций в сутки с раздаточным пунктом молочной кухни на 16 м2
	- 
	1 объект
	обеспечение детским питанием и функциональными молочными продуктами

	3. 
	строительство дома престарелых для пенсионеров и инвалидов на 55 мест по улице Комсомольская
	- 
	1 объект
	создание объекта для социального обеспечения населения 

	4. 
	реконструкция и модернизация ПС 110кВ «Золотухино»
	- 
	- 
	повышение степени комфортности проживания

	5. 
	реконструкция ВЛ-35кВ «Золотухино-Фентисово-Маяк»
	-
	-
	повышение степени комфортности проживания

	6. 
	проведение работ по разработке мероприятия по модернизации и строительству сетей 10 и 0,4 кВ.
	 -
	- 
	повышение степени комфортности проживания

	7. 
	   модернизировать существующую АТС, с доведением емкости телефонных номеров до 2112
	 -
	1 объект
	повышение степени комфортности проживания

	8. 
	довести обеспеченность контейнерами в черте поселка
	шт.
	47
	повышение степени комфортности проживания

	9. 
	 разработка мероприятий по обеспечению населения местами традиционного захоронения (кладбищами) ориентировочной площадью не менее 
	га
	1,25
	удовлетворение расчетной потребности территорий, находящимся в соответствующем радиусе доступности

	10. 
	строительство новых очистных сооружений для ливневой канализации на территории Донского с/с
	
	
	повышение степени комфортности проживания

	11. 
	проектирование ливневой канализации закрытого типа (общей протяженностью около 2,33 км) по центральным улицам поселка, с учетом рельефа местности, возможно по улице Орджоникидзе до пересечения с ул. Ленина (с одной стороны и  ул. Гостиная с другой) далее до пересечения ул. Фрунзе (ограниченной ул. Первомайская с одной стороны), по ул. Гайдара через ж.д. переезд объединяясь с проектируемой ливневой канализацией по ул. Железнодорожная (от пересечения с ул. Почтовая) далее вдоль железной дороги по территории Донского с/с (расчетный срок)
	
	
	повышение степени комфортности проживания

	12. 
	строительство канализационных сетей для уже построенных домов секционной застройки, общественных зданий, промышленных предприятий возводимых в прогнозном периоде (1 очередь, расчетный срок) протяженностью 4.782 км;
	
	
	повышение степени комфортности проживания


4 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

4.1 Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения 
Перечень областных целевых программ, реализуемых в Курской области в 2011 - 2015 годах:

1. Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта Курской области на 2011 - 2012 годы".

2. Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Курской области в 2009 - 2012 годах".

3. Программа «Обеспечение жильем молодых семей» на территории  муниципального образования «поселок Золотухино» Золотухинского района Курской области на 2011 - 2015 годы.

4. Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Курской области на период 2010 -2015 года.

5. Областная целевая программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения Курской области 2011-2013 г.»

6. Федеральной целевая программа «Комплексная программа реформирования и модернизации ЖКХ на период 2010-2020 годов».

7. Целевая программа «Развитие муниципальной службы Курской области 2011 - 2013 годы»

 11. Областная программа профилактики терроризма и экстремизма на 2009-2012 годы.

4.2 Перспективы развития социально-экономической сферы

4.2.1 Промышленность

Как отмечалось в части 1 Генерального плана, экономическая база поселка Золотухино развита довольно слабо. 

В Схеме территориального планирования Курской области поселок Золотухино рассматривается как мелкий моноотраслевой промышленный центр, в котором будут развиваться в основном предприятия агропромышленного комплекса. С точки зрения административно-управленческого деления, поселок Золотухино рассматривается как мелкий административно-промышленный центр с ограниченным набором административно-управленческих функций.

Восстановление и развитие потенциала поселка Золотухино и окружающей территории планируется посредством привлечения инвесторов и развития соответствующих промышленных производств.

 Генеральным планом предполагается, что развитие экономики поселка Золотухино будет проходить в первую очередь (2016 год) на базе существующих предприятий. Из новых производственных предприятий наиболее вероятно появление предприятий пищевой промышленности и перерабатывающей промышленности.

С целью развития  экономического потенциала поселка Генеральным планом рекомендуются следующие мероприятия:

· выделение в качестве инвестиционных площадок для развития малого и среднего предпринимательства недействующих, фактически заброшенных промышленных площадок;
· информационная,  консультационная и финансовая  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Развитие малого и среднего предпринимательства

Данное предложение включено в генеральный план, т.к.одной из идей -является развитие малого и среднего бизнеса.

Основными принципами развития малого и среднего бизнеса должны стать: 

· комплексность – обеспечение полного спектра услуг для малых предприятий;

· системность – обеспечение функциональной взаимосвязи всех элементов инфраструктуры малого бизнеса;

· конкурсность – обеспечение равных прав и возможностей малых предприятий при получении поддержки и государственных заказов;

· гласность – наличие полной и доступной информации о политике в сфере малого предпринимательства;

· делегирование функций – обеспечение участия общественных объединений и союзов в решении проблем малого бизнеса. 

Таблица 55 – Задачи и мероприятия по развитию и поддержки малого предпринимательства

	№

п/п
	Задачи
	Мероприятия

	1
	Совершенствование нормативно-правовой базы и инфраструктуры поддержки малого бизнеса

	· Формирование правовой среды, обеспечивающей беспрепятственное развитие малого предпринимательства:
· подготовить нормативно‑правовые акты в сфере малого предпринимательства; 

· содействовать разработке программ поддержки малого предпринимательства; 

· развивать объекты инфраструктуры; 

· обеспечить доступ субъектов малого предпринимательства к муниципальным заказам; 

· подготовить обзоры правоприменительной практики для устранения административных барьеров; 

· Организация взаимодействия субъектов малого бизнеса с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также предприятиями науки и промышленности, содействие малому предпринимательству в преодолении административных барьеров;

· Оказание консультационной помощи через "горячую линию";

· Организация и проведение серии семинаров по вопросам безопасности бизнеса с участием правоохранительных органов; 

· Формирование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, способную оперативно реагировать на проблемы малого бизнеса и оказывать необходимую помощь в их решении.

	2
	Увеличение вклада малых предприятий в формирование валового регионального продукта и доходов бюджета города
	· Увеличение доли налоговых поступлений в бюджет поселка от субъектов малого предпринимательства; 
· Упростить доступ малых предприятий к инвестиционным ресурсам из различных источников, включая создание системы микрокредитования малого и среднего бизнеса; 

· Внедрить прогрессивные финансовые технологии поддержки малого бизнеса (лизинг, микрокредитование, др.); 

· Обеспечить прирост выпуска продукции, товаров и услуг субъектами малого предпринимательства, включая содействие малым предприятиям в продвижении их продукции на рынке.

	3
	Увеличение доли 
работающих в малом и среднем бизнесе
	· Создание условий для привлечения женщин, молодежи, безработных, уволенных в запас военнослужащих, высвобождающегося персонала крупных предприятий, обладающих предпринимательской инициативой; 
· Проведение обучения и переподготовка кадров, повышение деловой культуры предпринимателей, научно-методическое обеспечение;

· Изменение отношения к предпринимательской деятельности:

· содействовать формированию в обществе духа предпринимательства; 

· пропагандировать предпринимательскую деятельность: проводить конкурсы среди предпринимателей, осуществлять публикации в СМИ;

· Стимулирование создание новых малых предприятий, позволяющих создавать дополнительные рабочие места в сфере малого бизнеса. 


Приоритетные направления развития малого и среднего бизнеса в поселке Золотухино: технологическая сфера деятельности (деревообрабатывающее производство), социально-бытовое обслуживания населения (торговля, сфера услуг). 
Генеральным планом на I очередь (до 2016 г.) предусматриваются:

· строительство кафе на 110 посадочных мест в составе гостиничного комплекса на пересечении улиц Железнодорожная и Садовая, установление ориентировочных границ зоны ее размещения площадью не менее 0,27 га;

· строительство рыночной площадки по на углу ул. Набережная и Железнодорожная, площадью не менее 0,3 га;

· формирование системы развития административно-деловых учреждений малого и среднего бизнеса.

На этапе разработки плана реализации генерального плана поселка, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и областной целевой программой  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2011-2013 годы», Администрации поселка Золотухино совместно с «Обществом предпринимателей поселка Золотухино» предлагается разработать план мероприятий по развитию малого предпринимательства.
Таблица 56 – Мероприятия по техническому переоснащению предприятий мясной промышленности Курской области в 2011 - 2017 годах

	Наименование   
предприятий
	Перечень мероприятий
	Сроки
(год)
	Объем капитальных вложений  (тыс. руб.)

	
	
	
	Всего
	в том числе

	
	
	
	
	собственные 
средства
	инвестиции 
компаний
	кредиты

	ООО "Экокурс. Ко"

	Реконструкция убойного
цеха, оснащение и     
запуск цеха мясных    
полуфабрикатов        
производительностью 10
тонн в смену 
	2011
	180000
	30000
	
	150000

	
	
	2012
	-
	-
	-
	-

	
	
	2013
	-
	-
	-
	-

	
	
	2014
	-
	-
	-
	-

	
	
	2015
	-
	-
	-
	-

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-

	Итого            
	-
	-
	180000
	30000
	
	150000


4.2.2 Прогноз численности населения

Анализ современной ситуации выявил основные направления  демографических процессов в поселке Золотухино: падение численности населения за счет отрицательного сальдо естественного движения и миграционного оттока. 
Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу. 

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2030 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2016 год (первая очередь генерального плана) и 2030 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции. 

«Инновационный» сценарий основан на росте численности населения поселка  за счёт повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного оттока населения.

Ориентировочный прогноз численности населения выполнен на основании анализа сложившейся социально-экономической и демографической ситуации в поселке, а также с учетом основных тенденций перспективного расчета численности населения Российской Федерации до 2031 года. 

Численность населения рассчитывается с учетом естественного прироста и миграционных процессов, сложившихся за последние годы в поселке Золотухино, согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + (Р+М)/100)Т,

где,
Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

Нс – существующая численность населения,

Р – среднегодовой естественный прирост,

М – среднегодовая миграция,

Т – число лет расчетного срока.

Далее приведен  расчет инерционного и инновационного прогноза численности населения.

Таблица 57 – Данные для расчета ожидаемой численности населения поселка Золотухино  и результаты этого расчета (инерционный сценарий развития)

	№

п/п
	Показатели
	Значение

	1
	Численность населения на момент проектирования, чел
	4790

	2
	Среднегодовой естественный прирост населения, %
	-0,9

	3
	Среднегодовая миграция, %
	-0,78

	4
	Срок первой очереди, лет
	5

	5
	Расчетный срок, лет
	20

	6
	Ожидаемая численность населения в 2016 году, чел
	4400

	7
	Ожидаемая численность населения в 2030 году, чел.
	3410


Инерционный сценарий прогноза показывает, что даже при некотором улучшении демографических показателей (в соответствии с современными тенденциями) численность населения поселка продолжит снижаться. За следующие 5 лет сокращение численности составит 8,1%. В 2030 году число жителей поселка достигнет 3410 человек (-28,8% к уровню 2010 года).
Расчет численности населения по инновационному сценарию развития выполнен с ориентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-экономической ситуации в стране (и соответственно в регионе) и постепенный выход из кризисного состояния.

При инновационном сценарии число жителей также будет снижаться, хотя и меньшими темпами. К 2030 г. сокращение численности населения к уровню 2010 г. составит 16,5%. 

Таблица 58 – Данные для расчета ожидаемой численности населения поселка Золотухино  и результаты этого расчета (инновационный сценарий развития)

	№

п/п
	Показатели
	Значение

	1
	Численность населения на момент проектирования, чел
	4790

	2
	Среднегодовой естественный прирост населения, %
	-0,49

	3
	Среднегодовая миграция, %
	-0,41

	4
	Срок первой очереди, лет
	5

	5
	Расчетный срок, лет
	20

	6
	Ожидаемая численность населения в 2016 году, чел
	4580

	7
	Ожидаемая численность населения в 2030 году, чел.
	4000


При инновационном сценарии число жителей будет постепенно уменьшаться. 
Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию, согласно которому число жителей п. Золотухино к 2030 году снизится до 4000 человек. На 1 очередь (2016 г.), принимая во внимание существующее положение, численность населения составит 4580 человек. 

Для решения проблем сложившегося демографического развития территории  необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Если меры по демографической политике относятся в первую очередь к компетенции федеральных и региональных органов, то миграционная политика напрямую зависит и от районных властей. Для п.Золотухино важнейшим мероприятием является удержание трудоспособного и молодого населения на территории района, а для этого необходимо: создание новых оплачиваемых рабочих мест, а также привлечение мигрантов, иначе реализация инновационного сценария будет не возможна.

Перспективы демографического развития поселка Золотухино будут определяться:

· улучшением жилищных условий;

· обеспечения занятости населения.

· улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

· совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

· созданием более комфортной и экологически чистой среды;

· созданием механизма социальной защищённости населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

4.2.3 Жилищный фонд

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:
· упорядочение существующей планировочной структуры;

· функциональное зонирование;

· выбор направления территориального развития.


Главной задачей жилищной политики поселка является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.


Для решения этой задачи Генеральным планом предлагается к 2030 году:

· довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 30 м2 общей площади на  человек;

· строительство нового жилья на свободных территориях;

· расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах;

· предусмотреть строительство жилых домов различных типов для удовлетворения потребностей различных категорий населения.

Расчет объемов нового строительства

1. Существующий жилищный фонд – 102,6 тыс.м2 общей площади;

2. Снос жилищного фонда за период до 2030 г. – 0 тыс.м2 общей жилой площади;

3. Существующий сохраняемый жилищный фонд:

102600 – 0 = 102600 м2 общей площади.

4. Потребность в жилищном фонде расчетный срок:

4000 х 30 = 120000 м2 общей площади

где: 4000 – численность населения на перспективу, человек;

        30 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

5. Объем нового жилищного строительства:

120000 – 102600 = 17400 м2 общей площади.


Движение жилищного фонда

Обеспеченность жилой площадью на одного человека в п. Золотухино на 01.01.2011г. составляет 22 м2 на человека.

В поселке предусматривается нового строительство нового жилого района в северо-восточной части поселка на резервных территориях, резерв земель – 18,4 га. Возможна реконструкция существующего жилищного фонда и строительство нового под снос ветхого и аварийного. Размещение и объемы реконструкции и строительства жилья должны быть решены на последующих стадиях (проект планировки) градостроительного проектирования.

Движение жилищного фонда представлено в таблице.

Таблица 59 – Движение жилищного фонда на I очередь и расчетный срок

	№ п/п
	Наименование
	Един. изм.
	на 01.01.2011 г.
	I очередь  (2011-2015 г.) 
	Расчётный срок (2016-2030 г.)

	1
	Снос жилищного фонда
	м2
	Х
	0
	0

	2
	Расселение и перепрофилирование жилищного фонда
	м2
	Х
	0
	0

	3
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	м2
	Х
	102 600
	109 920

	4
	Разница между потребностью в жилищном фонде (стр.6 ) и сохраняемым жилищном фондом (стр.3)
	
	
	7 320
	10 080

	5
	Объемы нового строительства , в т.ч.:
	м2
	Х
	7 320
	10 080

	
	малоэтажный индивидуальный (1, 2 этажные)
	
	
	7 320
	10 080

	
	малоэтажный (3 этажные)
	
	
	-
	-

	
	многоэтажный (5 и более этажей)
	
	
	0
	0

	6
	Жилищный фонд
	м2
	102 600
	109 920
	120 000

	7
	Население
	чел.
	4 790
	4 580
	4 000

	8
	Средняя обеспеченность жилищным фондом
	м2/чел
	22,0
	24,00
	30,0


Типология нового жилищного строительства

Генеральным планом предлагается малоэтажная индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, от 1- до 3- этажных.

I очередь строительства

Важнейшими задачами реализации I очереди жилищного строительства являются:

· определение объемов жилищного строительства до 2016 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы);

· выработка предложений по типологии и объемам жилищного строительства.

Размер нового жилищного фонда на конец I очереди составит 7320 м2 общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 24 м2/чел.

Объемы нового строительства на I очередь представлены малоэтажной индивидуальной застройкой на участке между улицами Королева и Комсомольская – 7320 м2.

Расчетный срок
Размер нового жилищного фонда (дополнительно к I очереди) на конец расчетного периода составит 10080 м2 общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 30,0 м2/чел.

Сносу на расчетный период подлежит жилищный фонд общей площадью 0 м2.

Объемы нового строительства на расчетный срок представлены малоэтажной индивидуальной застройкой на участке между улиц Королева и Комсомольская – 10080 м2.

4.2.4 Система культурно-бытового и социального обслуживания 

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики поселка – обеспечение комфортности проживания.

В связи с этим генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания и  для совокупности учреждений как системы выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации, нормативных рекомендациях СП 42.13330.2011 и архитектурно-планировочной структуре территории.

Образование 
Основная цель образовательной системы муниципального образования – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании.

Для каждого элемента системы образования генеральным планом предлагаются приоритетные задачи.

Дошкольное образование
По количеству дошкольных мест обеспеченность дошкольными учреждениями муниципального образования ниже нормативного уровня согласно СП 42.13330.2011 и составляет 61,5 %. В поселке существует явный дефицит мест в дошкольные образовательные учреждения. 

Генеральным планом на I очередь (до 2016 г.) предлагается:

· строительство 1 ДОУ на 100 мест на застраиваемом участке между улицами Королева и Комсомольская. Место расположения детского садов выбиралось с учетом радиуса обслуживания населения.

До момента постройки детского сада потребность в ДОУ возможно решить путем создания на базе действующей школы детсадовской группы по системе «начальная школа – детский сад». Загрузка школ составляет менее 74%, что позволяет создать детсадовскую группу без ущерба обучающему процессу.

Общее среднее образование

По количеству школьных мест обеспеченность общеобразовательными школами поселка выше нормативного уровня (обеспеченность составляет 135%). Загруженность в существующих школах не полная, в среднем на 87,2% проектной емкости. Генеральным планом на I очередь (до 2016 г.) предлагается:

· строительство нового общеобразовательного учреждения емкостью не менее 1000 мест в связи с постепенным закрытием нескольких малокомплектных школ в смежных сельсоветов п. Золотухино (до 2010г. планируется закрыть Сергиевскую НШ, Матвеевскую ООШ, до 2020г. планируется закрыть Боевскую НШ, Дерловскую НШ, Вереитиновскую ООШ, Белоколодезскую ООШ) по причине их не наполняемости и планируемым притоком учащихся из других населенных пунктов района по ул. Железнодорожная.

· предусматривается капитальный ремонт зданий всех действующих образовательных школ, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Дополнительное образование

Создание условий для свободного выбора каждым ребенком дополнительной образовательной зоны является главной задачей учреждений дополнительного образования.

Обеспеченность дошкольными учреждениями муниципального образования выше нормативного уровня согласно СП 42.13330.2011 и составляет 100 %. 

На базе школы и детских садов существуют кружки и секции детского образования.

Генеральным планом на I очередь строительства (до 2016 г.) предлагается:

· сохранение имеющейся емкости учреждений дополнительного образования;

· строительство комплекса учреждений дополнительного образования детей на 100 мест, на участке между улицами Королева и Комсомольская, площадью не менее 0,36 га.

Учреждения социального обеспечения и защиты населения

Старение населения, увеличение числа граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, усиливает значение социального обеспечения и защиты в системе культурно-бытового обслуживания муниципального образования.

Потребности населения в услугах учреждений социальной защиты на I очередь (до 2016 г.) могут быть удовлетворены в областном центре.


Генеральным планом на расчетный срок (до 2030 г.) предлагается создать условия для увеличения объема предоставляемых населению социальных услуг путем строительства центра социального обслуживания пенсионеров и инвалидов на 55 мест, на застраиваемом участке по улице Комсомольская.

Учреждения здравоохранения

Здоровье населения определяется условиями повседневной жизни и во многом зависит от того, что делается и какие решения принимаются в сфере здравоохранения.

Система здравоохранения поселка представлена центральной районной больницей на 97 койко-мест, поликлиникой мощностью 76 посещений в смену. Имеется также 5 аптек общей площадью торгового зала 205 м2 и выдвижной пункт скорой помощи.

Согласно произведенным расчётам, поселок Золотухино полностью обеспечен учреждениями здравоохранения, за исключением молочных кухонь и раздаточных пунктов при них.

Генеральным планом на I очередь (до 2016 г.) в целях совершенствования системы здравоохранения предполагается: 

· проведение реконструкции и капитального ремонта существующих объектов здравоохранения, комплектация их оборудованием и персоналом;

· в ЦРБ размещение базового центра врачей общей практики.

Генеральным планом на расчетный срок (до 2030 г.)  предлагается:

· оборудование ЦРБ корпуса молочной кухни производительностью 220 порций в сутки с раздаточным пунктом молочной кухни на 16 м2.

Физкультурно-спортивные сооружения

К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

· отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы по месту жительства населения;

· нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

Для решения перечисленных проблем Генеральным планом на 1 очередь строительства (до 2016 г.) предлагается:
· реконструкция и расширение существующего плоскостного спортивного сооружения (стадион) по ул. Северная;

· строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК),  включающего в себя спортивные сооружения, спортивные залы и крытый бассейн (120 м2 зеркало воды), что позволит:

1) довести обеспеченность населения спортивными сооружениями до нормативной величины;

2) сформировать систему плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта.

Учреждения культуры

Главной целью градостроительства в сфере культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия.

Генеральным планом на 1 очередь строительства (до 2016 г.) предлагается:

· проведение капитального ремонта здания «Золотухинского центра досуга и кино «Заря»;

Генеральным планом на расчетный срок (до 2030 г.) предлагается:

· довести обеспеченность населения учреждениями культуры до значений, рекомендуемых нормативами (в т.ч. библиотек);

Поселок Золотухино располагается в 44-х км от города Курска, предполагается, что удовлетворение потребности в учреждениях культуры будет осуществляться с помощью объектов, расположенных в городе Курске.

Объекты религиозного назначения

Золотухинский район обладает достаточно большим рекреационным потенциалом среди других территорий Курской области, что позволяет говорить о возможном расширении рекреационной деятельности района.

Генеральным планом на 1 очередь строительства (до 2016 г.) предлагается:

· строительство храма на пересечении улиц Кирова и Советская, площадью 0,15 га;

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание
Торговля – наиболее развитая в муниципальном образовании группа учреждений обслуживания населения: 29 магазинов продовольственных и промышленных товаров. Общая площадь торговых залов – 1531 м2.
Обеспеченность населения торговой площадью превышает нормативные значения, однако имеется дефицит мест в предприятиях общественного питания и учреждениях бытового обслуживания.

Задачей Генерального плана на 1 очередь строительства является совершенствование системы учреждений путем:

· строительство рыночной площадки на пересечении улиц Железнодорожная и Набережная, площадью 0,3 га;

· сохранения уровня обеспеченности населения торговой площадью;

· размещения учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности;

· перевода торговли из мелких временных объектов в стационарные.
Территориальная близость посёлка к областному центру способствует тому, что население п. Золотухино часто делает выбор в пользу услуг, предоставляемых учреждениями бытового обслуживания г. Курска, поэтому потребность в строительстве учреждений бытового обслуживания непосредственно в п.Золотухино отсутствует.

Административно-деловые, коммунальные объекты
Обеспеченность поселка административно-деловыми учреждениями в целом соответствует нормам, исключение составляют гостиницы (отсутствуют).

Генеральным планом на 1 очередь строительства (до 2016 г.) предлагается: 

· строительство кафе на 110 посадочных мест в составе гостиничного комплекса на пересечении улиц Железнодорожная и Садовая.

· формирование системы развития административно-деловых учреждений малого и среднего бизнеса.

Таблица 60 – Расчет обеспеченности населения поселка объектами социального, культурно-бытового назначения на расчетный срок.

	№ п/п
	Наименование  учреждений обслуживания
	Един. изм.
	Норма
	Расчетная емкость объектов
	Фактическая емкость объектов
	Отклонение
	Объемы нового строительства
	Объекты и объемы нового строитльства/реконструкции

	
	
	
	
	
	
	в абсолют​ных единицах
	%
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I очередь
	расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Образование и воспитание
	

	1
	Дошкольные образовательные учреждения
	мест
	70
	% общего числа детей
	211
	130
	81
	63%
	90
	строительство 1ДОУ на 100 мест
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Общеобразовательные школы
	мест
	100
	% от охвата детей неполным средним образованием (I-IX классы)
	441
	593
	-152
	-26%
	-
	строительство нового общеобразовательного учреждения емкостью не менее 1000 мест в связи с постепенным закрытием нескольких малокомплектных школ в смежных сельсоветов п. Золотухино
	-

	
	
	
	75
	% детей - средним образованием (X-XI классы)
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Учреждения внешкольного образования
	мест
	10
	% общего числа школьников
	47
	80
	-33
	100%
	-
	строительство комплекса учреждений дополнительного образования детей на 100 мест
	-

	Социальная защита населения
	

	1
	Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов
	центр
	1 на поселение или по заданию на проектирование
	1
	0
	1
	100%
	1
	-
	-

	2
	Центр социальной помощи семье и детям
	центр
	1 на поселение или по заданию на проектирование
	1
	0
	1
	100%
	1
	-
	-

	3
	Дома престарелых для пенсионеров и инвалидов (с 60 лет)
	мест
	28
	55
	0
	55
	100%
	55
	-
	строительство дома престаре​лых для пенсионе​ров и инвали​дов на 55 мест

	4
	Детские дома (от 4 до 17 лет)
	мест на 1тыс.

детей
	3 на 1 тыс. человек
	2
	0
	2
	100%
	-
	-
	-

	Здравоохранение
	

	1
	Стационары всех типов
	коек
	13,47
	определяется органами здравоохра​нения в задании на проектирование
	65
	86
	0
	100%
	-
	-
	-

	2
	Амбулаторно-поли​клинические учреждения
	пос./см.
	18,15
	
	87
	76
	0
	100%
	-
	-
	-

	3
	Аптеки
	объект
	0,6
	
	3
	5
	0
	100%
	
	-
	-

	4
	Выдвижной пункт медицинской помощи
	автом.
	0,2
	1 на 5 тыс. человек в пределах зоны 30-минутной доступности (в расчетной емкости учтен охват жителей района)
	5
	6
	-1
	120%
	-
	-
	-

	5
	Молочная кухня(на 1 ребенка до 1 года)
	порц/сут на реб
	4
	216
	0
	216
	100%
	216
	-
	Оборудование ЦРБ корпуса молочной кухни 220 порц/сут. с раздаточным пунктом молочной кухни 0,15 га

	6
	Раздаточные пункты молочных кухонь (дети о 1 года)
	м2 на реб.
	0,3
	16
	0
	16
	100%
	16
	-
	

	Спортивные сооружения
	

	1
	Территория плоскостных спортивных сооружений (на 1 тыс. чел.)
	га
	0,7
	3,4
	1,515
	1,84
	121%
	1,84
	строительство ФОК (физкультурно-оздоровительного комплекса)
	-

	3
	Спортивные залы общего пользования(на 1 тыс. чел.)
	м2 площ. зала
	80
	383,2
	436
	-53
	-12%
	
	
	

	4
	Бассейны крытые на (1 тыс. чел.)
	м2 зеркала воды
	25
	119,8
	0
	120
	100%
	120
	
	

	Учреждения культуры
	

	1
	Танцевальные залы (дискотеки)
	мест
	6
	29
	0
	29
	100%
	30
	-
	-

	2
	Клубы и дома культуры(1 тыс. чел.)
	мест
	80
	383,2
	284
	99
	35%
	100
	-
	-

	3
	Музеи
	музеи
	1 на поселение или по заданию на проектирование
	1
	0
	1
	100%
	1
	-
	-

	4
	Концертные залы(1 тыс. чел.)
	мест
	4
	19
	0
	19
	100%
	20
	-
	-

	5
	Кинотеатры(1 тыс. чел.)
	мест
	25
	120
	0
	120
	100%
	-
	-
	-

	6
	Библиотеки(1 тыс. чел.)
	тыс.том
	4
	19,16
	5,6
	13,56
	242%
	
	-
	-

	Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание
	

	1
	Магазины промышленных и продовольственных товаров (1 тыс. чел.)
	м2  торг.

площ.
	280
	1 341
	1531
	-190
	-12%
	-
	-
	-

	2
	Рыночные комплексы (1 тыс. чел.)
	м2  торг.

площ.
	24
	115
	0
	115
	100%
	-
	строительство рыночной площадке на пересечении улиц Железнодорожная и Набережная
	-

	3
	Зоны оптово-розничной торговли (1 тыс. чел.)
	м2  торг.

площ.
	5
	24
	0
	24
	100%
	-
	-
	-

	4
	Предприятия общественного питания(1 тыс. чел.)
	мест
	40
	192
	36
	156
	432%
	155
	строительство кафе на 110 посадочных мест в составе гостиничного комплекса
	-

	5
	Магазины кулинарии(1 тыс. чел.)
	м2  торг. площ.
	6
	29
	0
	29
	100%
	15
	-
	-

	6
	Предприятия бытового обслуживания(1 тыс. чел.)
	раб. мест
	9
	43
	12
	31
	100%
	31
	-
	- 

	7
	Прачечные(1 тыс. чел.)
	кг/см
	120
	575
	0
	575
	100%
	100
	-
	- 

	8
	Химчистки(1 тыс. чел.)
	кг/см
	11,4
	55
	0
	55
	100%
	55
	-
	- 

	9
	Бани(1 тыс. чел.)
	мест
	5
	24
	0
	24
	100%
	24
	-
	- 

	Административно-деловые, коммунальные объекты
	

	1
	Жилищно-эксплуатационные организации
	объект
	1 на поселение или по заданию на проектирование
	1
	1
	0
	0%
	-
	-
	-

	2
	Районный (городской) суд
	объект
	1
	1
	1
	1
	100%
	-
	-
	- 

	3
	Гостиницы
	мест
	6
	29
	0
	29
	100%
	30
	строительство кафе на 110 посадочных мест в составе гостиничного комплекса
	-

	4
	Отделения связи 
	объект
	0,1
	1 на 10 тыс.жителей
	0,05
	2
	-1
	-50%
	-
	-
	-

	5
	Отделения банков 
	опер. окно
	0,5
	1 на 2 тыс.жителей
	1,2
	6
	-5
	-83%
	-
	-
	-

	6
	Юридические консультации 
	юрист адвокат
	0,1
	1 на 10 тыс.жителей
	0,05
	1
	0
	100%
	-
	-
	-

	7
	Нотариальная контора 
	нотариус
	0,03
	1 на 30 тыс. жителей
	0,005
	1
	0
	100%
	-
	-
	-


4.3 Обоснование предложений по территориальному планированию транспортной инфраструктуры

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Проблемы в развитии транспорта создают угрозу замедления социального развития и формирования единого экономического пространства. Их скорейшее разрешение становится особенно важным в условиях перехода национальной экономики в фазу устойчивого роста.

4.3.1 Внешний транспорт

На расчетный срок генерального плана внешние связи п. Золотухино будут обеспечиваться, как и в настоящее время, железнодорожным и автомобильным транспортом, в том числе с использованием новых автодорог, строительство которых определено документами территориального планирования Курской области и Золотухинского района.

Железнодорожный транспорт предназначен в основном для перевозки грузов Золотухинского района, однако объем внутренних железнодорожных перевозок грузов и пассажиров не сопоставим по значимости с транзитными межрайонными и межрегиональными перевозками.

 Согласно данным управления Орловско-Курского отделения Московской железной дороги реконструкция железнодорожной станции не планируется.

Ведущую роль в обеспечении внешних связей п.Золотухино будет продолжать играть автомобильный транспорт.  

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

1. Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.

2. Стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

3. Повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

Стратегическими приоритетами при разработке конкретных мероприятий являются:

1. Повышение связности автодорожной сети внутри п. Золотухино Золотухинского района в тех территориях, где существуют или есть потенциал образования интенсивных социальных связей. Стимулирование появления новых точек роста.

2. Модернизация дорог внутри населенных пунктов с целью повышения качества жизни и улучшения доступности объектов социальной сферы.

Основные принципы развития транспортного комплекса п. Золотухино  включают в себя две основные составляющие: улучшение качества автодорог и строительство новых, и изменение маршрутов автобусного сообщения.

Автомобильный транспорт

Генеральным планом на 1 очередь строительства (до 2016 г.)  предполагается: 

· нанесение дорожной разметки, устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;

· замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит обеспечить выполнение основных требований Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» о приведении дорог в нормативное состояние и передаче их на обслуживание органам местного самоуправления муниципального образования. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

Генеральным планом на расчетный срок (до 2030г.) определены мероприятия по развитию пассажирского транспорта:

· открытие нового автобусного маршрута: Золотухино-1-е Скородное;

· удлинение автобусного маршрута: Золотухино-Седмиховка до д. Нижний Даймен;

· организация разворотной площадки на пересечении ул. Железнодорожная и Почтовая, ориентировочной площадью 0,3 га.

4.3.2 Улично-дорожная сеть

Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети п. Золотухино.

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

На I очередь генеральным планом (2016 г.) предлагается: 

· асфальтирование порядка 12.18 км улиц с грунтовым и/или щебеночным покрытием (перечень улиц указан в следующей таблице);

Таблица 61 – Перечень улиц, требующих улучшения дорожного покрытия 

	№ п/п
	Наименование улицы
	Длина, м
	Ширина, м
	Площадь, м2
	Тип покрытия

	
	Улицы местного значения

	1
	Болотная
	170
	4,5
	765
	грунт

	2
	Восточный пер
	204
	4,5
	918
	щебень

	3
	Восточный 2-й пер
	150
	4,5
	675
	щебень

	4
	Восточный 3-й пер
	124
	4,5
	558
	щебень

	5
	Гагарина
	400
	6
	2400
	щебень

	6
	Гайдара
	1200
	6
	7200
	грунт

	7
	Гоголя
	500
	4,5
	2250
	грунт

	8
	Добролюбова
	300
	6
	1800
	грунт

	9
	Есенина
	250
	2,5
	1125
	грунт

	10
	Жданова
	420
	3,5
	1470
	щебень

	11
	Заречная
	620
	3,5
	1470
	щебень

	12
	К.Маркса
	200
	4,5
	900
	щебень

	13
	Калинина
	292
	4,5
	1314
	щебень

	14
	Ленина
	140
	4
	560
	щебень

	15
	Лесной пер
	200
	6
	1200
	щебень

	16
	Луговая
	800
	4,5
	3600
	грунт

	17
	Матросова
	308
	4,5
	1386
	щебень

	18
	Маяковского
	150
	4,4
	675
	щебень

	19
	Мира
	320
	4,5
	1440
	щебень

	20
	Набережная
	1000
	6
	1440
	щебень

	21
	Октябрьская
	552
	4,5
	2484
	грунт

	22
	Орджоникидзе
	550

140
	7,2

9,5
	3960

1330
	щебень

грунт

	23
	Островского
	300
	4,5
	1350
	щебень

	24
	Полевая
	450
	4,5
	2025
	грунт

	25
	Пушкина
	340
	4,5
	1530
	щебень

	26
	Ратникова
	500
	6
	3000
	щебень

	27
	Тихий пер
	400
	4,5
	1800
	грунт

	28
	Фрунзе
	230
	4,5
	1035
	щебень

	29
	Чапаева
	320
	3,5
	1120
	грунт

	30
	Южный пер
	500
	3,5
	1750
	щебень

	31
	Южный  проезд
	150
	3
	450
	грунт

	32
	ИТОГО
	12180
	-
	54980
	-


· строительство пешеходного моста по ул. Луговая;

· восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улиц;

· нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

· при организации новой жилой застройки на участке между улиц Королева и Комсомольская предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков). Доля улиц и проездов от общего количества комплексной жилой застройки должна составлять 5–7%.
В перспективе до 2030 года в случае строительства жилья на новых территориях возможно формирование новых улиц и переулков.
4.4 Обоснование предложений по территориальному планированию инженерного оборудования территории
Развитие инженерной инфраструктуры, ее надежная и эффективная работа являются непременным условием устойчивого развития поселка Золотухино, привлекательности территории для инвестиций.
Основными целями и задачами в развитии инженерной инфраструктуры должны стать:

· 100% обеспечение населения водоснабжением питьевого качества;

· надежное и полное обеспечение потребителей основными энергоносителями: электроэнергией и газом;

· модернизация (реконструкция) объектов ЖКХ, износ которых составляет более 60%;

· очистка сточных вод предприятий социально-культурного и бытового обслуживания до нормативных требований;

· повышение надежности и эффективности работы инженерных коммуникаций и сооружений;

· внедрение прогрессивных современных энергосберегающих технологий и оборудования при развитии и реконструкции объектов ЖКХ;

· обеспечение экологической безопасности функционирования инженерных систем;

· улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых потребителям муниципального образования;

· экономия энергоресурсов за счет внедрения современного оборудования и энергосберегающих технологий.

Для достижения поставленных целей всем соответствующим инженерным службам п.Золотухино и Золотухинского района Курской области необходимо разработать мероприятия по обеспечению муниципального образования необходимыми мощностями и организовать возможность подключения существующих и строящихся объектов.

В соответствии с этим, генеральным планом предлагается оборудовать всеми видами инженерной инфраструктуры помимо существующего:

· на первую очередь строительства (до 2016 года) – 7320 м2 нового жилищного фонда;

· на расчетный срок (до 2030 года) – дополнительно 10800 м2 нового жилищного фонда.

4.4.1 Водоснабжение

Для обеспечения комфортной среды проживания населения п.Золотухино проектом предлагается 100% обеспечение населения централизованным водоснабжением.
Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (2016 г.) и расчетный срок (2030г.), обеспечивая население водой нормативного качества в достаточном количестве.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Количество воды на нужды промышленности и неучтённые расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку в расчёте на одного жителя учтено в количестве 50 л в сутки на человека. Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 4580 чел. и 4000 чел. соответственно.
Таблица 62 – Расчет среднесуточного водопотребления на 1 очередь и расчетный срок

	Наименование потребителей
	Число жителей, чел.
	Норма водопотребления, л/сут.чел.
	Суточный расходы воды населением, м3/сут.
	

	
	настоящее время
	I очередь
	расчётный срок
	I очередь
	расчётный срок
	I очередь
	расчётный срок

	ПГТ
	4790
	4580
	4000
	200
	230
	916
	920

	Неучтённые расходы (10% от общего водопотребления)
	 -
	Х
	Х
	Х
	Х
	92
	92

	Полив улиц, огородов и зелёных насаждений
	 -
	4580
	4000
	50
	50
	229
	200

	Итого
	 -
	Х
	Х
	Х
	Х
	1 237
	1 212

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 63 – Расчет максимального расхода воды на на 1 очередь и расчетный срок 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Расчётный срок
	I очередь

	1
	Среднесуточный расход
	м3/сут
	1 212,0 
	1 237

	2
	Коэффициент суточной неравномерности
	 
	1,2 
	1,2 

	3
	Максимальный суточный расход
	м3/сут
	1 454,4 
	1 483,9 

	4
	Средний часовой расход
	м3/час
	60,6 
	61,8 

	5
	Коэффициент часовой неравномерности
	 
	1,73 
	1,73 

	6
	Максимальный часовой расход
	м3/час
	104,7 
	106,8 

	7
	Максимальный секундный расход
	л/сек
	29,08 
	29,67 

	
	
	
	
	


Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 2565 м3/сут..
На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Расходы воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход  воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Для расчёта расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 10 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение составит  (I очередь строительства и расчетный срок):


[image: image7.wmf]3

108

1000

3600

3

10

1

м

=

´

´

´


Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного расхода в течение 12 часов.

Хранение противопожарного запаса воды предусматривается вместе с регулирующими и аварийными объемами в резервуарах чистой воды на площадке водозабора. 

Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия:

· прокладка уличных разводящих сетей водопровода на территории нового и существующего жилищного строительства, протяженностью 16,83 км (1 очередь, расчетный срок);

· бурение артезианской скважины по ул. Куйбышева на территории существующего водозабора (1 очередь), 

· увеличение мощности источников водоснабжения до 2565 м3/сут (1 очередь);

· установка пожарные гидранты в количестве 43 штук.

4.4.2 Водоотведение

Система канализации проектируется неполная раздельная с отведением сточных вод на очистные сооружения. 

Сточные воды от поселка по самотечным сетям отводятся на канализационные насосные станции. Все сточные воды, поступающие на главную насосную станцию перекачиваются на очистные сооружения биологической очистки с последующей доочисткой в биологических прудах. Выпуск очищенных сточных вод предусматривается в р. Полевая Снова. От промышленных предприятий в систему канализации предусматривается сброс хозяйственно-бытовых сточных вод. Производственные стоки очищаются на локальных очистных сооружениях и использованы в оборотном водоснабжении. 

Сточные воды от секционной жилой и общественно-деловой застройки, а также от промышленных предприятий после локальной очистки поступают в поселковую хозяйственно-бытовую канализацию, по которой поступают на канализационно-очистные сооружения (КОС).  

Из неканализованный застройки, оборудованной выгребами, стоки должны вывозиться на сливные станции, размещаемые вблизи очистных сооружений, на главном подводящем коллекторе. Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения. 

Самотечные сети канализации проектируются из керамических канализационных труб диаметром 200-500мм. Переход под железную дорогу проектируется из керамических труб диаметром 400 в стальной кожухе 1220х10.

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Таким образом, прогнозируемый объем сточных вод на расчетный срок составит 966 м3/сут. (I очередь 962 м3/сут.)
Таблица 64 – Суточные показатели водоотведения

	Наименование потребителей
	Число жителей, чел.
	Норма водоотведения, л/сут.чел.
	Суточный расход, тыс.м3/сут.

	
	I очередь
	расчётный срок
	I очередь
	расчётный срок
	I очередь
	расчётный срок

	Поселок городского типа
	4580
	4000
	200
	230
	916
	920

	Неучтённые расходы (5% от общего водопотребления)
	Х
	Х
	Х
	Х
	46
	46

	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	962
	966


Таким образом, прогнозируемый объем сточных вод на расчетный срок составит 966 м3/сут. (I очередь 962 м3/сут.)
Таблица 65 – Расчётные показатели водоотведения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Расчётный срок
	I очередь

	1
	Среднесуточный расход
	м3/сут
	966
	962

	2
	Среднечасовой расход
	м3/час
	40,3
	40,1

	3
	Коэффициент часовой неравномерности
	-
	2,12
	2,12

	4
	Максимальный часовой расход
	м3/час
	85,5
	85,1

	5
	Максимальный секундный расход
	л/сек
	23,74
	23,64


Необходимые потребности в водоотведении могут быть обеспечены комплексом очистных сооружений мощностью 2060 м3/сут.

Для удовлетворения потребности населения в системе водоотведения Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия:
· доведение пропускной мощности очистных сооружений до 2060 м3/сут. –  (расчетный срок);

· строительство новых очистных сооружений на юго-востоке поселка (1 очередь);

· строительство новых очистных сооружений для ливневой канализации на территории Донского с/с (расчетный срок);

· строительство канализационных сетей и канализационной насосной станции южнее ул. Гайдара (1 очередь) для уже построенных домов секционной застройки, общественных зданий, промышленных предприятий возводимых в прогнозном периоде (1 очередь, расчетный срок) протяженностью 4.782 км;

· проектирование ливневой канализации закрытого типа (общей протяженностью около 2,33 км) по центральным улицам поселка, с учетом рельефа местности, возможно по улице Орджоникидзе до пересечения с ул. Ленина (с одной стороны и  ул. Гостиная с другой) далее до пересечения ул. Фрунзе (ограниченной ул. Первомайская с одной стороны), по ул. Гайдара через ж.д. переезд объединяясь с проектируемой ливневой канализацией по ул. Железнодорожная (от пересечения с ул. Почтовая) далее вдоль железной дороги по территории Донского с/с (расчетный срок).

Основным водоприемником для всей ливнесточной сети предусматривается река Снова. Сброс ливнестоков производится в реку после очистки их на проектируемых очистных сооружениях ливневой канализации. Выбор технологических и конструктивных методов очистки поверхностных сточных вод должен решаться на дальнейших стадиях проектирования.
Строительство ливневой канализации поможет сoxpанить фундамент, осуществить сбop поверхностных вод с кровель зданий, дopoжныx и газонных пoкpытий, принесет комфорт и чистоту на центральных улиц поселка – улице Ленина и Орджоникидзе.

Нормативная санитарно-защитная зона для очистных сооружений в соответствии с САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» составляет 100 метров.

4.4.3 Теплоснабжение
Теплоснабжение объектов жилой и социальной сфер поселка осуществляется централизованно (от стационарных теплоисточников - котельной) и индивидуально (теплоисточники в частных домовладениях). В качестве топлива для обеспечения теплоснабжения в п.Золотухино используется мазут.
Некоторые дома жилой застройки имеют печное отопление, в качестве топлива используется каменный уголь.  Использование каменного угля существенно загрязняет окружающую среду, отрицательно влияет на здоровье населения. Затраты на использование угля и жидкого топлива значительно превосходят затраты на использование природного газа.

Сокращение в результате перехода с угля на газ объемов вредных выбросов в атмосферу позволит улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах муниципального образования, снизить вредное влияние окружающей среды на здоровье населения.

В связи с экономической нецелесообразностью подключения части проектируемого секционного жилищного фонда находящихся на значительном удалении от централизованной системы теплоснабжения, предлагается оборудовать их автономными котельными на газовом топливе.

Отпуск тепловой энергии в п. Золотухино составил 5,6 тыс.Гкал. в год, существующих мощностей хватает для удовлетворения потребности поселка в тепле с учетом водимых объектов жилищного и социально-бытового назначения. 

Развитие теплоснабжения базируется на программе технического перевооружения и строительства новых элементов всей структуры теплового хозяйства.

При проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения предлагается использовать строительные материалы и конструкции, способствующие повышению теплозащиты жилых и общественных зданий согласно новым требованиям строительных норм и правил, а также СНиПа 2.04.07-86 «Тепловые сети».

Для удовлетворения потребности населения в тепле Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия:

 на 1 очередь строительства до 2016 год:

· подключения к центральному теплоснабжению планируемых объектов;

· перевод на газовое топливо котельной, расположенной в поселке;

· замена котельного оборудования, в связи со значительным износом и истечением срока эксплуатации на котельной;

на расчетный срок до 2030 года:

· подключения к центральному теплоснабжению планируемых объектов, возводимых в прогнозном периоде;

· совершенствование системы учета использования тепло-энергоресурсов;

· оптимизацию режимов работы электрических и тепловых сетей, замену морально-устаревшего электротехнического оборудования;

· повышение теплозащиты жилья и общественных зданий.

При проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения предлагается использовать строительные материалы и конструкции, способствующие повышению теплозащиты жилых и общественных зданий согласно новым требованиям строительных норм и правил.

Для замены ветхих тепловых сетей следует использовать полимерные труб, которые имеют повышенный срок службы (до 50 лет). Преимущества полимерных труб очевидны: они не подвержены коррозии, недороги в ремонте, имеют защиту от блуждающих токов. На участках, где трубопровод надземный предлагается заменить его на канальный, что снизит теплопотери в зимний период времени, а это означает существенную экономию топлива. Эта экономия достигается за счет того, что ниже уровня промерзания сохраняется постоянная положительная температура. Кроме этих факторов, в пользу подземной прокладки трубопровода говорит и то, что мы экономим место в поселке, а также придаем более эстетичный облик улицам.

4.4.4 Газоснабжение

Газоснабжение поселка обеспечивается на базе природного сетевого газа от  системы магистрального газопровода  Шелебинка-Москва через  АГРС «Щурово.  

Протяженность газопроводов высокого и среднего давления поселка составляет  41,5 км.

Проектные предложения генерального плана по развитию системы газоснабжения п. Золотухино направлены на 100 % обеспечение природным газом действующих и перспективных объектов социально-культурного назначения  и жилой застройки.
Проектные решения соответствуют требованиям экологических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных нормативами мероприятий.

В соответствии с информацией, представленной Фатежским филиалом ОАО «Курскгаз», существующие мощности АГРС «Щурово» в состоянии обеспечить газопотребление поселка на расчетный срок. 

Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия: 

· провести модернизацию муниципальных и ведомственных котельных, перевод их на газовое топливо (на 1-ую очередь и расчетный срок).

· строительство ШРП и подключение к системе газоснабжения поселка запланированных объектов жилой и общественно-деловой застройки (на 1-ую очередь и расчетный срок) протяженностью 4,4 км;

· замена ветхих участков газопроводной сети поселка и модернизация объектов системы газоснабжения (на 1-ую очередь).

Развитие газификации поселка даст высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастет надежность теплоснабжения и снижение влияния на окружающую среду.
4.4.5 Электроснабжение 

Электроснабжение потребителей п.Золотухино Курской области осуществляется от системы ОАО «Курскэнерго».  

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения поселка электроэнергией.

Главная задача энергетического комплекса - повышение надежности энергообеспечения и энергобезопасности п.Золотухино.

Электрические нагрузки потребителей п.Золотухино на перспективу определены в соответствии с прогнозом их роста, принятом в Схеме развития электрической сети 35-110кВ ОАО «Курскэнерго.

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечивать население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии на расчетный срок, однако оборудование изношено на 75-100% и требует капитального ремонта и модернизации.

ПС 110/35/10 «Золотухино» введена в работу в 1973 года, изношенность оборудования ПС составляет – 78,8%. 

Для обеспечения успешного развития системы электроснабжения поселка Генеральным планом предусматривается выполнение следующих задач:
· с целью обеспечения надежности системы энергоснабжения необходимо провести мероприятия по замене изношенных высоковольтных линий, капитальному ремонту и модернизации оборудования электрических подстанций и трансформаторов (на 1-ую очередь до 2016 г.);

· в связи со значительным износом необходима поэтапная реконструкция существующей подстанции 110 кВ поселка с заменой устаревшего оборудования на новое (расчетный срок). Загрузка подстанций составляет 6,3-25,6% , что позволяет подключать к ним дополнительные нагрузки;

· реконструкция линий 0,4-10кВ с заменой опор на железобетонные, а также реконструкция трансформаторных подстанций, имеющих большой процент износа (на 1-ую очередь до 2016 г.);

· строительство высоковольтных линий электропередач для подключения к системе энергоснабжения планируемых объектов жилищного строительства (расчетный срок).

4.4.6 Связь. Радиовещание. Телевидение

Согласно нормам телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности Н.П.2.008-7-85, норма телефонной плотности для городов – 100%-ная телефонизация квартирного сектора, 4 телефона-автомата на 1000 жителей и 7% телефонных номеров для предприятий и учреждений от числа номеров жилищного фонда. В соответствии с данными требованиями, потребность в телефонных номерах на расчетный срок составит 2112 номеров. 


Расчет потребности в телефонных номерах на расчетный срок генерального плана: 

1) Количество телефонных номеров жилищного фонда:

1947 + 174 = 2121 - телефонных номеров жилищного сектора.

где:

1947 – число квартир и индивидуальных домов на сегодняшний срок;

174 – количество квартир вводимого жилищного фонда.

2) Количество телефонных номеров предприятий и учреждений:

2121 * 7% = 149 - телефонных номеров для предприятий и учреждений.

3) Количество телефонов-автоматов:

4000 / 1000 * 4 = 16 – потребность в телефонах–автоматах.

4) Общее количество телефонных номеров:

1947+149+16 = 2112 - всего необходимо телефонных номеров на расчетный срок.

В соответствии с данными и численностью населения на территории п. Золотухино, предлагается установка 16 таксофонов. 

На расчетный срок существующая емкость АТС удовлетворит потребность населения поселка в телефонных номерах.

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий и теле- , радиовещания поселка является:

· развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

· развитие почтовой связи, расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Internet для населения на основе спутниковой и автоматизированной сети связи Курской области;

· увеличение количества программ теле- и радиовещания, транслируемых на территории поселка, подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения. 

Для развития системы телефонной связи Генеральным планом на расчетный срок предусматривается:
· увеличение мощности действующей АТС с доведением емкости телефонных номеров до 2112 (2112-1947=165);

· установка 16 таксофонов на территории поселка;

· прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда.

4.4.7 Инженерная подготовка территории

Основные решения по инженерной подготовке территории разрабатываются в соответствии с проектными предложениями Генерального плана п. Золотухино.

Мероприятия по инженерной подготовке территории одновременно являются и мероприятиями по благоустройству территории, поэтому обе группы мероприятий целесообразно проводить одновременно. 

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и инженерно-геологическими условиями, Генеральным планом предусматривается следующий комплекс мероприятий:

1. Благоустройство водных объектов и их водоохранных зон, защита от затопления паводком.

2. Укрепление склонов балок, расположенных в южной части поселка;

3. Расчистка и профилирование русла р. Снова.

4. Благоустройство береговой защитной полосы реки.

5. Рекультивация нарушенных территорий (благоустройство оврагов, карьеров).

6. Подготовка территорий с просадочными грунтами.

Основной задачей настоящего проекта является завершение комплекса природоохранных мероприятий, включающих восстановление и расчистку русла реки Снова от древесно-кустарниковой, водной растительности и илистых отложений, улучшение санитарно-технического состояния поймы, снижение негативного воздействия от подтопления паводковыми и грунтовыми водами, а также улучшение условий для рекреационного использования реки местными жителями, установление границ водоохраной зоны, посадка прирусловой лесополосы.

Для организации отвода грунтовых и поверхностных вод с подтопленных территорий необходимо завершить восстановление русла реки Снова до естественных параметров, углубив и расширив ее экскаватором и земснарядом, так как в настоящее время санитарно-техническое состояние русла и поймы реки неудовлетворительное. 

Учитывая, что река протекает по территории, прилегающей к поселку Золотухино, являющимся районным центром Курской области, необходимо, в первую очередь, выполнить работы по расчистке и восстановлению русла реки с одновременным  проведением природоохранных мероприятий по осадке прирусловой водорегулирующей лесополосы и установлению водоохраной зоны с  закреплением ее границы на местности информирующими водоохранными знаками.

Комплекс мероприятий, намеченных в настоящем проекте, направлен на охрану и восстановление природной среды, состояние которой на рассматриваемом участке за последние несколько лет заметно ухудшилось. Этому в значительной мере способствовала деятельность человека.

4.5 Обоснование предложений по развитию объектов системы рекреации, а также благоустройства и озеленения территории.

Общая площадь зеленых насаждений общего пользования поселка Золотухино составляет 3,1 га. 

Зеленые насаждения общего пользования недостаточны по площади (1,87 м2/на 1 человека) согласно нормативным требованиям (10 м2/на 1 человека), установленным в СП 42.13330.2011.

 Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленых насаждений, необходимые для нормализации экологической обстановки. С этой целью площадь зеленых насаждений  общего пользования на одного жителя поселения  в расчетном периоде будет доведена до 10 м2.

Таблица 66 – Расчет потребности в зеленых насаждениях общего пользования

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение

	
	
	
	расчётный срок
	I очередь

	1
	Расчётная численность населения
	чел.
	4 000
	4 580

	2
	Норматив площади озелененных территорий на 1 человека
	м2
	10
	10

	3
	Расчётная нормативная площадь зелёных насаждений
	га
	4,0
	4,6

	4
	Площадь зелёных насаждений поселка на 01.01.2011 г.
	га
	0,9
	0,9

	5
	Разность между нормативной и проектируемой площадью зелёных насаждений - всего
	га
	3,10
	3,68

	5.1
	на 1 человека
	м2
	7,8
	8,0


Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации поселка Золотухино предлагается: 
· сохранение существующих и создание новых зеленых территорий общего пользования (озеленение улиц, устройство парков) и специального назначения (защитных полос вдоль железнодорожных путей, инженерно-технических зон и коммуникаций);

· реконструкция (благоустройство) парка, расположенного на углу улиц Кирова и Советская;

· разбивка 2-х парков на застраиваемом участке между улицами Королева и Комсомольская, площадью около 0,82 га;

· оборудование пляжа в западной части поселка (1 очередь);

· формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети поселка, как одного из основных элементов в системе зеленых насаждений общего пользования;

· рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения.

4.6 Обоснование предложений по санитарной очистке. Размещение кладбищ

В комплекс по санитарной очистке территории поселка Золотухино входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых, хозяйственно-бытовых отбросов. 
Годовое накопление твердых отходов на первую очередь строительства и расчетный период составят, соответственно 7,158 тыс.м3 и 6,315 тыс.м3.

Таблица 67 – Объёмы накопления бытовых отходов

	Бытовые отходы
	Число жителей, чел./площадь твердого покрытия улиц, м2

	Удельная норма накопления на 1 человека в год
	Общее накопление в год

	
	
	кг
	л
	I очередь
	расчётный срок

	
	I очередь
	расчётный срок
	I очередь
	расчётный срок
	I очередь
	расчётный срок
	т
	м3
	т
	м3

	Общее количество зданий по поселку с учетом общественных 
	4 580
	4000
	300
	300
	1500
	1500
	1 374
	6 870
	1 200
	6 000

	Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков
	 

32000
	35000
	6
	6
	9
	9
	192
	288
	210
	315

	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1566
	7158
	1410
	6315


При санитарной очистке поселка необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

7158 : 365 х 1,2 = 23,5м3.
С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в 2 дня) количество контейнеров составит:

23,5 х 2 = 47 шт.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается довести обеспеченность контейнерами  в черте п. Золотухино до 47 шт. 

Примерный расчет заполнения площади полигона ТБО приведен ниже:

6315 * 20  : 10 = 12630 м2 или 1,263 га (в год 0,063 га)

где 20 – расчетный период, лет;

 6315 –норма накопления отходов поселком в год, м3/год;

 10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения всех бытовых отходов, которые будут образованы в поселке до 2030 г., потребуется свободный участок полигона, площадью 1,3 га.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории п. Золотухино генеральным планом на первую очередь строительства предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

· выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

· организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 47 контейнеров.

Размещение кладбищ

По строительным нормам и правилам, утвержденным СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на тысячу населения требуется 0,24 га площади кладбища. Таким образом, на расчетный срок при численности населения, равной 4000 человек, необходимо довести обеспеченность площадью территорий ритуального значения до 1 га, путем резервирования территории кладбища, расположенного в д. Щурово Донского сельсовета, на расчетный срок. 

4.7 Обоснование предложений по охране окружающей среды

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии поселка.

Основным принципом формирования пространственной концепции поселка является приоритет природно-экологического подхода в решении планировочных задач.

В целях изменения экологической ситуации в лучшую сторону генеральным планом предлагается осуществить ряд первоочередных природоохранных мероприятий:

1.
выявление и ликвидация  всех несанкционированных свалок  с последующей рекультивацией земель;

2.
разработка схемы обращения с отходами;

3.
разработка проектов СЗЗ для всех существующих и планируемых объектов и сетей производственно - коммунальной и транспортно-инженерной инфраструктур с проведением мероприятий по: 

· установке пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях; 

· реконструкции и усовершенствованию имеющегося оборудования.

Градостроительные мероприятия сводятся, в основном, к комплексу мероприятий, препятствующих распространению загрязнений в окружающую среду проектируемой застройкой и мероприятиям, создающим должный комфорт и санитарно-гигиенический уровень и улучшающим окружающую среду.

4.8 Обоснование предложений по охране объектов культурного наследия

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Закона Курской области «Об объектах культурного наследия Курской области», для всех объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории поселка, требуется разработать паспорта и утвердить проекты границ их территорий, а для наиболее значимых установить охранные зоны и зоны регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременений в ФРС.

 В поселке Золотухино находится 1 памятник истории. На объект культурного наследия, расположенный в поселке, охранная зона не установлена.

Территорией объекта культурного наследия является земельный участок, непосредственно занимаемый объектом наследия и связанный с ним исторически и функционально.

Генеральным планом рекомендуется: 

· проводить дальнейший учет и изучение историко-культурного наследия поселка;

· планировать мероприятия по реставрации, ремонту памятника истории и благоустройство территории. 

· разработать и утвердить проекты границ территорий памятника истории, охранных зон и зон регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременений в ФРС.

Любое новое строительство осуществляется при отсутствии на территории объектов культурного наследия (включенных в реестр и выявленных объектов культурного наследия), либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия. В случае наличия данных объектов на территории, подлежащей хозяйственному освоению, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проводятся при наличии в проектах работ по обеспечению сохранности данных объектов культурного наследия (ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской  Федерации»). 

  Наличие/отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, определяется на основании историко-культурной экспертизы земельного участка (ст. 30-31 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

5 МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Схемой территориального планирования Курской области запланированы следующие мероприятия, касающиеся п.Золотухино:
· Строительство сети региональных дорог класса «А» на основе сети опорных дорог области разного класса, в т.ч. новые широтные:

· Дмитриев – Фатеж – Золотухино – Косоржа – Моховое – Ливны.

· Строительство сети региональных дорог класса «А» на основе сети опорных дорог области разного класса, в т.ч новые меридиональные:

·  Бузулук – Поныри – Золотухино – Курск/Введенское – Кленовое – Кировский – Пристень.

· Реконструкция автомобильной дороги местного значения Фатеж – Золотухино.

6 МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЗОЛОТУХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Схемой территориального планирования Золотухинского муниципального района Курской области запланированы следующие мероприятия, касающиеся п.Золотухино:
Предложения в сфере образования:

Планируется  постепенное закрытие малокомплектных школ (до 2020 г. всех школ с численностью учеников менее 30 чел.). Большая часть школ сохраняются как основные школы (обучение школьников до 9 класса). После 9 класса они переходят в базовые школы. Выделяются базовые школы, обладающие лучшей материально-технической базой, преподавательским составом, возможностями организации более качественного учебного процесса. Эти школы становятся центром приема детей из основных школ на 10 и 11 классы. Подобными школами должны стать: Золотухинские средняя и основная школы.

Осуществлению данных мероприятий должна предшествовать реализация двух программ: 

· обеспечение базовых школ автобусами, пригодными для перевозки детей, оборудование в школах мест для хранения автобусов. Целесообразно объединение всего автобусного хозяйства района в одну организацию, с единым руководством, помещениями и оборудованием для ремонта. При организации автобусного хозяйства необходимо предусмотреть возможность использования автобусов не только для целей перевозки детей из школы в школу (выездов школьников на экскурсии, использование автобусов в общественных целях муниципальными образованиями). При компоновке структуры автобусного парка необходимо предусмотреть возможные пассажиропотоки (часть автобусов может быть малой вместительности), качества техники по проходимости. 

· осуществление ремонта и модернизации в первую очередь базовых школ. Эти школы должны быть в первую очередь обеспечены наиболее современным оборудованием для образовательного процесса.

Осложняющим реализацию схемы негативным последствием является высвобождение кадров реорганизуемых школ. Необходимо способствовать трудоустройству увольняемых работников (трудоспособного возраста) либо в других школах района, либо в других организациях, в том числе в администрациях муниципальных образований.
Дошкольное образование должно развиваться в рамках гибкой системы «детский сад-школа». В настоящее время потребность в дошкольных учреждениях наиболее острая в Золотухино (об этом свидетельствуют демографические тенденции) и содержание этих фондов станет неэффективным. В то же время трансформация части школьных помещений под детский сад и в дальнейшем их возвращение в процесс школьного обучения (после перехода детей в школьный возраст) позволит обеспечить все возрастные группы детей образовательными услугами.

Таблица 68 – Пространственная организация школьного образования Золотухинского района на период до 2020 г.

	№
	Территория
	Базовая школа
	Школы, сохраняемые в статусе ОШ (до 2020 г)
	Школы, планируемые к закрытию до 2010 г
	Школы, планируемые к закрытию до 2020 г
	Численность обслуживаемого населения
	Численность учащихся в 2007/2008 уч. году.
	Прогноз численности учащихся к 2020 г.

	1
	Донской, Новоспасский, Фентисовский, 1 район пос.Золотухино
	Золотухинская ООШ (преобразуется в СОШ)
	Новоспасская СОШ, Фентисовская ООШ
	-
	Боевская НШ, Дерловская НШ
	5902
	314
	280-310

	2
	Пос. Золотухино, Революционный, Бело-Колодезский, Вереитиновский
	Золотухинская СОШ
	Революционная ООШ
	Сергиевская НШ, Матвеевская ООШ
	Вереитиновская ООШ, Белоколодезская ООШ
	5128
	608
	460-500


Предложения в сфере здравоохранения:

В ЦРБ (п.Золотухино) сохраняются стационары по лечению массовых заболеваний, некоторые виды других услуг (в том числе хирургических).

Одновременно в районном центре (п.Золотухино) размещается базовый центр врачей общей практики. За каждым из врачей закрепляется определенная территория. Врачи общей практики специализируются на диагностировании заболеваний, а также оказании первичной помощи (по сути, заменяют ФАП).

Предложения по защитным зеленным зонам:

Несмотря на запрет зеленых зон градостроительного кодекса и рекомендации о ликвидации зеленых зон вокруг городов и поселков, рекомендуется сохранить регламентированную защитную зеленную зону вокруг п.Золотухино.

Предложения по инженерной инфраструктуре:

· Первая очередь строительства: 

· для п. Золотухино принята норма водопотребления 140 л/сут. на человека, в которую включены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях (160 л/сут), неучтенные расходы 10%, поливка (60 л/сут);

· реконструкция инженерной инфраструктуры п. Золотухино;

· дополнительно к существующим 5 скважинам планируется бурение ещё 1 скважины;

· для п. Золотухино принята норма водоотведения 170 л/сут. на человека, в которую включены расходы стоков от жилых и общественных зданий (160 л/сут), неучтенные расходы 5%;

· строительство новых очистных сооружений в п.Золотухино;

· реконструкция и перевод на газовое топливо котельной в п.Золотухино;

В связи со значительным износом необходима поэтапная реконструкция существующей подстанций 110 кВ посёлка с заменой устаревшего оборудования на новое. Загрузка подстанций составляет 25,6-63 % , что позволяет подключать к ним дополнительные нагрузки.
Требуется провести реконструкцию линий 04-10кВ. с заменой опор на железобетонные а также реконструкцию трансформаторных подстанций. При реконструкции сети электроснабжения с расширением застройки посёлка, возможном размещении производств требуется учитывать положения п.п.5.1, 5.3, 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90.).

Таблица 69 – Предложения по реконструкции ВЛ-35кВ

	№№

пп
	Наименование
	Мероприятия

	1
	ВЛ 35кВ Золотухино-Казанка.
	реконструкция

	2
	ВЛ 35кВ Золотухино-Демякино.
	реконструкция

	3
	ВЛ 35кВ Золотухино-сахарный завод.
	реконструкция


Расчетный срок:

· для п. Золотухино принята норма водопотребления 270 л/сут. на человека, в которую включены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях (180 л/сут), неучтенные расходы 10%, поливка (70 л/сут);

· реконструкция инженерной инфраструктуры п.Золотухино;

· для п.Золотухино принята норма водоотведения 190 л/сут. на человека, в которую включены расходы стоков от жилых и общественных зданий (180 л/сут), неучтенные расходы 5%;

· реконструкция ПС 110кВ «Золотухино»;

· реконструкция ВЛ-35кВ «Золотухино-Фентисово-Маяк»;

· мероприятия по модернизации и строительству сетей 10 и 0,4 кВ:

Таблица 70 – Предложения по модернизации и строительству сетей 10 и 0,4 кВ

	№№

пп
	Наименование

потребителей
	Обеспечение

электроэнергией

	1
	Жилищный фонд п.Золотухино
	модернизация существующих сетей 10 и 0,4кВ;

строительство новых сетей 10кВ от ПС 110кВ «Золотухино»


Предложения по транспортной инфраструктуре:
· Первая очередь строительства: 

· модернизация автомобильных дорог внутри п.Золотухино;

· открытие нового автобусного маршрута: Золотухино-1-е Скородное;

· удлинение автобусного маршрута: Золотухино-Седмиховка до д. Ниж. Даймен.

Предложения по жилищному строительству:
· Расчетный срок:

· реконструкция жилищного фонда, находящегося в неудовлетворительном состоянии в п. Золотухино.

7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ ПОСЕЛКА  И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ  В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ ПОСЕЛКА
Мероприятия по изменению и/или уточнению границ поселка Золотухино Генеральным планом не предусматриваются.
8 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

Таблица 71 – Основные технико-экономические показатели генерального плана п.Золотухино

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	ТЕРРИТОРИЯ
	
	
	

	 1.
	Общая площадь земель в границах застройки
	га
	651
	651

	
	
	% от общей площади земель в установленных границах
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1
	Жилая зона
	га
	199,3/30,6
	217,7/33,4

	
	
	%
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.1
	зона малоэтажной жилой застройки
	га
	5,9/0,9
	5,9/0,9

	
	
	%
	
	

	1.1.2
	зона жилой застройки средней этажности
	га
	0
	0

	
	
	%
	
	

	1.1.3
	зона индивидуальной жилой     застройки постоянного проживания
	га
	193,4/29,7
	211,8/32,5

	
	
	%
	
	

	1.1.4
	зона индивидуальной жилой     застройки сезонного проживания
	га
	0
	0

	
	
	%
	
	

	1.1.5
	зона временной жилой застройки
	га
	0
	0

	
	
	%
	
	

	1.1.6
	зона мобильного жилья
	га
	0
	0

	
	
	%
	
	

	1.1.7
	иные жилые зоны
	га
	0
	0

	
	
	(...)
	
	

	1.2
	Общественно деловая зона
	га
	25,4/3,9
	31,1/4,8 

	
	
	%
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	1.2.1
	зона административно-делового социально-бытового назначения и культурно-досугового назначения
	га
	11,3/1,72
	13,8/2,12

	
	
	%
	
	

	1.2.2
	зона торгового назначения
	га
	0
	0

	
	
	%
	
	

	1.2.3
	зона учебно-образовательного  назначения
	га
	4/0,6
	6,7/1,03

	
	
	%
	
	

	1.2.4
	зона спортивного назначения
	га
	3/0,46
	3,5/0,53

	
	
	%
	
	

	1.2.5
	зона здравоохранения
	га
	2,6/0,4
	2,6/0,4

	
	
	%
	
	

	1.2.6
	зона культового назначения
	га
	4,5/0,69
	4,5/0,69

	
	
	%
	
	

	1.2.7
	зона научно-исследовательского обеспечения
	га
	0
	0

	
	
	%
	
	

	1.2.8
	иные административно-деловые  зоны
	га
	0
	0

	
	
	%
	
	

	1.3
	Производственная зона
	га
	63,5/9,75
	44,9/10,92

	
	
	%
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	1.3.1
	зона промышленности
	га
	26,3/4,1
	34/5,22

	
	
	%
	
	

	1.3.2
	коммунально-складского   назначения зона
	га
	37,2/5,7
	37,2/5,7

	
	
	%
	
	

	1.3.3
	иные производственные зоны
	га
	0
	0

	
	
	%
	
	

	1.4
	зона инженерной инфраструктуры
	га
	4,65/0,71
	6,25/0,96

	
	
	%
	
	

	1.4.1
	энергообеспечения
	га
	2,6/0,4
	2,6/0,4

	
	
	%
	
	

	1.4.2
	водоснабжения и очистки стоков
	га
	2,05/0,31
	3,65/0,56

	
	
	%
	
	

	1.4.3
	связи
	га
	0
	0

	
	
	%
	
	

	1.4.4
	иные зоны инженерной

инфраструктуры
	га
	0
	0

	
	
	%
	
	

	1.5
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	100,1/15,4
	106,4/16,35

	
	
	%
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	1.5.1
	зона внешнего транспорта
	га
	34,5/5,3
	34,5/5,3

	
	
	%
	
	

	1.5.2
	зона городского (поселкового) транспорта
	га
	0
	0

	
	
	%
	
	

	1.5.3
	зона индивидуального           транспорта
	га
	0
	0

	
	
	%
	
	

	1.5.4
	зона улично-дорожной сети
	га
	65,6/10,1
	71,9/11,05

	
	
	%
	
	

	1.5.5
	иные зоны транспортной        инфраструктуры
	га
	0
	0

	
	
	%
	
	

	1.6
	Рекреационные зоны
	га
	225,6/34,6
	206/31,8

	
	
	%
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	1.6.1
	зона мест общего пользования
	га
	1/0,15
	2/0,3

	
	
	%
	
	

	1.6.2
	зона городских (сельских) природных территорий
	га
	224,6/34,5
	204/31,3

	
	
	%
	
	

	1.6.3
	иные рекреационные зоны
	га
	0
	0

	
	
	%
	
	

	1.7
	зона сельскохозяйственного    использования
	га
	26,7/4,1
	26,7/4,1

	
	
	%
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	1.7.1
	зона сельскохозяйственных     угодий
	га
	26,7/4,1
	26,7/4,1

	
	
	%
	
	

	1.7.2
	зона животноводства
	га
	0
	0

	
	
	%
	
	

	1.7.3
	иные зоны сельскохозяйственного   назначения
	га
	0
	0

	
	
	%
	
	

	1.8
	Зона специального назначения
	га
	2/0,3
	2/0,3

	
	
	%
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	1.8.1
	зона ритуального назначения
	га
	1,8/0,27
	1,8/0,27

	
	
	%
	
	

	1.8.2
	зона складирования и захоронения отходов
	га
	0,2/0,03
	0,2/0,03

	
	
	%
	
	

	1.8.3
	иные зоны специального назначения
	га
	0
	0

	
	
	%
	
	

	1.9
	зона военных объектов и режимных территорий
	га
	0
	0

	
	
	%
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	1.9.1
	Зона оборонного значения
	га
	0
	0

	
	
	%
	
	

	1.9.2
	зона режимных территорий
	га
	0
	0

	
	
	%
	
	

	1.9..3
	иные зоны военных объектов и  режимных территорий
	га
	0
	0

	
	
	%
	
	

	1.10
	зона акваторий
	га
	7,4/1,14
	7,4/1,14

	
	
	%
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	1.10.1
	зона государственных акваторий
	га
	0
	0

	
	
	%
	
	

	1.10.2
	городские (поселковые) акватории
	га
	7,4/1,14
	7,4/1,14

	
	
	%
	
	

	1.10.3
	иные зоны акваторий
	га
	0
	0

	
	
	%
	
	

	1.11
	Зона фонда перераспределения  городских (сельских) земель
	га
	0
	18,4/2,8

	
	
	%
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	1.11.1
	зона перспективного освоения  (по генеральному плану)
	га
	0
	18,4/2,8

	
	
	%
	
	

	1.11.2
	зона размещения объектов рынка недвижимости
	га
	0
	0

	
	
	%
	
	

	1.11.3
	зона резервных территорий
	га
	18,4/2,8
	0

	
	
	%
	
	

	1.11.4
	Иные зоны фонда перераспределения городских (сельских) земель
	га
	0
	0

	
	
	%
	
	

	2
	НАСЕЛЕНИЕ
	
	
	

	2.1
	общая численность постоянного населения
	чел.
	4790
	4000/83,5%

	
	
	% роста существующей численности от постоянного населения
	
	

	2.2
	плотность населения
	чел. на га
	7,35
	6,14

	2.3
	возрастная структура

населения:
	чел.
	
	

	
	
	%
	
	

	2.3.1
	население младше трудоспособного возраста
	чел.
	789/16,4
	720/18

	
	
	%
	
	

	2.3.2
	население в трудоспособном    возрасте
	чел.
	2029/42
	1720

	
	
	%
	
	

	2.2.3
	население старше трудоспособного возраста
	чел.
	1972/41
	1560/39

	
	
	%
	
	

	3
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
	
	
	

	3.1
	средняя обеспеченность населения общ. S
	м2/чел.
	22
	30

	3.2
	общий объем жилищного фонда
	общ. S, м2
	102600/1947
	120000/2121

	
	
	кол-во домов
	
	

	
	в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки:
	
	
	

	3.2.1
	малоэтажная индивидуальная    жилая застройка
	общ. S, м2
	102600/1947
	120000/2121

	
	
	кол-во домов
	
	

	
	
	% от общего объема жилищного фонда
	
	

	3.3
	общий объем нового жилищного  строительства
	общ. S, м2
	0
	17400/-/0,84

	
	
	кол-во домов
	
	

	
	
	% от общего объема жилищного фонда
	
	

	
	в т.ч. из общего объема нового жил. строительства по типу застройки:
	
	
	

	3.3.1
	малоэтажная индивидуальная  жилая застройка
	общ. S, м2
	0
	17400/-/0,84

	
	
	кол-во домов
	
	

	
	
	% от общего объема нового жилищного строительства
	
	

	3.4
	общий объем убыли жилищного фонда
	общ. S, м2
	0
	0

	
	
	кол-во домов
	
	

	
	
	% от общего объема нового жилищного строительства
	
	

	
	в т.ч. в общем объеме убыли жилищного фонда по типу

застройки:
	
	
	

	3.4.1
	малоэтажная индивидуальная    жилая застройка
	общ. S, м2
	0
	0

	
	
	кол-во домов
	
	

	
	
	% от общего объема убыли жилищного фонда
	
	

	3.5
	существующий сохраняемый      жилищный фонд
	общ. S, м2
	102600/1947/100
	120000/2121/100

	
	
	кол-во домов
	
	

	
	
	% от общего объема сущ. жилищного фонда
	
	

	4
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО            ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
	
	
	

	4.1
	объекты учебно-образовательного назначения
	мест
	723
	1677

	4.2
	объекты здравоохранения
	коек/ посещ. в смену
	97/76
	97/76

	4.3
	объекты социального

обеспечения
	объект
	0
	1

	4.4
	спортивные и физкультурно-    оздоровительные объекты
	объект
	3
	4

	4.5
	объекты культурно-досугового  назначения
	объект
	3
	3

	4.6
	объекты торгового назначения
	торговая площадь, м2
	1531 
	1531 

	4.7
	объекты общественного питания
	мест
	36 
	196 

	4.8
	организации и учреждения      управления
	объект
	8
	8

	4.9
	учреждения жилищно-           коммунального хозяйства
	объект
	1
	1

	4.10
	объекты бытового обслуживания
	рабочих мест
	12
	12

	
	объекты связи
	объект
	2
	2

	4.11
	объекты специального назначения
	га
	2
	2

	5
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	
	
	

	5.1
	Общая протяженность улично-дорожной сети
	км
	28,85
	31,5

	5.1.1
	- в том числе с усовершенствованным покрытием
	км
	16,668
	31,5

	5.2
	протяженность линий общественного пассажирского  транспорта - автобус          
	км
	0
	0

	5.3
	протяженность основных улиц и проездов:
	
	
	

	5.3.1
	- всего                       
	км
	28,85
	31,5

	
	в том числе:                  
	
	
	

	5.3.2
	- магистральных улиц
	км
	4,1
	4,1

	5.3.3
	- улиц жилой  застройки
	км
	24,4
	27,4

	5.3.4
	- проездов                    
	км
	
	

	5.4
	из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности  
	%
	0
	0

	5.5
	плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов  поселка
	%
	0
	0

	5.6
	количество транспортных       
развязок в разных уровнях     
	единиц
	0
	0

	5.7
	средние затраты времени на    
трудовые передвижения в один  конец  
	мин.
	0,46
	0,46

	6
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И   БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
	
	
	

	6.1
	водоснабжение
	
	
	

	6.1.1
	водопотребление
	
	
	

	
	- всего
	тыс. м3/ в сутки
	0,225
	1,212

	
	в том числе:
	
	
	

	6.1.1.1
	- на хозяйственно-питьевые

нужды
	тыс. м3/ в сутки
	0,181
	0,92

	6.1.1.2
	- на производственные нужды
	тыс. м3/ в сутки
	0,044
	0,292

	6.1.2
	производительность водозаборных сооружений
	тыс. м3/ в сутки
	
	

	6.1.2.1
	в т.ч. водозаборов подземных вод
	тыс. м3/ в сутки
	1,6
	2,565

	6.1.3
	среднесуточное водопотребление на 1 человека
	л/в сутки на чел.
	200
	230

	
	в том числе:
	
	
	

	6.1.3.1
	- на хозяйственно-питьевые    нужды
	л/в сутки на чел.
	
	

	6.1.4
	протяженность сетей
	км
	22,4
	36,7

	6.2
	канализация
	
	
	

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод
	
	
	

	
	- всего
	тыс. м3/в сутки
	2,1
	2,06

	
	в том числе:
	
	
	

	6.2.2
	протяженность сетей
	км
	0,7
	7,508

	6.2.3
	электроснабжение
	
	
	

	6.2.4
	Кол-во трансформаторов
	шт.
	21
	21

	6.2.5
	Мощность трансформаторов
	кВ
	5058
	5058

	6.2.6
	Количество подключенных абонентов
	абон.
	1827
	1827

	6.2.7
	протяженность сетей
	км
	9,6
	9,6

	6.3
	теплоснабжение
	
	
	

	6.3.1
	потребление тепла                   
     -всего
	Гкал/год
	5600
	5600

	
	в том числе:
	
	
	

	6.3.1.1
	- на коммунально-бытовые нужды
	Гкал/год
	2800
	2800

	6.3.1.2
	- на производственные нужды
	Гкал/год
	2300
	2300

	6.3.2
	протяженность сетей
	км
	3,3
	3,3

	6.4
	газоснабжение
	
	
	

	6.4.1
	протяженность газопровода 
	км
	41,5
	41,5

	
	в том числе:
	
	
	

	6.4.1.1
	- низкого давления
	км
	31,5
	31,5

	6.4.1.2
	- среднего давления
	км
	10
	10

	6.4.2
	Количество распределительных устройств 
	шт.
	17
	17

	6.4.2
	протяженность сетей
	км
	45,5
	45,5

	6.5
	связь
	
	
	

	6.5.1
	охват населения телевизионным вещанием
	% от населения
	100
	100

	6.5.2
	обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров
	1947
	2112


Приложение №6

к решению Собрания депутатов поселка Золотухино 

от 03.08.2012г. №12

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

 ПОСЕЛКА ЗОЛОТУХИНО

ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера

ВВЕДЕНИЕ


Цель разработки раздела «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в составе материалов обоснования генерального плана посёлка Золотухино»Золотухинского района Курской области – анализ основных опасностей и рисков на территории посёлка и факторов их возникновения. 


Основной задачей при разработке раздела, на основе анализа факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера, в том числе включая ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз проектируемой территории, определить разработку проектных мероприятий по минимизации их последствий с учетом ИТМ ГО, предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности, а также выявить территории, возможности застройки и хозяйственного использования которых ограничены действием указанных факторов, обеспечить при территориальном планировании выполнение требований соответствующих технических регламентов и законодательства в области безопасности.

Перечень нормативных актов, нормативно-технических и иных документов, использованных при разработке раздела:

· «Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», приказ Минрегионразвития России от 26.05.2011г. №244.

· «Методика комплексной оценки индивидуального риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Москва, ВНИИГОЧС, 2002.

· «Положение о системах оповещения гражданской обороны». Приказ МЧС России, Госкомсвязи России и ВГТРК от 07.12.1998г. № 701/212/803;

· "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", утверждённый Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

· ГОСТ Р 23.0.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения»;

· ГОСТ Р 22.0.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий» (с Изменением № 1, введенным в действие  01.01.2001 г. постановлением Госстандарта России от 31.05.2000 г. № 148-ст);

· ГОСТ Р 22.0.05 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

· ГОСТ Р 22.0.06 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»;

· ГОСТ Р 22.0.07 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций»;

· ГОСТ Р  22.3.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;

· ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения»;

· СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

· СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

· ВСН ИТМ ГО АС-90 «Нормы проектирования  инженерно-технических мероприятий гражданской обороны на атомных станциях»;

· ВСН ВК4-90  «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»;

· СНиП 2.01.53-84  «Световая  маскировка  населенных  пунктов и объектов народного хозяйства»;

· СНиП 2.01.54-84 «Защитные  сооружения  гражданской обороны в подземных горных выработках»;

· СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

· СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

· СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий,  зданий и сооружений от опасных  геологических  процессов.  Основные  положения проектирования»;

· СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»;

· СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»;

· СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

· СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

· РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»; 

· ВСН ВОЗ-83 «Инструкция по защите технологического оборудования от воздействия поражающих факторов ядерных взрывов».

1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УСЛОВИЙ И ИНФРАСТРУКТУРЫ, ФОРМИРУЮЩИХ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

1.1  Топографо-геодезические условия

Посёлок Золотухино  располагается в северной части Курской области, является административным центром Золотухинского района. Площадь поселка 6.34 км2. Население поселка составляет 4790 человек. Вокруг поселка Золотухино расположен Донской сельсовет.

С севера на юг поселок пересекает железная дорога «Москва - Курск». Поселок Золотухино связан автомобильной дорогой регионального значения с областным центром и п. Поныри. Поверхность территории посёлка представляет равнину с незначительным перепадом высот (в отм. 189-193 м). Географически находится на восточном склоне Фатежско-Льговской гряды, в долине и зоне водосбора р. Снова и её притока Полевая Снова.

Территория посёлка расположена в загородной зоне по отношению к категорированным городам области, не расположена в зонах возможных разрушений и в зоне катастрофического затопления.

1.2  Инженерно-геологические условия

Посёлок расположен в пределах Воронежского кристаллического массива, сложенного метаморфическими и изверженными породами архея и протерозоя. В геологическом строении, покрывающий массивоосадочной толщи, принимают участие породы девонской, каменноугольной, юрской, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. Подземные воды приурочены ко всем этим образованиям. Прогнозные эксплуатационные запасы подземных вод составляют 57.8 тыс. м3/сут. Режим подземных вод – естественный и близкий к естественному.

Территория посёлка расположена в пределах коренной основы альб-сеноманского инженерно-геологического комплекса. Структуру поверхностных внеледниковых отложений составляют породы аллювиального четвертично-современного инженерно-геологического комплекса. По условиям поверхностного строительства структуру комплекса составляют пески, спеси, суглинки, с  прослоями галечника, глин и торфа (песчано-глинистые) а также пески (вверху мелко-зернистые, внизу крупно-зернистые до галечных).

Посёлок расположен в долине и в границах водосбора р. Снова и Полевая Снова.

Территория посёлка не является сейсмоактивной, не является особо активной в проявлении экзогенных геологических процессов. Восточная и северо-западная часть территории посёлка примыкает к зоне активации эрозионных процессов (поверхностная, овражная).

1.3  Климатические условия

Господствующая роза ветров – летом «северо-запад», зимой - «северо-восток», зимой снежный покров достигает 15-40 см, промерзание грунта 30-60 см, средняя температура днем –5○С, -9○С, ночью до -12○С, морозы до – 23○С, –24○С, абсолютный минимум до -38○С, летом характерны кратковременные ливни, иногда с градом и шквалистым ветром, средняя температура днем +19○С, +24○С, ночью до +14○С,+16○С, абсолютный максимум +37○С.

1.4  Транспортная инфраструктура

Посёлок имеет развитую сеть улиц и переулков с асфальтовым, гравийным покрытием, ширина проезжей части магистральных улиц позволяет осуществлять движение грузового транспорта, сил и средств ликвидации ЧС во встречных направлениях.

Посёлок в северном направлении связан автомобильной дорогой регионального значения с п. Поныри, в западном  (с переходом на южное) направлении с г. Курск, в северном направлении железной дорогой с территорией Орловской области.

  Инженерная инфраструктура представляет разветвлённую сеть электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

1.5  Характер застройки, распределение населения, функциональная специализация

Планировочная структура посёлка представлена сеткой взаимно пересекающихся улиц, которые образуют разные по площади и конфигурации кварталы.

В застройке преобладают одноэтажные здания (97.1%), материал построек в основном кирпич (52%) и пиломатериалы (47%).

Застроенная часть территории посёлка неравномерно распределена в северо-восточном и юго-западном направлениях.

Количество и расположение многоэтажных зданий не влияют на пропускную способность магистралей устойчивого функционирования (по протяженности возможных завалов при разрушении).

Население по территории посёлка распределено в основном равномерно, наибольшая плотность – вдоль магистральных улиц.

Функциональная специализация по объектам производственного назначения представлена предприятиями хранения и переработки продукции сельского хозяйства, хранения нефтепродуктов.

Посёлок является культурным и административно-деловым центром района.

2 ОБЩАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО И БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

2.1  Анализ факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера с учётом влияния на них факторов риска ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз

Вопросы обеспечения безопасности населения и территории являются приоритетными в действиях Администрации п. Золотухино. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.02 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» критерием безопасности является уровень риска. Закон «О техническом регулировании» дает следующее понятие термину безопасность: «Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее - безопасность) - состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений».

Согласно «Руководству по оценке рисков чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе при эксплуатации критически важных объектов Российской Федерации», утверждённого первым заместителем Министра МЧС России 09.01.2008 №1-4-60-9, используются следующие основные понятия:

 Риск – количественная характеристика меры возможной опасности и размера последствий её реализации.

Риск чрезвычайной ситуации – потенциальная возможность возникновения чрезвычайной ситуации с негативными последствиями, представляющими угрозу жизни, здоровью и имуществу населения, объектам экономики и окружающей среде.

Риск индивидуальный – частота поражения отдельного человека в результате воздействия всей совокупности исследуемых факторов опасности в рассматриваемой точке пространства.

Риск социальный – зависимость между частотой реализации определённых факторов опасностей и размером последствий для здоровья людей (числом погибших или пострадавших), так называемые F/N-диаграммы или кривые социального риска.

Риск экономический – в данном Руководстве понимается зависимость между частотой  реализации определённых факторов опасностей и размером материального ущерба, так называемые F/G-диаграммы или кривые экономического риска.

Риск коллективный – ожидаемое количество погибших или пострадавших в результате возможных реализаций факторов опасности за определённый период времени.

Риск материальный – в данном Руководстве понимаются ожидаемые материальные потери в результате возможных реализаций факторов опасности за определённый период времени.

Риск предельно допустимый – нормативный уровень риска, определяющий верхнюю границу допустимого риска.

Риск неприемлемый (недопустимый) – риск, уровень которого превышает величину предельно допустимого уровня риска.

Риск допустимый – риск, уровень которого ниже величины предельно допустимого уровня риска. Допустимый риск подразделяется на три категории: повышенный, условно приемлемый и приемлемый риск.

Риск повышенный – риск, уровень которого близок к предельно допустимому, требуются меры по его снижению и контролю.

Риск условно приемлемый – риск, уровень которого разумно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения, но рекомендуются меры по его дальнейшему снижению и контролю.

Риск приемлемый – риск, уровень которого безусловно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения или пренебрежимо мал.

Опасность – способность причинения какого-либо вреда (ущерба), в том числе угроза жизни и здоровью человека, его материальным и духовным ценностям, окружающей среде.

Пострадавшие – количество людей, погибших или получивших в результате чрезвычайной ситуации ущерб здоровью.

Ущерб – потери некоторого субъекта или группы субъектов части или всех своих ценностей.

Ущерб материальный – потери материальных ценностей, собственности или финансовых средств.

Ущерб социальный – потери, связанные с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

Ущерб социально-экономический – стоимостное выражение потерь, связанных с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

Ущерб эколого-экономический – сумма затрат на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, восстановление объектов и сооружений, расположенных на загрязнённой территории, а также реабилитацию загрязнённой территории или оплату за нанесение вреда окружающей среде от загрязнения земель, водных объектов и атмосферы.

Оценка риска выполняется с учетом погрешностей, присутствующих, как при оценке риска, так и при оценке того, что можно считать допустимым.

Таким образом, задача оценки риска заключается в решении двух составляющих.

Первая ставит целью определить вероятность (частоту) возникновения события инициирующего возникновение поражающих факторов (источник ЧС). 

Вторая составляющая заключается в определении вероятности поражения человека при условии формирования заданных поражающих факторов, с последующим осуществлением зонирования территории по показателю индивидуального риска.

При определении количественных показателей риска, важнейшей задачей является расчет вероятности формирования источника чрезвычайной ситуации. Правильное определение этого показателя позволит принять адекватные меры по защите населения и территории. Его завышением по отношению к реальному значению приводит к большим прогнозируемым потерям населения и, как следствие к необоснованным мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Оценка риска является составной частью управления безопасностью. Оценка риска заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и определения риска возможных нежелательных событий.

2.2  Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций, влияния на них факторов риска ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз на территории п. Золотухино

Характерной особенностью инфраструктуры посёлка является сосредоточение потенциально опасных объектов в черте застройки. Эти обстоятельства определяют высокую вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также тяжесть возможных социально-экономических последствий.

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории посёлка и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

· террористические;

· криминальные;

· коммунально-бытового и жилищного характера;

· техногенные;

· военные;

· природные;

· эпидемиологического характера;

· экологические.

Конкретная часть территории РФ (субъекта РФ, муниципального образования) в зависимости от степени риска может быть отнесена к одному из 4-х типов зон риска:

· зона неприемлемого (недопустимого) риска – это территория, на которой не допускается нахождение людей, за исключением лиц, обеспечивающих проведение соответствующего комплекса организационных, социальных и технических мероприятий (специальное строительство инженерных сооружений, введение дополнительных систем защиты, контроля, оповещения и т.д.), направленного на снижение риска до допустимого уровня. Новое строительство не разрешается независимо от возможных экономических и социальных преимуществ того или иного вида хозяйственной деятельности, за исключением объектов обороны, охраны государственной границы или объектов, осуществляющих функционирование в автоматическом режиме. В плановом порядке осуществляется переселение людей в безопасные районы;

·  зона повышенного риска – это территория, на которой допускается временное пребывание ограниченного количества людей, связанных с выполнением служебных обязанностей. Новое жилищное и промышленное строительство допускается в исключительных случаях по решению глав администраций субъектов РФ или федеральных органов исполнительной власти при условии обязательного выполнения комплекса специальных мероприятий по снижению риска до приемлемого уровня, обязательному контролю риска и предупреждению чрезвычайных ситуаций;

·  зона условно приемлемого риска – территория, где допускается строительство и размещение новых жилых, социальных и промышленных объектов при условии обязательного выполнения комплекса дополнительных мероприятий по снижению риска;

·  зона приемлемого риска – территория, на которой допускается любое строительство и размещение населения.

Решение о временных ограничениях на проживание и хозяйственную деятельность и проведении комплекса мероприятий, направленных на снижение риска, принимается Правительством РФ или органом исполнительной власти субъекта РФ по представлению надзорных органов. При невозможности снижения уровня риска ограничения на проживание и хозяйственную деятельность вводятся Законом Российской Федерации или законом субъекта РФ.

Границы зон в координатах «частота ЧС – число пострадавших» и «частота ЧС – материальный ущерб» представлены в Таблице 1 и Таблице 2 соответственно:

Таблица 72 – Определение границ зон рисков в координатах «частота ЧС – число пострадавших»

[image: image8.png]Yactora IC

Gonee 1

o mocTpamaBII, e

o1 10 510 50 o 50 5o 500 cae 500

On HenonyeTiiore puckal

1010

102103 [5oka nosmmenroro prcxal
10710 ]

10%10°% |3ona yenormo mprenneworo puca
10%-10°

menes 10 3oHa IpHEMIEMOTo pHCKa





Таблица 73 –  Определение границ зон рисков в координатах «частота ЧС – материальный ущерб»

[image: image9.png]Yactora IC

Pasiep matepnanenoro yuiep6a, py6

o1 100 TaIC.
50 50 wn

esee 100 THE, carume 500 s

On HenonyeTiiore puckal

1010

[5oka nosmmenroro prcxal
10710
10%10°% |3ona yenorno mpmennewmoro puca |
10%-10°

mesee 1

Sowa nprenmesoro prcka





2.3  Общая оценка риска

Процесс оценки риска чрезвычайной ситуации подразделяется на 5 последовательных этапов:

I – идентификация опасности;

II – построение полей поражающих факторов;

III – выбор критериев поражения;

IV – оценка последствий воздействия поражающих факторов;

V – расчет показателей риска.

2.4   Расчет показателей риска чрезвычайных ситуаций техногенного характера

К числу основных расчетных показателей риска относятся:

· индивидуальный риск;

· коллективный риск;

· социальный риск;

· материальный риск;

· экономический риск.

Физический смысл индивидуального риска может быть представлен как частота поражения отдельного человека в результате воздействия всей совокупности исследуемых факторов опасности в рассматриваемой точке пространства. Индивидуальный риск, являющейся функцией, определяемой на поверхности, прилегающей к опасному объекту, рассчитывается по формуле:

R∑(x,y) = ∑i,jλiEij(x,y)Pj,

где  λi – частота реализации i-го сценария;

Eij(x,y) – вероятность реализации j-го механизма в точке (x,y) для i-го сценария;

Pj – вероятность поражения при реализации j-го механизма воздействия.

Через индивидуальный риск может быть выражен коллективный риск:

Rкол = 
[image: image10.wmf]òò

S

 R∑(x,y)N(x,y)dxdy,

где N(x,y) – плотность распределения населения и/или персонала по поверхности, прилегающей к опасному объекту.

Вероятность реализации события pi за рассматриваемый период времени t может быть связана с частотой реализации этого события λi (при выполнении условия  λi·t ≤ 0,01) достаточно просто:

pi ≈ λi·t.

Коллективный риск поэтому, по сути, является математическим ожиданием дискретной случайной величины людских потерь N и может быть рассчитан как:

Rкол = 
[image: image11.wmf]å

=

k

i

1

ni∙ pi ,

где ni – значение величины людских потерь при реализации i-го сценария аварийной ситуации из k возможных, который может осуществляться с вероятностью равной  pi.

По аналогии с коллективным риском определяется материальный риск (математическое ожидание дискретной случайной величины материального ущерба G), который рассчитывается как:

Rмат = 
[image: image12.wmf]å

=

k

i

1

gi∙ pi ,

где gi – значение стоимостной оценки материального ущерба при реализации i-го сценария аварийной ситуации из k возможных, который может осуществляться с вероятностью равной  pi.

Для любой случайной величины Y (будь то дискретная случайная величина людских потерь N или дискретная случайная величина материального ущерба G) универсальной характеристикой является её функция распределения F(y), равная вероятности Р того, что случайная величина Y примет значение меньше у:

F(y) = Р(Y < у).

В практике расчета показателей риска обычно используют дополнительную функцию распределения случайной величины, равную вероятности Р того, что случайная величина Y примет значение не меньше у:


[image: image13.wmf]F

(у) = 1 – Р(Y < у) = Р(Y ≥ у),

которая может быть выражена через значения pi и уi следующим образом:

[image: image14.png]y=0

0<¥<y

Yea<Y< ¥

B ¥ s %

V<Y< oo



,

где   pо = 1 –  
[image: image15.wmf]å

=

k

i

1

 pi   есть вероятность безаварийной эксплуатации.

Зависимость между вероятностью реализации 
[image: image16.wmf]F

(у) и величиной значения случайной величины Y строится в виде F/Y-диаграммы. Как показатели риска F/N- и F/G-  диаграммы называются кривыми социального или экономического риска, соответственно.

2.5  Определение коллективного и индивидуального риска

Коллективный риск – ожидаемое количество погибших людей (персонала и населения) в результате возможных аварий (чрезвычайных ситуаций) за определенное время (год), чел./год. рассчитывается как:     

Кр = Кр(пог) + Кр(постр),

где:

Кр(пог) – коллективный риск гибели среди персонала и населения;

Кр(постр) – коллективный риск травмирования среди персонала и населения;

Кр(пог) = Кр(пог) персонал + Кр(пог) население;

Кр(постр) = Кр(постр) персонал + Кр(постр) население.

Коллективный риск определяется путём перемножения частоты реализации сценария (ЧРС) на количество погибших (пострадавших) при этом сценарии Nпог (Nпостр.). Расчёт производится по каждой аварийной ситуации и каждому сценарию:

Кр(пог) персонал = Кр(пог) персонал А1 + Кр(пог) персонал А2 + Кр(пог) персонал А3 + Кр(пог) персонал А4 + Кр(пог) персонал А5 + Кр(пог) персонал А6 + Кр(пог) персонал Аn, 

где: Кр(пог) персонал А1 = ЧРС1х Nпог.С1 + ЧРС2х Nпог.С2 + ЧРС3х Nпог.С3 + ЧРС4х Nпог.С4 + ЧРС5х Nпог.С5
Аналогично производится вычисление по расчётным показателям погибшим среди персонала в аварийных ситуациях А2 – Аn, населения, а также пострадавшим среди персонала и населения на основании данных, приведённых в Таблице 3.

Расчёт проведён с использованием укрупнённых показателей, без разделения на персонал объектов и население жилой зоны.

При расчёте коллективного риска учитываются поправочные коэффициенты (К1 – количество объектов, К2 – протяжённость технологических сетей, К3 – периодичность доставки опасных грузов, К4 – время пребывания опасных грузов на объекте).

Таблица 74 – Сводные данные по расчётным показателям погибших и пострадавших среди населения при возникновении ЧС техногенного характера на территории п. Золотухино

	Аварийные

сценарии

(наиболее опасные)
	Параметры

	
	Вероятность

События
	Количество погибших
	Количество

пострадавших
	Коллективный риск: гибели/

травмирования
	Примечания

	Авария при перевозке АХОВ (по автодорогам, на проектируемой зоне)
	2,4*10-7
	35
	65
	0,0000000504/

0,0000000936
	Доставка до 1 АЦ в неделю

	Авария при перевозке ГСМ (по автодорогам, на проектируемой зоне)
	2,4*10-7
	2
	10
	0,00000006/

0,0000003
	Доставка до 3 АЦ в сутки

	Авария при перевозке СУГ (по автодорогам, на проектируемой зоне)
	2,4*10-7
	2
	10
	0,00000006/

0,0000003
	Доставка до 3 АЦ в сутки

	Авария на сети газопровода диаметром 0,1 м
	5*10-3/на 1 км
	-
	1
	-/0,0045
	6,035 км

	Авария на АГРС

(ГРП, ГРПШ))
	1*10-5
	1
	2
	0,00005/0,0001
	6 шт.

	Авария на газовой котельной № 1
	1*10-5
	1
	3
	0,00001/0,00003
	

	Авария на газовой котельной № 2
	1*10-5
	1
	4
	0,00001/0,00003
	

	Авария на зернохранилище (элеваторе)
	1*10-5
	2
	8
	0,00002/0,00004
	Зерновая (мучная) пыль 5/3т

	Пожар в 3-этажном здании
	1*10-4
	2
	5
	0,0016/0,004
	0.05%

	Пожар в 1-2-этажном здании
	1,5*10-4
	1
	2
	0,057/0,114
	99.5%

	Коллективный риск гибели
	0,0587101714
	

	Коллективный риск травмирования
	0,1295706936
	


Коллективный (социальный) риск гибели населения при всех ЧС техногенного характера:

Кр(пог) населения = 2,4*10-7*35*1*0,006 + 2,4*10-7 *2*3*0,125 + 2,4*10-7 *2*3*0,125 + 1*10-5*1*5 + 1*10-5*1 + 1*10-5*1 + 1*10-5*1  + 1,5*10-6*15*6 + 1*10-4*2*8 + 1,5*10-4*1*380  = 0,0000000504 + 0,00000006 + 0,00000006 + 0,00005 + 0,00001+ 0,00001+ 0,00001+ 0,000135 + 0,0016 + 0,057 =  0,0587101714

Коллективный (социальный) риск травмирования населения при всех ЧС техногенного характера:

Кр(постр) населения = 1*10-5*688 + 2,4*10-7*65*1*0,006 + 2,4*10-7*10*3*0,125 + 2,4*10-7 *10*3*0,125 + 5*10-3 *1*1,5 + 1*10-5*2*5 + 1*10-5*3 + 1*10-5*2 + 1*10-5*1  + 1,5*10-6*34*5 + 1*10-4*5*20 + 1,5*10-4*2*1000  = 0,00688 + 0,0000000936 + 0,0000003 + 0,0000003 + 0,0045 + 0,0001 + 0,00003 + 0,00002 + 0,00001  + 0,000306 + 0,004 + 0,114 =  0,1295706936

Индивидуальный (интегрированный) риск гибели населения при всех ЧС техногенного характера:

Iр(пог) населения = Кр(пог) населения/Q, где

Iр(пог) – индивидуальный риск гибели населения; 

Кр(пог) – коллективный риск гибели населения;

Q – количество населения. 

Iр(пог) населения = 0,0587101714/4790 = 0,000123  (1.23х10-5)

Данная величина соответствует уровню условно приемлемого риска. 

Индивидуальный (интегрированный) риск травмирования населения при всех ЧС техногенного характера:

Iр(пог) населения = Кр(пог) населения/Q, где

Iр(постр) – индивидуальный риск травмирования населения; 

Кр(постр) – коллективный риск травмирования населения;

Q – количество населения. 

Iр(пог) населения = 0,1295706936/4790 = 0,000271 (2.71х1-5)

Данная величина также соответствует уровню условно приемлемого риска 

Выводы 

Выполненные расчёты и проведённый анализ показателей коллективного и индивидуального риска на проектируемой территории свидетельствуют о том, что вся территория п. Золотухино расположена в зоне условно приемлемого риска (по вероятным потерям в случае возникновения источников ЧС техногенного характера.)

Уязвимость посёлка к источникам природных, техногенных и биолого-социальных ЧС оценивается как средняя по Курской области.

Наибольшую вероятность и поражающее воздействие на территории посёлка будут иметь источники чрезвычайных ситуаций техногенного (аварии на системах и объектах жизнеобеспечения, транспорте, потенциально опасных объектах, пожары в зданиях и сооружениях), природного (опасные геологические процессы, опасные метеорологические и гидрологические явления и процессы, природные пожары) и биолого-социального (болезни животных, людей, растений) характера.  

Наибольшая тяжесть последствий (материальный и социальный ущерб) на территории посёлка будет нанесён при авариях с разливом АХОВ.

Наибольшее количество пострадавших (по критерию нарушения условий жиэнедеятельности) прогнозируется при авариях на объектах жизнеобеспечения.  

Границы территории посёлка входящей в зону условно приемлемого риска по вероятным потерям в случае возникновения источников ЧС техногенного характера, нанесены на карту территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

3.1  Характеристика факторов риска ЧС техногенного характера и воздействия их последствий на территорию посёлка

При авариях на потенциально опасных объектах,  в том числе авариях на транспорте


К возникновению наиболее масштабных ЧС на территории посёлка могут привести аварии (технические инциденты) на линиях электро-, газоснабжения, тепловых и водопроводных сетях, взрывы на взрывопожароопасных объектах, аварийные ситуации автодорожной магистрали с выбросом АХОВ и ВПОВ.

Основным следствием этих аварий (технических инцидентов) по признаку отнесения к ЧС является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде.


I. Аварии на Курской АЭС


На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 (заканчивается строительство 5-го блока). Каждый энергоблок включает в себя следующее оборудование: 

- уран-графитовый реактор большой мощности канального типа, кипящий со вспомогательными системами;

- две турбины К-500-65/3000;

- два генератора мощностью 500 МВт каждый.


К конструктивным недостаткам РБМК можно отнести: положительный коэффициент реактивности и эффект обезвоживания активной зоны; недостаточное быстродействие аварийной защиты в условиях допустимого снижения реактивности; недостаточное число автоматических технических средств, способных привести реакторную установку в безопасное состояние при нарушениях требований эксплуатационного регламента; незащищенность техническими средствами устройств ввода и вывода из работы части аварийных защит реактора; отсутствие защитной оболочки.


Самые тяжелые аварии связаны с нарушением критичности и самопроизвольном разгоном реактора (запроектная авария 7 уровня). В подобных авариях в наибольшей степени разрушается активная зона реактора и наибольшее количество радиоактивности (радиоактивных элементов) попадает во внешнее пространство. Источниками радиоактивного загрязнения местности являются радиоактивное облако (мгновенный объемный источник) с выбросом на высоту до 1,5 км и струя радиоактивных веществ с выбросом на высоту до 200 м. Базовая доля выброса продуктов деления для реакторов типа РБМК до 25% находится в облаке и до 75% - в струе. 


В основу оценок положено, что при разрушении реактора АЭС даже неядерными средствами произойдет "максимальная гипотетическая авария", при которой в окружающую среду будет выброшено до 10% накопившихся в реакторе радиоактивных веществ (для реактора мощностью 1 ГВт активность выбросов составит 3.3*108 Ки).

Таблица 75 – Размеры прогнозируемых зон радиоактивного загрязнения местности при аварии реактор а типа РБМК-1000

	Наименование зоны, индекс
	Размеры зон заражения

	
	Длина, км
	Ширина, км
	Площадь, км2

	Радиационной опасности
	М
	270
	-
	-

	Умеренного загрязнения
	А
	за пределами 130
	-
	-

	Сильного загрязнения
	Б
	130
	6,25
	53066

	Опасного загрязнения
	В
	30
	0,59
	1123

	Чрезвычайно опасного загрязнения
	Г
	в границах  станции
	в границах  станции
	в границах  станции


Таким образом, территория п. Золотухино находится в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения). В зоне сильного радиоактивного загрязнения (заражения) мощность дозы радиоактивного загрязнения территории на 1-й час после аварии может составлять:

· на дальней границе района

- до 4,2 рад/ч;

· доза за первый год после аварии:

· на дальней границе района

- до 1500 рад.

По мероприятиям защиты населения от поражающих факторов и проведения аварийно-спасательных работ территория посёлка относится к зоне профилактических мероприятий:

· мощность дозы 


–50 мЗв/час.

· дозовая нагрузка 


– 300 мЗв.

· период времени 


– 6,2 часа.

Режимы радиационной защиты приведены в следующей ниже таблице.

Таблица 76 – Режимы радиационной защиты (время соблюдения режимов в сутках)

	Условия выполнения режимов и общий коэффициент ослабления (К общ)
	Мощность экспозиционной дозы мрад/час

	
	1
	2
	3
	4
	5
	10
	20
	30
	40
	50
	100
	150
	200

	
	номер режима

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	I. Для населения (Д изл-5 мЗв(бэр)

	1. Укрытие в деревянных домах (14 час.); нахождение на открытой местности (2 час.); = 1.4
	291
	146
	97
	73
	58
	29
	15
	10
	7
	6
	3
	2
	1

	2. Укрытие в деревянных домах (22 час.); нахождение на открытой местности (2 час.); К общ= 1.8
	-
	187
	124
	93
	75
	37
	18
	12
	9
	7
	3
	2
	1

	3. Укрытие в каменных домах (14 час.); нахождение на открытой местности (10 час.); К общ= 2.1
	-
	218
	145
	109
	87
	44
	21
	14
	10
	9
	4
	2.5
	1.5

	4. Укрытие в каменных домах (22 час.); нахождение на открытой местности (2 час.); К общ= 5.7
	-
	-
	-
	296
	237
	118
	59
	39
	29
	24
	11
	6.5
	3.5

	II. Для рабочих и служащих, находящихся в зоне загрязнения (Дизл.= 10 бэр)     

	1. Укрытие в каменных домах (14 час.); нахождение на открытой местности (10 час.); К общ= 2.1
	-
	-
	290
	218
	175
	88
	48
	28
	20
	19
	8
	4
	2

	2. Укрытие в каменных домах (22 час.); нахождение на открытой местности (2 час.); К общ= 5.7
	-
	-
	-
	-
	-
	236
	118
	78
	58
	48
	22
	11
	5

	3. Укрытие в ПРУ (8 ч.) и каменных домах (6 ч.), нахождение на открытой местности (10 ч.), К общ= 2.25
	-
	-
	312
	234
	186
	94
	46
	30
	24
	18
	9
	4.5
	2.5

	4. Укрытие в ПРУ (8 ч.) и каменных домах (14 ч.), нахождение на открытой местности (2 ч.), К общ= 6.9
	-
	-
	-
	-
	-
	288
	144
	96
	72
	58
	28
	14
	7


Прогнозируемый спад уровней радиации в зоне загрязнения

· за 8 суток в 2 раза;

· за 15 суток в 5 раз;

· за месяц (30 суток) – в 10 раз;

· за каждый последующий месяц – в 14 раз

Для населения предел индивидуального риска от всех возможных источников излучения принят равным 5x10-5 1/год, что соответствует пределу дозы годового облучения, равному 0,1 м3в/год. 

В случае аварии на Нововоронежской АЭС территория посёлка может оказаться в зоне радиационной опасности.

Способ защиты: укрытие в убежищах и ПРУ с последующей эвакуацией из зоны заражения, пострадавшим оказать первую доврачебную помощь, отправить людей из очага поражения на медицинское обследование.

II. Разгерметизация емкостей с АХОВ. 

К объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории посёлка, относится автомобильная дорога  регионального значения «Поныри-Золотухино-Курск» и дороги местного значения, проходящие через посёлок по которым перевозятся:

· аварийно химически опасные вещества (АХОВ), аммиак в 6 т. контейнерах каждое, ГСМ в автоцистернах – 16300 литров, СУГ в автоцистернах емкостью 11 м3 и другие вещества.

· железная дорога федерального значения «Москва–Курск (далее по направлениям Воронеж, Белгород, Киев)», по которой транспортируются аварийно химически опасные вещества (АХОВ), в цистернах (хлор- 57, аммиак- 45 т., ГСМ в цистернах – (бензин-57 т.) и другие вещества.

Прогнозирование масштабов зон заражения выполнено в соответствии с "Методикой прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте" (РД 52.04.253-90, утверждена Начальником ГО СССР и Председателем Росгидромета СССР 23.03.90 г.).

"Методика оценки радиационной и химической обстановки по данным разведки гражданской обороны", МО СССР, 1980 г. - только в части определения возможных потерь населения в очагах химического поражения.

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных данных принимается самый неблагоприятный вариант:

1. Емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95%);

- автомобильная емкость с хлором - 1 т, 6 т;

- автомобильная емкость с аммиаком - 8 м3, 6 т;

2. Толщина свободного разлития - 0.05 м;

3. Метеорологические условия - инверсия, скорость приземного ветра - 1 м/с;

4. Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;

5. Температура окружающего воздуха - +20оС;

6. Время от начала аварии - 1 час.

Таблица 77 – Угловые размеры зоны возможного заражения АХОВ в зависимости от скорости ветра

	Скорость ветра, м/с
	( 0,6
	0,6 - 1,0
	1,1 - 2,0
	( 2,0

	Угловой размер, град
	360
	180
	90
	45


Таблица 78 – Скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха в зависимости от скорости ветра, км/ч

	Скорость ветра по данным прогноза, м/с
	Состояние приземного слоя воздуха

	
	Инверсия
	Изотермия
	Конвекция

	1
	5
	6
	7

	2
	10
	12
	14

	3
	16
	18
	21

	4
	21
	24
	28


*1. Инверсия - состояние приземного слоя воздуха, при котором температура нижнего слоя меньше температуры верхнего слоя (устойчивое состояние атмосферы).

Таблица 79 – Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ

	№ п/п
	Параметры
	хлор
	аммиак

	
	
	1 т
	6 т
	8 м3
	6 т

	1
	Степень заполнения цистерны,%
	95
	95
	95
	95

	2
	Молярная масса АХОВ, кг/кМоль
	70.91
	70.91
	17.03
	17.03

	3
	Плотность АХОВ (паров), кг/м3
	0.0073
	0.0073
	0.0017
	0.0017

	4
	Пороговая токсодоза, мг*мин
	0.6
	0.6
	15
	15

	5
	Коэффициент хранения АХОВ
	0.18
	0.18
	0.01
	0.01

	6
	Коэффициент химико-физических свойств АХОВ
	0.052
	0.052
	0.025
	0.025

	7
	Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2
	1
	1
	1
	1

	8
	Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т
	0,95
	5,4
	5,18
	5,4

	9
	Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т
	0,171
	0,972
	0,002
	0,002

	10
	Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т
	0,522
	2,965
	0,150
	0,157

	11
	Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин
	1:29
	1:29
	1:21
	1:21

	12
	Глубина зоны заражения, км.
	
	
	
	

	
	Первичным облаком
	1,58
	4,7
	0,079
	0,082

	
	Вторичным облаком
	3,2
	9,1
	1,491
	1,522

	
	Полная
	4,0
	11,4
	1,530
	1,563

	13
	Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км
	5
	5
	5
	5

	14
	Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км
	4,0
	5
	1,53
	1,5

	15
	Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км
	4,65
	13,3
	1,732
	1,8

	16
	Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2
	
	
	
	

	
	Возможная
	25,41
	39,24
	3,66
	3,83

	
	Фактическая
	1,34
	2,025
	0,19
	0,19


Таблица 80 – Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ

	№ п/п
	Параметры
	хлор
	аммиак

	
	
	0,05 т
	1 т
	46 м3
	8 м3
	54 м3

	1
	Степень заполнения цистерны, %
	100
	95
	95
	95
	95

	2
	Молярная масса АХОВ, кг/кМоль
	70.91
	70.91
	70.91
	17.03
	17.03

	3
	Плотность АХОВ (паров), кг/м3
	0.0073
	0.0073
	0.0073
	0.0073
	0.0007

	4
	Пороговая токсодоза, мг*мин
	0.6
	0.6
	0.6
	0.6
	15

	5
	Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т
	0,05
	0,95
	67,87
	5,18
	34,94

	6
	Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т
	0,0
	0,171
	12,22
	0,002
	0,014

	7
	Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т
	0,027
	0,522
	37,27
	0,150
	1,016

	8
	Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин
	1:29
	1:29
	1:29
	1:21
	1:21

	9
	Глубина зоны заражения, км.
	
	
	
	
	

	
	Первичным облаком
	0,34
	1,58
	21,5
	0,079
	0,43

	
	Вторичным облаком
	0,58
	3,2
	43,4
	1,49
	4,8

	
	Полная
	0.71
	4,0
	54,1
	1,53
	5,0

	10
	Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км
	0.71
	4,0
	5
	1,53
	5,0

	11
	Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км
	0,87
	4,65
	64,27
	1,732
	5,629

	12
	Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2
	
	
	
	
	

	
	Возможная
	0,89
	25,41
	39,24
	3,66
	39,21

	
	Фактическая
	0,046
	1,34
	2,025
	0,19
	2,024



Выводы:


1. При авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

· пары хлора в радиусе 4 км при аварии на автомобильной дороге, и в радиусе 5 км при аварии с подвижным составом на железной дороге;

· в радиусе 1,5 км при аварии на автомобильной дороге пары аммиака;


2. При разливе (выбросе) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (площадь зоны возможного заражения может составить от 0.47 до 1.607 км2. При наиболее опасном направлении ветра (на жилую зону) и самом тяжёлом сценарии развития ЧС в зоне возможного заражения может оказаться до 14.33% поселения, с населением 430 до 1147 чел. 


3. Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить:

· безвозвратные потери - 10%;

· санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не менее чем на 2-3 недели с обязательной госпитализацией) - 15%;

· санитарные потери легкой формы тяжести - 20%;

· пороговые воздействия - 55%.

Следует отметить, что оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-90, следует рассматривать как завышенные (консервативные) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

Решения по предупреждению ЧС на проектируемом объекте в результате аварий с АХОВ включают:

· экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО. 

· сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных конструкций остекления и дверных проемов;

· хранение в помещениях объекта (больницы, поликлиники, школы) средств индивидуальной защиты (противогазов). Предлагается использовать для защиты органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ.


III. Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях, нефтебазах и АЗС 


На территории посёлка расположено 2 пожаровзрывоопасных объекта:

· Золотухинский участок Фатежского филиала ОАО «Курскгаз» - СУГ до 18т.,

· ОАО "Злак» - зерновая (мучная) пыль 3/2т, ГСМ до 20 т.

По территории проходит сеть  поселковых газопроводов среднего и низкого давления


В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в подразделе рассмотрены: 

· разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

· образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

· образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

· образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

· образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены: 

· воздушная ударная волна;

· тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий. 


Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались "Методика оценки последствий аварий на пожаро- взрывоопасных объектах" ("Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС", книга 2, МЧС России, 1994), "Руководство по определению зон воздействия опасных факторов при аварии с сжиженными газами, горючими жидкостями и аварийно химически опасными веществами на объектах железнодорожного транспорта" (1997 г).


Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий: 

· тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

· емкость автомобильной цистерны с

 - СУГ - 14.5 м3;

     - ГСМ - 8 м3;

· железнодорожной цистерны


 - СУГ - 73 м3;

    - ГСМ - 72 м3;

· давление в емкостях с СУГ



 - 1.6 МПа;

· толщина слоя разлития



 - 0.05 м (0,02 м);

· территория





- слабо загроможденная;

· температура воздуха и почвы
 

- плюс 20оС;

· скорость приземного ветра
 


- 1 м/сек;

· возможный дрейф облака ТВС


- 15-100 м;

· класс пожара





 - В1, С.

Таблица 81 – Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

	Параметры
	ж/д цистерна
	а/д цистерна

	
	ГСМ
	СУГ
	ГСМ
	СУГ

	Объем резервуара, м3
	72
	73
	8
	14.5

	Разрушение емкости с уровнем заполнения, %
	95
	85
	95
	85

	Масса топлива в разлитии, т
	52.67
	48.55
	5.85
	9.64

	Эквивалентный радиус разлития, м
	20.9
	21.0
	7
	9.4

	Площадь разлития, м2
	1368
	1387
	152
	275.5

	Доля топлива участвующая в образовании ГВС
	0.02
	0.7
	0.02
	0.7

	Масса топлива в ГВС, т
	1.05
	33.98
	0.12
	6.75

	Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей

	Зона полных разрушений, м
	28
	92
	14
	53

	Зона сильных разрушений, м
	57
	184
	27
	107

	Зона средних разрушений, м
	132
	426
	63
	247

	Зона слабых разрушений, м
	326
	1049
	155
	609

	Зона расстекления (50%), м
	387
	1246
	185
	723

	Порог поражения 99% людей, м
	28
	92
	14
	53

	Порог поражения людей (контузия), м
	45
	144
	21
	84

	Параметры огневого шара (пламени вспышки)

	Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м
	26
	80.5
	12.7
	47.6

	Время существования ОШ(ПВ), с
	5
	11
	2,6
	7

	Скорость распространения пламени, м/с
	43
	77
	30
	59

	Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2
	130
	220
	130
	220

	Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ)
	2994
	11995
	1691
	7879

	Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), %
	0
	3
	0
	0

	Параметры горения разлития

	Ориентировочное время выгорания, мин : сек
	16:44
	30:21
	16:44
	30:21

	Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2
	104
	200
	104
	200

	Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития
	29345
	47650
	29345
	47650

	Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, %
	79
	100
	79
	100


Таблица 82 – Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ

	Степень травмирования
	Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2
	Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м

	Ожоги III степени
	49,0
	38

	Ожоги II степени
	27,4
	55

	Ожоги I степени
	9,6
	92

	Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых)
	1,4
	Более 100 м



Зона разлета осколков (обломков) при взрыве цистерн


Одним из поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" на резервуарах со сжиженными углеводородными газами является разлет осколков при разрушении резервуаров.


Анализ статистики по 130 авариям типа "BLEVE" показывает, что в 89 случаях наблюдали огненный шар с разлетом осколков, в 24 - просто огненный шар, а в 17 случаях - только разлет осколков. Результаты статистических данных обобщены на рис. 3.3 в виде ожидаемого расстояния разлета осколков при разрыве сосуда с СУГ. При этом количество осколков обычно не превышала 3-4 шт., лишь в одном случае произошло разрушение с образованием 7 осколков.


Анализ этих данных свидетельствует о том, что в (90% случаев разлет осколков происходит на расстояние не более 300 м и, как правило, находится в пределах расстояния опасного для людей термического воздействия от огненного шара. Поэтому при расчете поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" следует, прежде всего, рассчитывать зоны термического воздействия. 

Рисунок 2 – Зависимость вероятности разлета осколков резервуаров при взрыве СУГ

[image: image30.emf] 

Выводы


При авариях с утечкой ЛВЖ на автомобильном транспорте количество бензина, участвующего в аварии составит от 5 до 20 тонн. Площадь зоны разлива нефтепродуктов составит от 120 до  540 м2. Радиус зон составляет: безопасного удаления - от 58 до 144 м; сильных разрушений - до 89 м; полных разрушений - от 8 до 13 м.  Расстояние от границы жилой зоны до места аварии – от 25 до 100 м. При этом возможное количество погибших может составить  от 1 до 10 человек, количество пострадавших -  до 50 человека. Ущерб - до 5 млн. рублей.


При авариях с утечкой СУГ на  транспорте его количество, участвующего в аварии составит от 5 до 20 тонн. Радиус зон составляет: безопасного удаления - до 540 м; сильных разрушений - до 70 м;  полных разрушений - до 50 м. Расстояние от границы жилой зоны до места аварии при перевозке автомобильным транспортом – от 25 до 100 м.

 
При этом возможное количество погибших может составить от 1 до 10 человек, количество пострадавших -  до 50 человека. Ущерб - до 5 млн. рублей.


При аварии на транспортных магистралях с ГСМ, СУГ проектируемые объекты могу попасть в зоны разрушений различной степени, с последующим возгоранием. 


Учитывая тот факт, что полностью исключить возможность возникновения пожара на объекте невозможно, персонал, спасательные службы и специалисты по чрезвычайным ситуациям должны быть осведомлены о возможных чрезвычайных ситуациях на проектируемом объекте и готовы к реальным действиям при возникновении аварий.


IV. Оценка возможного ущерба в результате аварий на объектах газового хозяйства


На территории посёлка расположена сеть магистральных газопроводов среднего и низкого давления, 2 газовых котельных.


Согласно «Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах» РД 03-496-02, утвержденный постановлением Гостехнадзора России от 29.10.02.№ 63, ущерб от аварий на опасных производственных объектах может быть выражен в общем виде формулой:     

[image: image17.png]TL =Tl + Tl + Tl + Mg + Tlagegn + Tl p



,

где:

Ппп – прямые потери;

Пла – затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии;

Псэ – социально-экономические потери (затраты, понесенные вследствие гибели и травматизма);

Пнв – косвенный ущерб;

Пэкол – экологический ущерб (урон, нанесенный объектам окружающей природной среды).

Пвтр – потери от выбытия трудовых ресурсов в результате гибели людей или потери ими трудоспособности.

Потери в результате уничтожения основных фондов производственных и непроизводственных при аварии, связанной с утечкой природного газа в результате разгерметизации трубопровода (технологического оборудования) состоят из стоимости ремонта/замещения аналогичным. В качестве наихудшего случая принимается вариант, связанный с заменой неисправного оборудования на аналогичное. Потери в результате уничтожения основных фондов при аварии, связанной с утечкой природного газа в результате разгерметизации трубопровода (технологического оборудования), состоят из стоимости нового участка трубопровода (технологического оборудования). При взрыве потери основных фондов состоят из стоимости полной замены участка газопровода, оборудования котельной и стоимости услуг посторонних организаций, привлеченных к ремонту (стоимость ремонта, транспортные расходы, надбавки к заработной плате и затраты на дополнительную электроэнергию и т.д.).

Потери в результате уничтожения (повреждения) товарно-материальных ценностей (природного газа) в результате аварии, связанной с разгерметизацией трубопровода (технического оборудования), состоят из стоимости утраченного природного газа.

В расчетах принято, что стоимость 1000 м3 природного газа в ценах марта 2010 г. составляет 3515 руб.

Потеря газа согласно расчёту составила:

· при аварии на газопроводе: 66,8 м3;

· при аварии на котельных: 576, 252 и 18 м3;  

· имущество третьих лиц не пострадало.

Прямые потери условно определяются исходя из двух составляющих: балансовой стоимости участка газопровода (котельной с оборудованием) и ущерба нанесенного уничтожением газа. 

Стоимость 1 п/м повреждённого участка газопровода диаметра 0,1 м - 1,0 тыс. руб.

В расчётах берём в среднем замену участка длиной 20 м. Стоимость повреждённого участка в этом случае составит 20 тыс. рублей.

Балансовая стоимость ГРП с оборудованием в среднем составляет 3,0 – 5,0 млн. руб.

Балансовая стоимость котельных с оборудованием составляет: 15, 10 и 5 млн. руб. 

Стоимость природного газа составляет: 235, 2025,  886 и 63  руб. 

Транспортные расходы, надбавки к заработной плате и затраты на электроэнергию могут составить 10 тыс. руб.

Сумма прямого ущерба в данном случае может составить:

а) при взрыве на участке газопровода – 20235 тыс. руб.;

б) при взрыве в ГРП (ШРП) –  от 3 млн. 010 тыс. рублей до 5 млн. 011 тыс. рублей;  

в) при взрыве в котельной – от 5 млн. 010 тыс. до 15 млн. 012 тыс. рублей.

 Пла – затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии.

Затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии. 

При расчете затрат на ликвидацию последствий аварии принято привлечение 2-х противопожарных расчетов при тушении пожара в случае возгорания газа и 1 ремонтно-восстановительной бригады для отключения повреждённого участка газопровода.

Расходы, связанные с ликвидацией последствий аварии, могут составить:

· на участке газопровода - до 50 тыс. руб.;

· на АГРС (ГРП (ГРПШ) – до 100 тыс. руб.;

· на котельной – до 250 тыс. рублей.

 Псэ – социально-экономические потери (затраты, понесенные вследствие гибели и травматизма).

  Размеры компенсации за ущерб жизни и здоровью персонала станции и населения в случае аварии определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.04.2001 г. №332 «Об утверждении порядка оплаты дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Социальный ущерб при аварии связанной с разгерметизацией участка газопровода и  технологического оборудования, будет определяться числом погибших  и получивших клинические симптомы поражения. Экономическая составляющая социального ущерба, если принять, что стоимость лечения одного пострадавшего - 15 тыс. руб., а компенсация семье погибшего - 150 тыс. руб., может составить:

· при 1 пострадавшем – 15 тыс. рублей;

· при 1 погибшем и 3 пострадавших – 195 тыс. рублей;

· при 1 погибшем и 7 пострадавших – 255 тыс. рублей.

Косвенный ущерб определяется как часть доходов, недополученных объектами в результате простоя, зарплата и условно-постоянные расходы за время простоя и убытки, вызванные уплатой различных неустоек, штрафов, пени и пр. Он может составить от 100 тыс. до 1 млн. тыс. руб.

Пэкол- экологический ущерб (урон, нанесенный объектам окружающей природной среды).

При выбросе природного газа возможно загрязнение атмосферы. 

Выбросы природного газа обладают высокой испаряемостью, приводят к загрязнению приземного слоя воздуха. Природный газ при любых погодных условиях испаряется практически полностью.

Экологический ущерб определяется как сумма ущербов от различных видов вредного воздействия на объекты окружающей природной среды (ущерб от загрязнения атмосферы, водных ресурсов, почвы, ущерб, связанный с уничтожением биологических (в том числе лесных массивов) ресурсов, от засорения территории обломками зданий, сооружений, оборудования и т.д.). Ущерб от загрязнения атмосферного воздуха определяется, исходя из массы загрязняющих веществ, рассеивающихся в атмосфере. Масса загрязняющих веществ находится расчетным путем. 

Расчет производился в соответствии по формуле:

Эа=5( Нбаi*Миi )*Ки *Кэа ,

где Нбаi - базовый норматив платы за выброс в атмосферу газов и продуктов горения.

Нбаi принимался равным 25 руб./т.

Миi - масса i-го загрязняющего вещества, выброшенного в атмосферу при аварии (пожаре), т..

Ки - коэффициент индексации платы за загрязнение окружающей природной среды.

Кэа - коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состояния атмосферного воздуха экономических районов Российской Федерации (для Центрального региона при выбросе загрязняющих веществ в атмосферу городов равен 1,1*1,2=1,32).

Экологический ущерб для аварии на котельных и газопроводе не превысит 1 тыс. рублей.

Возможный материальный ущерб при чрезвычайных ситуациях на объектах газового хозяйства приведён в таблице ниже.

Таблица 83 – Размер возможного ущерба при ЧС на объектах газового хозяйства

	№

п/п
	Наименование

объекта
	Потери
	Ущерб

(млн. руб)
	Примечания

	
	
	погибшие
	пострадавшие
	
	

	1
	Участок газопровода

диаметром 0,1 м
	-
	1
	0,086
	-

	2
	АГРС (ГРП (ГРПШ)
	1
	2
	3,39 – 5,4
	-

	3
	Котельная № 1
	1
	7
	16,52
	-

	4
	Котельная № 2
	1
	3
	8,31
	-


Выводы: В результате приведенных расчетов видно, что при авариях с утечкой природного газа его количество, участвующего в аварии, составит от 127 до 207 м3. Радиус зон поражения составляет - от 5 до 100 м.  Расстояние от границы жилой зоны до места аварии – от 25 до 100 м. При этом возможное количество погибших может составить 1 – 2  человека, количество пострадавших - до 20 человека. Ущерб - до 15,9 млн. рублей. 

V. Аварии на зернохранилищах (элеваторах)

При аварии на ОАО «Злак» (зерновая и мучная пыль 2т/3) для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения и воздушной ударной волны), использовалась «Методика оценки последствий аварий на пожаровзврывоопасных объектах» в «Сборнике методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС» -1994 г.

Таблица 84 – Вариант сценария взрыва и пожара в зерноскладе

	Тип мучная пыль
	(3 класс)

	объем топлива
	40 г/ м

	класс окружающего пространства
	3 класс

	в помещении одновременно могут находится
	2 человека

	режим взрывного превращения облака
	4


1. Взрыв.

В соответствии с режимом 4 взрывного превращения воздуха и массы пыли, содержащейся в облаке определяем границы зон возможных разрушений:

Таблица 85 – Границы зон возможных разрушений

	радиус зоны возможных слабых разрушений
	120м

	радиус зоны возможных средних разрушении
	49 м

	радиус зоны возможных сильных разрушении
	25м

	радиус зоны возможных полных разрушении
	1м


2. Количество погибших среди персонала зависит от распределения людей в помещении на момент возникновения ЧС и может составить от 0 до 2 человек.

3. Огневой шар

Таблица 86 – Характеристика огненного шара

	радиус огневого шара
	9,06 м

	время существования огневого шара
	1,95 с

	величина теплового потока от огневого шара
	6,2


Для оценки степени разрушений и количества, пострадавших от воздушной ударной волны принимались следующие значения:

Таблица 87 – Оценка степени разрушения и количества пострадавших

	Характер повреждений элементов зданий и воздействия на человека
	Р, кПа

	Разрушение остекления
	5

	Разрушение перегородок и кровли кирпичных зданий
	15

	Разрушение стен кирпичных зданий
	40

	Отсутствуют летальные исходы, возможны травмы от разрушения стекол и повреждения стен здания
	5,9- 8,3

	Летальный исход маловероятен, временная потеря слуха или травмы от вторичных эффектов ВУВ
	16

	Летальный исход возможен, травмы серьезные
	24

	Летальный исход в 50% случаев
	55

	Летальный исход
	70


Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для персонала и посетителей возможно при возникновении пожаров, причинами которых может стать неисправность электротехнического оборудования, несоблюдение норм безопасности.

Таблица 88 – Предельные параметры для возможного поражения людей при пожаре

	Степень травмирования
	Значения интенсивности

теплового излучения,

кВт/м2
	Расстояния от здания, на

которых наблюдаются

определенные степени

травмирования, м

	Ожоги III степени
	49,0
	10

	Ожоги II степени
	27,4
	13

	Ожоги I степени
	9,6
	16

	Болевой порог (болезненность ощущения на коже и слизистых)
	1,4
	45


При взрыве и пожаре на зерноскладе мучной пыли ОАО «Злак» радиус зоны возможных сильных разрушений составляет 25 м, слабых разрушений составляет 120 м. Радиус огненного шара может составлять до 9,06 м.

Смертельные поражения персонал может получить в пределах горящего здания.

VI.Анализ возможных последствий пожаров в типовых зданиях

Сценарий аварийной ситуации при пожаре в проектируемом здании

Чрезвычайные ситуации, связанные с пожаром в зданиях, сооружениях и возникновением при этом  поражающих факторов, представляющих опасность для людей и зданий, могут случиться при неосторожном обращении с огнем или при неисправности электротехнического оборудования.

В жилых зданиях и расположенных в них кафе, магазинах и других учреждениях (офисах) предполагается размещение электронной бытовой техники, оргтехники, сантехнического электрооборудования, электроосвещения. Часть электрооборудования будет эксплуатироваться во влажном помещении. Согласно статистическим данным неисправности электротехнического оборудования являются основной причиной пожаров в зданиях.

Возможными причинами пожара могут быть:

·  неисправности в системе электроснабжения или электрооборудования («короткое замыкание»);

· применение непромышленных (самодельных) электроприборов;

· нарушение функционирования средств сигнализации;

· нарушения правил пожарной безопасности (курение, использование открытого огня, хранение легковоспламеняющихся веществ и т.п.)

· террористический акт (умышленный поджог).

Основными поражающими факторами при пожаре на объекте могут стать:

· тепловое излучение горящих материалов,

· воздействие продуктов горения (задымление).

В результате аварий могут произойти:

· ожоги в результате пожаров при авариях на сетях электроснабжения и поражения электротоком при нарушении правил обслуживания электрооборудования и электросетей;

· механические травмы вследствие нарушения правил техники безопасности и охраны труда.

В качестве поражающего фактора при пожаре на проектируемом объекте рассмотрено тепловое излучение горящих стройматериалов.

Параметры пожарной опасности объекта (плотности теплового потока, дальность переноса высокотемпературных частиц) приведены на рисунке 2,  и в Таблице 18.

Рисунок 3 – Зависимость плотности теплового потока Q при горении зданий и сооружений II степени огнестойкости

[image: image18.jpg]2000
1500

1000

500





Таблица 89 – Предельные параметры возможного поражения людей при пожаре в проектируемом здании          

	Степень

Травмирования
	Значения

интенсивности

теплового

излучения,

кВт/м2
	Расстояния от источника горения, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, (R, м)

	
	
	1 – этажное здание
	2 –этажное здание
	5 –этажное здание

	Ожоги III степени
	49
	3,54
	8,37
	12,24

	Ожоги II степени
	27.4
	4,74
	11,2
	16,4

	Ожоги I степени
	9.6
	8,0
	18,93
	27,66

	Болевой порог (болезненные           ощущения   на  коже  и слизистых)
	1.4
	21,0
	49,61
	72,5


Расчет зон поражения людей в зависимости от интенсивности теплового излучения.

Расчет выполнен по учебно-методическому пособию "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях." - М.: Изд-во "Учеба", 2004. Авторы Б.С.Мастрюков, Т.И. Овчинникова.

Протяженность зон теплового воздействия R при пожаре в здании:

R = 0,28 R*(qсоб./qкр) 0,5,
где: 

qсоб – плотность потока собственного излучения пламени пожара кВт/м2. Зависит от теплотехнических характеристик материалов и веществ. Принимаем qсоб = 260 кВт/м2.


qкр – критическая плотность потока излучения пламени пожара, подающего на облучаемую поверхность и приводящую к тем или иным последствиям (кВт/м2).

Приведенный размер очага горения рассчитывается по формуле:

R* =  √ L×H,

 где:

 L – длина здания, H – его высота.

Для проектируемых зданий примем: а) 1-этажное: L = 10 м; H = 3 м.; б) 2-этажное: L = 24 м; H = 7 м; в) 5-этажное: L = 24 м; H = 15 м.

Отсюда: R*а = 5,5 м; R*б = 13 м; R*в = 19 м.

Используя имеющиеся данные, произведем расчет зон теплового поражения и занесем их в таблицу.

Люди, находящиеся в пределах зон представленных в Таблице 18, могут получить ожоги, а на большем удалении, также могут пострадать от отравления угарным газом. В соответствии со Справочником по противопожарной службе гражданской обороны (М., Воениздат МО, 1982 г.) обычно вдыхаемый человеком воздух содержит около 17,6 % кислорода (О2) и около 4,4 % углекислоты (СО2). При понижении в результате пожара содержания кислорода во вдыхаемом воздухе до 17% у человека начинается одышка и сердцебиение. При 12-14 % кислорода дыхание становится очень затрудненным. При содержании кислорода ниже 12 % наступает смерть.

Окись углерода (угарный газ) СО – бесцветный газ, без вкуса и запаха, горит, очень ядовит. При содержании СО в воздухе 0,1 % пребывание человека в этой атмосфере в течение 45 минут вызывает слабое отравление и появляется легкая головная боль, тошнота и головокружение. При  пребывании в течение 45 минут в воздухе с содержанием 0,15 – 0,2 % окиси углерода наступает опасное отравление и человек теряет способность  двигаться. При содержании СО в воздухе 0,5 % сильное отравление наступает через 15 минут, а при содержании ее 1% человек теряет сознание после нескольких вдохов и через 1-2 минуты наступает смертельное отравление.

Оценка параметров внешней среды при пожаре и ее воздействие на людей приведены на рисунке ниже.

Рисунок 4 – График для оценки воздействия окиси углерода на человека

[image: image19.jpg]Trasvan | Berasca  Paswercacpasuus  Conkit

\6 Times NewRoman <112~ |A” a"|[%))
K K U -abe x, X Aav|[W- A

Crema aokymena + x

4.1 Tlepeners BO3HOKHEX HCTOUIKOB SpesBtialies T yaun Texrc i

L Asapin ra Kypoxoit ASC.

Tofiniua 4. 1.2 - Pexsmel paayaLyion-0f sauiTs! (spens cobnonens

TIporHo3ipyesii ian YPoBHe/i PasiaLy B 30ne 3arpssHentts

IL PasrepneriisaLis enocrel ¢ AYOS.

Buson:

Sora pasnera ocxomKos (067oNKos) P B3psiBe WACTEPH,

Bosons:

IV. Ouerca sosmaxoro yuiepGa s pesyneTare asaput Ha ofbexTax 12

BanaHcosa CToyMOCTS TP € 060pYA0BaHHIEN B heHen cocTasrmeT 3

Tofinua 4. 1.8 —Pasiep BO3HOXHOTD yuiepBa i HC Ha OFbexTax 230

‘Asapim ra seproxparmALaX (nesaTOpaY)

Tofmua 4. 1,10 B3panT cuewapya s3peisa 1 N0Xap3 5 Seprocane

Tofimiua 4. 1,11 Tpariae) 301 503HOXwo pa3DYLErH

Tofimua 4. 1,12 XaparTepacTika OrHeroro Waps

(Ouierica CTENer# Pa3pYLIEH3  KOTW4eCTB NOCTPaRaBUINK

Tlpesenbre napaHeTpEl 1719 BOSHOXHOTO NP e NoRE/ TpH o

AHaT3 BO3HOHLX NOCTELCTEW MIOK3POS 5 TMOSEIX SAaHSX

(CLeapi 383pHHOT} T 2Ly TPH TP 5 MPOEKTHDYSNON 38

(OcHOHI TOPEXILNM GBKTOPSIA TPU NOXEpe Ha OBBEKTE HOT YT |

Picyox 1~ 3aBMGMOCTS NoTHOCTH TenoBord noToKa Q M Fopert

I creness orvectofixocTy,

Tofmaz 41,15

PaceT 3on ropakeny s MRSl 8 S3BUHOCTH OT HHTEHOHBHOCTH Teo
0,15

Bomon,
Sorist s03HoNHOf onaGHOCTH

m S

Crpaa 150717 icra At 5351 g8 oo

Timyek - e B € [=

Paccnkm

T T AR R T IR

(Pexan

Peuersuposarie

Al

Bua

ot Korgyaerarinioc

M, | Bt

AaBbCeDe 4aBbCcl AaBb( AaBbC

e wire.

Vawerue

Braenenue 3aronoso... T3aronos,

b T T Y

014

R RANN

|

W\

mepwae GO

™
004 m

e
I ™~
002 ~—
T
000 Bpes,
0 T ) 4 mac

‘Pucynor? - Tpaux 4719 o1 ensct o33l TBMS OKHCH Y T16PO7a Ha HeT0BERA

I cinmrosos oTpasTers Rer:
I

S03ayXe, FORIRHR FPATEORpENEHOE OBHOPOTHOE COCTORHE
T — orpastenie cpeanedi Tosecta:

zervoe orpantenie: Sots 5 05TACTH 153 # SATETEA, GHCTPO HCHESAIOMWAT HA CoKEN

FoT0sKaZ G075, TOMMOTA, TOTOBOKpYERH,

R S R S A KRR T O I E L S

B vacre_s o _He_

[Fes==

a0

Ca

°




I – симптомов отравления нет;  

II – легкое отравление: боль в области лба и затылка, быстро исчезающая на свежем воздухе,  возможно кратковременное обморочное состояние;   

III – отравление средней тяжести: головная боль, тошнота, головокружение, наблюдаются провалы памяти;   

IV – тяжелое отравление: рвота, потеря сознания, возможна остановка дыхания;   

V – отравление со смертельным исходом.

Примечание. Приведенные данные действительны при отсутствии во вдыхаемом воздухе других вредностей и температуре среды не выше 300 С.

Вывод: средний уровень индивидуального риска при авариях с АХОВ на территории посёлка составляет 4,5*10-5 1/год для наиболее опасного и 1*10-5 1/год для наиболее вероятного сценария развития ЧС. 

Средний уровень индивидуального риска при авариях на взрыво- и пожароопасных объектах составляет 7,5*10-5 1/год для наиболее опасного и 3*10-5 1/год для наиболее вероятного сценария развития ЧС.

Диаграмма социального риска (F/N) при авариях на взрыво- и пожароопасных опасных объектах п. Золотухино представлена на Рисунке 4, диаграмма риска материальных потерь (F/G) - на Рисунке 5. 

Рисунок 5 – Диаграмма социального риска (F/N) при авариях на взрыво- и пожароопасных опасных объектах

[image: image20.png]10801

10802

“acToTa cobbiTua, /g

10803

10804

10805

10808

10807

0

15

E

Ed

@

El

100 2 00
MoTepu, uen.




Рисунок 6 – Диаграмма риска материальных потерь (F/G) при авариях на взрыво- и пожароопасных опасных объектах

[image: image21.png]10801

10802

HacToTa cobeimia, 104

10803

10804 [

10805 -

10808 R

10807
El 100 500 2500 S0 1S 21000 200 000 Soomo
BEHE MATEUATEHOTD YUEPDa, THIC PYG.




3.2  При наложении поражающих факторов военных чрезвычайных ситуаций, в том числе зон возможной опасности  предусмотренных СНиП 2.01.51-90

Зоны возможной опасности

Территория посёлка находится в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) в случае аварии на Курской АЭС. Территория п. Золотухино не расположена в зонах возможных разрушений и в зоне катастрофического затопления и расположена в загородной зоне.

Территория посёлка также не попадает в зоны возможного заражения при применении ОМП по категорированным городам области (по розе ветров)

Размещение в городском поселении района сосредоточения и эвакуации населения, размещение складов и баз восстановительного периода

На территории посёлка складов и баз восстановительного периода не имеется и не планируется. 

Посёлок принимает в особый период эваконаселение из г. Курска в количестве 7883 человек. Население размещается в объектах жилого (частные домовладения) и социального назначения.

Выводы

 Влияние поражающих факторов источников военных ЧС (применение средств дистанционного поражения в обычном снаряжении) вызовет нарушение работы систем и объектов жизнеобеспечения.

Границы зон воздействия поражающих факторов источников ЧС техногенного характера
 отражены на Карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.3  Характеристика факторов риска ЧС природного характера и воздействия их последствий на территорию посёлка

Наиболее распространёнными источниками природных ЧС, требующими принятия превентивных защитных мер, являются следующие характерные для территории Золотухинского района, а следовательно, и для территории посёлка явления:

· сильные ветры (шквал) со скоростью 20-25 м/сек и более;

· смерч - наличие явления;

· грозы (20-30 часов в год);

· град с диаметром частиц 15 мм;

· сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;

· сильные снег с дождем - 50 мм в час;

· сильные продолжительные морозы (-30оС и ниже);

· снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

· сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/сек;

· вес снежного покрова - 100 кг/м2;

· гололед с диаметром отложений 20 мм;

· сложные отложения и налипания мокрого снега - 35 мм и более;

· наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от снега площадке - 168 см;

· сильная и продолжительная жара - температура воздуха +30оС и более.

Таблица 90 – Характеристики поражающих факторов чрезвычайных ситуаций

	Источник ЧС
	Характер воздействия поражающего фактора

	Сильный ветер
	Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции

	Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель)
	Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы

	Град
	Ударная динамическая нагрузка

	Гроза
	Электрические разряды

	Морозы
	Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций


Сильный снегопад, сильные ветра, грозы, могут привести к поломке опор и обрыву линий электропередач, проводной связи, разрушению оконных проемов, крыш объектов, в том числе – вследствие падения деревьев.

Опасные гидрологические явления и процессы

Наиболее характерными для территории посёлка являются весенние половодья.

Расположение застроенной территории посёлка в долине реки Снова и её притока реки Полевая Снова в зоне водосбора, северо–западной, западной и юго-западной  (в месте впадения притока) части посёлка в  пойменной части рек, при резком таянии снега, проливных дождях (за 12 часов более 50 мм осадков) обуславливают высокую вероятность подтопления территории при весеннем половодье, в том числе  за счёт повышения уровня грунтовых вод.

 Резкое таяние снега, проливные дожди способствуют увеличению влияния опасных геологических процессов (плоскостной смыв, овражная эрозия) в восточной части посёлка.

Сроки начала весеннего снеготаяния на территории области приходятся в среднем на вторую- третью декаду марта.

Опасные метеорологические явления и процессы

Температурные экстремумы

Экстремально высокая температура воздуха создаёт неблагоприятные и сложные условия для жизни и деятельности человека (увеличивается вероятность сердечно - сосудистых заболеваний, тепловых ударов, возрастает число гипертонических кризов).

При экстремально высоких температурах воздуха происходят сбои в работе сложных технологических процессов, оснащённых вычислительной техникой, работа которой зависит от внешних метеорологических условий. Длительные периоды экстремально высокой температуры воздуха приводят к засухам, лесным, торфяным и степным пожарам.

Район расположения посёлка относится к районам с опасно высокими температурами воздуха летом, где число дней в году с максимальной температурой, превышающей +300С больше или равно пяти.

Среднее число дней с температурой на 200С выше средней июльской составляет более 1 в год (очень высокий риск). При этом максимальная температура в летний период зафиксирована равной + 390С. Максимальная непрерывная продолжительность периода высоких значений температуры воздуха (+ 300С и выше) составляет 12 часов.

Степень опасности экстремально высоких температур воздуха составляет 1 балл.

Экстремально низкие температуры угрожают обморожением людей на открытом воздухе, нарушением систем эксплуатации зданий и условий работы техники.

Низкие отрицательные температуры воздуха в течение длительного периода способствуют не только неблагоприятным условиям проживания, дополнительным расходам во время отопительного сезона, но и создаёт условия для возникновения ЧС. Помимо жилищно-коммунального хозяйства сильные морозы могут создавать ЧС на автомобильном транспорте.

Среднее число дней с температурой на 200С ниже средней январской составляет более 1 в год (очень высокий риск). Степень опасности экстремально низких температур воздуха составляет 1 балл. Абсолютная минимальная температура в поселении отмечалась равной - 270С. 

Ливневые дожди 

Уровень опасности сильных дождей - высокий (повторяемость интенсивных осадков 20 мм и более в сутки – 0,1-1.0 раз в год; возможно возникновение ЧС объектового и муниципального уровня). 

Воздействию ливневых дождей подвержена вся территория района. Основные направления движений фронтов с юго-востока на север и северо-восток; с юго-запада на север; с юго-запада на северо-восток и с северо-запада на юго-восток.

Наиболее часто ливневые дожди проходят в период с июня по сентябрь месяцы.

Основное поражающее воздействие приходится на элементы электросетевых объектов, здания с плоской поверхностью крыш, сельскохозяйственные посевы, дорожную сеть межпоселкового уровня.

В результате ливневых дождей увеличивается частота эрозии оврагов, просадки грунтов, обрушения речных откосов.

Ветровые нагрузки – уровень опасности сильных ветров - высокий (среднее многолетнее число дней за год с сильным ветром 23 м/сек и более - более 1.0; возможно возникновение ЧС объектового, муниципального и межмуниципального уровня в результате нарушения устойчивости функционирования линейных объектов энергоснабжения).

Таблица 91 – Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек)

	Месяц
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	год

	hфл=10м
	4,8
	5,2
	5,0
	4,6
	4,2
	3,8
	3,5
	3,4
	3,9
	4,5
	4,8
	5,2
	4,5


Таблица 92 – Повторяемость (%) направлений ветра и штилей по месяцам и за год

	Месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	С
	7
	7
	9
	9
	12
	14
	14
	12
	11
	7
	5
	5
	9

	СВ
	14
	12
	12
	13
	15
	16
	16
	17
	10
	11
	8
	10
	13

	В
	13
	13
	12
	13
	12
	11
	10
	11
	8
	11
	14
	15
	12

	ЮВ
	15
	17
	13
	16
	12
	10
	9
	9
	8
	12
	23
	18
	14

	Ю
	8
	9
	11
	9
	9
	7
	5
	5
	8
	7
	11
	11
	8

	Ю3
	17
	14
	16
	13
	13
	11
	10
	11
	18
	19
	15
	18
	15

	3
	16
	16
	15
	15
	12
	15
	17
	17
	20
	18
	15
	16
	16

	СЗ
	10
	12
	12
	12
	15
	16
	19
	18
	17
	15
	9
	7
	13

	штиль
	3
	3
	3
	4
	3
	5
	5
	8
	7
	4
	3
	3
	4


Рисунок 7 – Повторяемость (%) направлений ветра по кварталам и за год

[image: image22.emf]Направления и повторяемость ветров на территории п.  Золотухино

13

9

13

13

10

16

16

14

0

2

4

6

8

10

12

14

16

с

св

в

юв

ю

юз

з

сз

Повторяемость в году, %


Основному поражающему воздействию сильных ветров подвержены линейные объекты систем энергоснабжения и кровли зданий различного назначения.

В 2009 г. – 2010г. при прохождении атмосферных фронтов и развитии внутримассовой конвективной облачности в летний период отмечались дожди различной интенсивности с грозами, в отдельные дни с градом и шквалистым усилением ветра.

В то же время в течение летнего периода в 2 раза возросла интенсивность прохождения опасных гидрометеорологических явлений (сильные ветры, дождь).

Таблица 93 – Степень разрушения зданий и сооружений при ураганах

	№

п/п
	Типы конструктивных решений здания,

сооружении и оборудования
	Скорость ветра, м/с

	
	
	Степень разрушения

	
	
	слабая
	средняя
	сильная
	полная

	1
	Кирпичные малоэтажные здания
	20-25
	25-40
	40-60
	>60

	2
	Складские кирпичные здания
	25-30
	30-45
	45-55
	>55

	3
	Склады-навесы с металлическим каркасом
	15-20
	20-45
	45-60
	>60

	4
	Трансформаторные подстанции закрытого типа
	35-45
	45-70
	70-100
	>100

	5
	Насосные станции наземные железобетонные
	25-35
	35-45
	45-55
	>55

	6
	Кабельные наземные линии связи
	20-25
	25-35
	35-50
	>50

	7
	Кабельные наземные линии
	25-30
	30-40
	40-50
	>50

	8
	Воздушные линии низкого напряжения
	25-30
	30-45
	45-60
	>60

	9
	Контрольно-измерительные приборы
	20-25
	25-35
	35-45
	>45


Опасность сильных ветров связана с их разрушительной способностью, которая описывается шкалой Э.Бофорта. Ветер со скоростью более 23 м/с способен вызвать разрушение лёгких построек и таким образом создать ЧС. В Росгидромете принято относить к опасным ветрам те, которые имеют скорости более 15 м/с, а особо опасным – более 20 м/с. Последний случай сильного ветра на территории Золотухинского района зафиксирован в июле 2010 г.

Для рассматриваемого района возникновение ветров со скоростью равной или превышающей 20 м/с возможно не реже 1 раза в 3 года. Повторяемость ветров со  скоростью более 35 м/с возможна реже 1 раза в 100 лет. Степень опасности сильных ветров составляет 3 балла.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" элементы сооружений должны рассчитываться на восприятие ветровых нагрузок при скорости ветра 23 м/с и полностью удовлетворять требованиям для данного климатического района. 

Выпадение снега 

Явление распространено на всей территории  посёлка в период с ноября по март месяцы. Интенсивность выпадения осадков носит различный характер (0.5-1 месячной нормы, частота таких проявлений  1-3 случая в зимний период), направление движения совпадает с направлением движения ветров.

Прогнозируется возникновение источников ЧС объектового и муниципального уровня.

Основными поражающими факторами сильных снегопадов, сопровождающихся морозами и ветрами являются обрывы линий электропередач и возникновение снежных заносов. Обрушения кровель зданий под воздействием снеговой нагрузки не регистрировалось. 

В зимний период при скоростях ветра более 6 м/сек возникают метели. Раз​личают общие метели (при выпадении снега и переносе выпавшего) и низовые метели (при переносе ранее выпавшего снега). В среднем число дней с метелью составляет от 13 до 20 дней. Средняя продолжительность метелей 5-8 часов, максимальная - 50 часов. Отмечается увеличение частоты повторяемости метелей вблизи крупных водоёмов, а также в пределах ветрового коридора.

Для рассматриваемого региона повторяемость метелей составляет более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности метелей - 3 балла.

Сильные морозы 

Явление распространено на всей территории посёлка. Частота явления не высокая 1-3 случая в период с ноября по февраль месяцы, наибольшая длительность явления 3-5 дней в период с декабря по февраль месяцы.

С 2006 года наблюдается снижение как частоты явления так и длительности.

Основным поражающим фактором сильных морозов является воздействие на линейные объекты систем энергоснабжения. Источниками чрезвычайных ситуаций являются порывы инженерных систем, обрывы проводов линий электропередач замерзание природного газа в наружных сетях газопроводов низкого давления.

Грозовые разряды 

Указанное явление сопровождает, как правило, прохождение ливневых дождей с сильными ветрами и имеет распространение на всей территории области.

Наибольшему поражающему воздействию по статистической оценке  подвержены линейные и точечные электросетевые объекты (комплектные трансформаторные подстанции, линии электропередач 10-35 кВ).

Для данного района удельная плотность ударов молнии в землю составляет более 5.1 ударов на 1 км2  в год (исходя из среднегодовой продолжительности гроз - 50 часов в год).

Градобитие

Выпадения губительного града (диаметром 20 мм и более) менее 1 дня в год соответствует 1 баллу опасности. Среднее многолетнее число дней с градом (диаметром 20 мм и более) составляет 0,5-1,5 в год (низкий риск).

Степень опасности гроз и градобитий для рассматриваемого региона составляет 3 балла

Гололёдно - изморозные явления
Опасность гололёдно – изморозных явлений оценивалась по диаметру их отложений. Каждому баллу опасности характерен определённый интервал значений диаметра (толщины) гололёдно - изморозных образований.

Для рассматриваемого региона опасность гололёдно - изморозных явлений составляет 2 балла. Толщина гололёдной стенки, возможная 1 раз в 5 лет составит 10 мм (средний риск). Указанные данные приведены для провода, расположенного на высоте 10 м, толщиной 1 см. Плотность гололёда приведена к 0,9 г/см3.

Ущерб от гололёдно - изморозевых явлений обусловлен увеличением веса предметов и объектов, вследствие отло​жения на них частиц воды и льда. Нередко при этом происходит обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны оледенения транспортных магистралей, затруднения в строительных работах, в сельском хозяйстве. Возникновение гололёдно - изморозевых явлений во многом зависит от проникновения тёплого очень влажного воздуха на территорию занятую более холодным воздухом. Максимальные частоты явлений отмечаются в октябре-ноябре и в декабре-январе.

Опасные геологические процессы

Согласно "Карте опасных природных и техноприродных процессов в России", разработанной Институтом геоэкологии РАН, и  материалов доклада «О состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области в 2009 году», «Информационного бюллетеня о состоянии недр Курской области в 2009 году» №15,  природные явления, способные привести к возникновению ЧС на территории посёлка, приведены в таблице ниже.

Таблица 94 – Опасные природные процессы

	№ п/п
	Наименование опасных

природных процессов
	Категория опасности процессов

по СНиП 22-01-95

	1.
	Подтопление территории
	Умеренно опасные

	2.
	Карст
	Мало опасные

	3.
	Пучение
	Умеренно опасные

	4.
	Оползни
	Мало опасные

	5.
	Суффозия
	Мало опасные

	6.
	Просадки лессовых пород
	Мало опасные

	7.
	Эрозия плоскостная и овражная
	Умеренно опасные


Посёлок расположен на западном склоне Тимско-Щигровской гряды. Территория посёлка расположена на относительно ровной местности с перепадом высот в западном направлении в отметках 188-201м.

Уровень землетрясения - незначительно опасный. Землетрясения на территории посёлка не регистрировались.

Регион расположения объекта по уровню опасности  относится к незначительно опасным (интенсивность землетрясения по шкале МSК-64 составляет 5 баллов и менее).

В соответствии с картами общего сейсмического районирования РФ ОСР-97 на территории Курской области могут происходить 5-и бальные землетрясения по шкале МSК с частотой реализации 1 раз в 500 лет (2 * 10-3 год) и 6-и бальные  землетрясения по шкале МSК с частотой реализации 1 раз в 5000 лет (2 * 10-4 год). Уровень опасности землетрясений составляет 3 балла.

Уровень опасности оползней - умеренно- и малоопасный. На возникновение оползней оказывают влияние подземные (в т.ч. грунтовые) воды и различные техногенные воздействия. Однако они проявляются преимущественно локально, в основном по берегу р. Полевая Снова, прилегающим к северо-западной и западной части посёлка, выражены обрушением незначительных масс грунта береговых откосов  и в период весеннего половодья.

Уровень опасности карстового процесса - малоопасный (пораженность территории - локальная, 1-3%).

Необходимо учитывать при проектировании расположения объектов и магистральных инженерных сетей.

Уровень опасности просадок лессовых грунтов - незначительный и малоопасный (поражонность территории - 2-10%). 

Лёссовые грунты на территории посёлка представлены лёссовидными суглинками 1-й категории с незначительной просадкой – до 5 см. Толщина грунтов колеблется на разных участках от 1 до 15м. 

Расположены на террасе р. Снова и Полевая Снова.

Основной поражающий фактор – снижение прочности при просачивании грунтовых вод.

Уровень опасности овражной эрозии - умеренно опасный (балл - 2-3; плотность оврагов - 2.1-5 ед./км2). Основной причиной проявления является воздействие поверхностных вод в ходе таяния снега, выпадения осадков в виде дождя.

 Наибольше количество оврагов расположено в границах водосбора р. Снова, Полевая Снова и на территории, прилегающей к восточной части посёлка.

Основной поражающий фактор овражной эрозии – обрушение грунтов, влияющее на устойчивость строений и дорожной сети.

Уровень вероятности активации эрозионных процессов на территории посёлка – средний.

Уровень опасности геокриологических процессов - умеренно опасные - (термокарст, тепловая осадка грунтов - 0.1-0.3 м/год; морозное пучение грунтов - 0.1-0.3 м/год). 

Распространены по всей территории посёлка. Наименее выражены процессы термокарста.

Основной поражающий фактор – воздействие на строительные конструкции фундаментов объектов ленточного типа.

Природные пожары

Уязвимость территории посёлка к природным пожарам (лесным, торфяным, ландшафтным) оценивается как ниже среднего по Курской области. Объекты жилой, социальной сфер, производственные здания и сооружения угрозе природных пожаров не подвергались.

Высока вероятность возникновения источников природных пожаров (возгорания мусора), а также пожнивных остатков, сухой травы, возгораний в полосах отвода дорог на территории, прилегающей к застройке посёлка.

Высока вероятность переноса огня с территорий, прилегающих садово-огородным участкам в результате возгорания сухой травы. смешанного лесного массива на северо-западную часть территории посёлка.

Таблица 95 – Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций (при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)

	Виды опасных

природных явлений
	Интенсивность

природного явления
	Частота природного

явления, год-1
	Частота наступления чрезвычайных ситуаций при возникновении природного явления, год-1
	Возможная площадь воздействия территории, %
	Социально-экономические последствия

	
	
	
	
	
	Возможное число погибших, чел.
	Возможное число пострадавших, чел.
	Возможный ущерб, тыс. руб.

	Землетрясения, балл
	7-8

8-9

>9
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Оползни, м
	-
	5*10-4
	5*10-5
	Берега р. Снова и Полевая Снова
	-
	-
	-

	Штормовые ветра, смерчи, м/с
	>20
	5*10-4
	5*10 -5
	до 60
	1
	24-70
	20 - 250

	Град, мм
	20-31
	0,2
	0,2
	До 65
	-
	-
	45-110

	Подтопления, м
	>3
	5*10-5
	5*10 -6
	При таянии снега, половодье, проливных дождях
	-
	110-260
	80-210

	Овражная эрозия
	-
	6,5

*10-5
	4,8

*10-5
	северо-западная  и восточная часть посёлка
	0
	35-75
	90-264


Вывод.

Показатель риска природных ЧС по опасным метеорологическим явлениям составляет 10-4 – 10-5   (штормовые ветра, ливневые дожди), территория находится в зоне условно приемлемого риска, требуется  принятие неотложных мер по снижению риска.

 Показатель риска природных ЧС по опасным гидрологическим процессам составляет 10-5 – 10-6  (территория, расположенная в пойменной части р. Снова и Полевая Снова, уровень приемлемого риска. Требуется проведение мероприятий инженерной защиты от подтоплений. 

Показатель риска природных ЧС по опасным геологическим процессам составляет 10-4 – 10-5  (территория, расположенная в пойменной части р. Снова и Полевая Снова, по активации береговой эрозии), уровень условно-приемлемого риска,  требуется оценка целесообразности мер, принимаемых по снижению риска от указанных процессов, проведение мероприятий инженерной подготовки и защиты территорий.

3.4  Характеристика факторов риска ЧС биолого-социального характера и воздействия их последствий на территорию посёлка

Эпидемии, эпифитотии и эпизоотии на территории посёлка не регистрировались.

На территории посёлка регистрировались заболевания гриппом, вирусный гепатит (носящие очаговый характер без признаков эпидемии).

Регистрировались случаи заболевания животных бешенством, переносчики болезни – дикие животные. Природные очаги бешенства поддерживаются главным образом лисицами, которые заносят рабическую инфекцию в популяции животных, особенно безнадзорных.

Одним из источников биолого-социальных ЧС на территории посёлка может послужить разгерметизация (размыв грунтовыми водами при нарушении целостности саркофага) сибиро-язвенного захоронения 1975 г.

Эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений

Чрезвычайных ситуаций, связанных с развитием и размножением вредных объектов, а также от их вредоносности, на территории посёлка не зарегистрировано.

Из вредителей сельскохозяйственных растений наиболее распространён колорадский жук.

Луговой мотылек встречался в единичных экземплярах.  

Выводы

Уровень риска ЧС биолого-социального характера на территории посёлка 10-4 - 10-5   (уровень жёсткого контроля) и требует оценки целесообразности принимаемых мер по снижению риска возникновения сезонных инфекционных заболеваний.

4 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ИТМ ГО, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧС, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПРОЕКТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ОБОСНОВАНИЯ МИНИМИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ

4.1  Инженерная подготовка и защита территории

1.1.1 Характеристика существующих ИТМ ГО, предупреждения ЧС

Территория посёлка расположена в пределах коренной основы Альб-сеноманского инженерно-геологического комплекса. Структуру поверхностных внеледниковых отложений составляют породы аллювиального четвертично-современного инженерно-геологического комплекса. По условиям поверхностного строительства структуру комплекса составляют пески, спеси, суглинки, с  прослоями галечника, глин и торфа (песчано-глинистые) а также пески (вверху мелко-зернистые, внизу крупно-зернистые до галечных).

Посёлок расположен в долине и в границах водосбора р. Снова и Полевая Снова.

Территория  посёлка не является сейсмоактивной, не является особо активной в проявлении экзогенных геологических процессов. Восточная и северо-западная часть территории посёлка примыкает к зоне активации эрозионных процессов (поверхностная, овражная).

Расположение застроенной территории посёлка в долине реки Снова, Полевая Снова в зоне водосбора, подверженность территории сильным ливневым дождям, подтоплению в период весеннего половодья, обуславливают необходимость проведения мероприятий инженерной подготовки территории.

Особенностью посёлка является наличие развитой гидрографиче​ской сети со сложными геоморфологическими особенностями, осложненными фи​зико-геологическими процессами.

Основными физико-геологическими явлениями, распространенными на территории посёлка, отрицательно влияющими на ее освоение и жизнедеятель​ность, являются: развитая овражная и речная эрозия, оползне​вые явления на склонах рек и оврагов, заболоченность отдельных участков примыкающих к пойменной части, суффозионные процессы, распространение просадочных грунтов, неорганизованный сток поверхностных вод, практическое отсутствие очистных сооружений ливневой канализации.

Речная эрозия развита отдельными участками по русла рек Снова и Полевая Снова. В русловом процессе доминирует размыв русла, слабая боковая эрозия, заиление и обмеление русла.

Мощность отложений достигает до 1.5м. В связи с этим пропускная способ​ность русла значительно уменьшилась, что создает опасность подтопления прилегающих застроенных территорий. Основной объем стока при этом не переместился. В русле наблюдаются процессы раз​мыва вогнутых берегов и отложение продуктов размыва выпуклых берегов. Берегоукрепительные мероприятия не проводились.

Оползневые процессы наиболее активно развиваются обоих берегах рек, как правило на изгибах, на склонах расчленяющих коренной склон оврагов и балок.

На территории посёлка практически отсутствует организованная система сбора, отвода и очистки поверхностного стока. Сбросом поверхностных  вод в реки и водоемы без очистки, в результате чего наблюдается значительное загрязнение и заиление водотоков.

Проводились мероприятия по засыпке ов​ражных территорий и локальных понижений, выполненные в процессе освоения отдельных участков территории.

1.1.2 Градостроительные (проектные) предложения

Инженерная подготовка

Существующие инженерные решения не соответствуют необходимому уровню.

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке.

Для ликвидации названных отрицательных факторов природных условий и в целях повышения общего благоустройства территории посёлка Золотухино, необходимо выполнение комплекса мероприятий по инженерной защите и подготовке территории в соста​ве:

· организация поверхностного стока на всей территории посёлка по направлению к пойменной части р. Снова и Полевая Снова; 

· строительство ливневой канализации и очистных сооружений ливневой канализации.

Указанные мероприятия целесообразно спроектировать территориально, по двум участкам, разграниченным линией железной дороги. Расположение объектов организовать радиально с уклоном от наиболее возвышенных точек на рельефе со сбросом очищенных вод в р. Снова и Полевая Снова:

· проведение мероприятий по берегоукреплению. Указанные мероприятия целесообразно спроектировать на участках берегов рек, прилегающих к территории посёлка в районах улиц Кирова, Чапаева, Болотная, Маяковского, Луговая.

· проведение мероприятий по защите от воздействия половодья 1% обеспеченности на р. Полевая Снова, поверхностных и грунтовых вод (регулировка русла, дренажные и водосборные коллекторы, станции механической очистки). Указанные мероприятия целесообразно спроектировать в районе ул. Горького, Железнодорожная, Луговая, Набережная);

· проведение мероприятий по защите от воздействия половодья 1% обеспеченности на р. Снова, поверхностных и грунтовых вод (дренажные и водосборные коллекторы, станции механической очистки). Указанные мероприятия целесообразно спроектировать в районе Садовая).
Территория посёлка не включает подрабатываемые территории (территории залегания полезных ископаемых), поэтому ограничений на строительство по этому критерию нет.

По просадочности  (длине деформации) земной поверхности территория посёлка относится к «0» и «I» группе условий строительства. Планировку и застройку посёлка следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.01.09-91.

Площадки, намеченные под строительство, предпочтительно располагать на участках с минимальной глубиной просадочных толщ, с деградированными просадочными грунтами, а также на участках, где просадочная толща подстилается малосжимаемыми грунтами, позволяющими применять фундаменты глубокого заложения, в том числе свайные.

Проект планировки и застройки должен предусматривать максимальное сохранение естественных условий стока поверхностных вод. Размещение зданий и сооружений, затрудняющих отвод поверхностных вод, не допускается.

На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

При реабилитации ландшафтов и малых рек для организации рекреационных зон следует проводить противоэрозионные мероприятия, а также и формирование пляжей.

Рекультивацию и благоустройство территорий следует разрабатывать с учетом требований ГОСТ 17.5.3.04-83* и ГОСТ 17.5.3.05-84.

Водозащитные мероприятия

Основным принципом проектирования водозащитных мероприятий является максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт.

Не рекомендуется допускать: усиления инфильтрации воды в грунт (в особенности агрессивной), повышения уровней подземных вод (в особенности в сочетании со снижением уровней ниже залегающих водоносных горизонтов), резких колебаний уровней и увеличения скоростей движения вод трещинно-карстового и вышезалегающих водоносных горизонтов, а также других техногенных изменений гидрогеологических условий, которые могут привести к активизации карста.

К водозащитным мероприятиям относятся:

· тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной дождевой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

· мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

· недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Следует ограничивать распространение влияния водохранилищ, подземных водозаборов и других водопонизительных и подпорных гидротехнических сооружений и установок на застроенные и застраиваемые территории. 

При проектировании водоемов, каналов, систем водоснабжения и канализации, дренажей, водоотлива из котлованов и др. должны учитываться гидрологические и гидрогеологические особенности карста. При необходимости применяют противофильтрационные завесы и экраны, регулирование режима работы гидротехнических сооружений и установок и т. д. 

Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов поверхностными и грунтовыми водами в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Защита от подтопления должна включать в себя:

· локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

· водоотведение;

· утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

· систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных зданий и сооружений, включает в себя дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории (участка), включает в себя перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

На территории с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки, территории стадиона, парка и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные     мероприятия      должны      обеспечивать    в    соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки – не менее 2 м от проектной отметки поверхности: стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений – не менее 1 м.

На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м; на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она должна быть увязана с генеральными планами, комплексной схемой развития территорий Курской области.

Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов

Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и сооружений, линейных сооружений и коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, дорог, линий связи и др.).

Противопучинные мероприятия подразделяют на следующие виды:

· инженерно-мелиоративные (тепломелиорация и гидромелиорация); 

· конструктивные;

· физико-химические (засоление, гидрофобизация грунтов и др.);

· комбинированные.

Тепломелиоративные мероприятия предусматривают теплоизоляцию фундамента, прокладку вблизи фундамента по наружному периметру подземных коммуникаций, выделяющих в грунт тепло.

Гидромелиоративные мероприятия предусматривают понижение уровня грунтовых вод, осушение грунтов в пределах сезонно-мерзлого слоя и предохранение грунтов от насыщения поверхности атмосферными и производственными водами, использование открытых и закрытых дренажных систем (в соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов).

Конструктивные противопучинные мероприятия предусматривают повышение эффективности работы конструкций фундаментов и сооружений в пучиноопасных грунтах и предназначаются для снижения усилий, выпучивающих фундамент, приспособления фундаментов и наземной части сооружения к неравномерным деформациям пучинистых грунтов.

Физико-химические противопучинные мероприятия предусматривают специальную обработку грунта вяжущими и стабилизирующими веществами. 

При необходимости следует предусматривать мониторинг для обеспечения надежности и эффективности применяемых мероприятий. Следует проводить наблюдения за влажностью, режимом промерзания грунта, пучением и деформацией сооружений в предзимний период и в конце зимнего периода. Состав и режим наблюдений определяют в зависимости от сложности инженерно-геокриологических условий, типов применяемых фундаментов и потенциальной опасности процессов морозного пучения на осваиваемой территории.

4.2  Расселение населения,  развитие застройки территории и размещения объектов капитального строительства

4.2.1 Расселение населения

Поселок Золотухино не относится к группе по ГО, отдельно стоящих      организаций, отнесенных к категориям по ГО  на территории посёлка - нет.

Территория посёлка расположена в загородной зоне по отношению к категорированным городам области.

Территория п. Золотухино не расположена в зонах возможных разрушений и  в зоне катастрофического затопления.

Территория посёлка попадает в зону возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) в случае общей радиационной аварии на Курской АЭС.

В соответствии со Схемой территориального планирования Золотухинского района, на территории посёлка размещение и строительство новых промышленных объектов не планируется.

Планируется строительство очистных сооружений, капитальный ремонт и реконструкция сетей и систем инженерно-технического обеспечения, жилищное строительство. 

Размещение сети научных учреждений, научно-производственных объединений  на территории  посёлка не имеется и не планируется.

Территория п. Золотухино, расположенная вне зон возможных разрушений и катастрофических затоплений, являясь административным центром района, представляется перспективной для экономического развития.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения)

Ограничений на расселение населения, развития застроенной территории по показателям ИТМ ГО на территории посёлка нет.

4.2.2 Развитие застройки территории

Планировочная структура посёлка представлена сеткой взаимно пересекающихся улиц, которые образуют разные по площади и конфигурации кварталы.

Основной планировочной осью посёлка является линия железной дороги.

Улично-дорожная сеть посёлка позволяет беспрепятственно проводить мероприятия по расселению и эвакуации, обеспечении действий сил и средств при ликвидации возможных ЧС.

Таблица 96 – Краткая характеристика жилищного фонда

	№

п/п
	Наименование городского поселения
	Этажность зданий, в средних %
	Материал постройки, в %

	
	
	1 этаж
	2 этажа
	3 и более этажа
	Пиломатериалы
	Кирпич
	Железобетон

	1
	п. Золотухино
	1255
	32
	5
	608
	672
	12

	
	
	97,1%
	2,5%
	0,4%
	47%
	52%
	1%


Градостроительные (проектные) ограничения (предложения)

Ограничений по этажности зданий и сооружений нет, необходимо выполнение требований по инженерной защите от опасных геологических процессов.

При дальнейшей застройке территории посёлка целесообразно не застраивать территории, требующие большого объёма выполнения мероприятий по инженерной защите от подтоплений, прилегающие и находящиеся в пойменной части рек Снова и полевая Снова.

Территории для развития посёлка необходимо выбирать с учетом возможности ее рационального функционального использования на основе сравнения вариантов архитектурно-планировочных решений, технико-экономических, санитарно-гигиенических показателей, топливно-энергетических, водных, территориальных ресурсов, состояния окружающей среды, с учетом прогноза изменения на перспективу природных и других условий.

 При этом необходимо учитывать предельно допустимые нагрузки на окружающую природную среду на основе определения ее потенциальных возможностей, режима рационального использования территориальных и природных ресурсов с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населению, недопущения разрушения естественных экологических систем и необратимых изменений в окружающей природной среде.

При дальнейшей застройке п. Золотухино необходимо по отношению к этажности зданий, плотности застройки учитывать требования п. 3.20 – 3.22 СНиП 2.01.51-90 в части касающейся поселений, расположенных в загородной зоне.

4.2.3 Размещение объектов капитального строительства

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения)

Строительство новых категорированных объектов по ГО, объектов имеющие сильнодействующие ядовитые вещества без предварительного согласования с органами МЧС не предусматривать.

При проектировании и строительстве промышленных объектов требуется учитывать следующее:

В отношении объектов коммунально-бытового назначения – положения пунктов 10.1-10.4 СНиП 2.01.51-90 и положения СНиП 2.01.57-85;

для защиты сельскохозяйственных животных, продукции растениеводства и животноводства – положения пунктов 8.1-8.8 СНиП 2.01.51-90;

- степень огнестойкости производственных, складских и административно-бытовых зданий определять в зависимости от категорий объектов по гражданской обороне и мест их размещения (п. 4.1-4.5 СНиП 2.01.51-90.);

- для предприятий, производящих или употребляющих АХОВ, взрывчатые вещества и материалы необходимо выполнить требования проектирования, указанные в п. 4.6-4.9 СНиП 2.01.51-90.

При размещении зон отдыха необходимо учитывать требования п. 3.25-3.27  СНиП 2.01.51-90).

В отношении мероприятий светомаскировки посёлка, объектов экономики, требуется учитывать положения пунктов 9.4-9.6 СНиП 2.01.51-90;

Размещение сети научных учреждений, научно-производственных объединений на территории посёлка не планируется, ограничений на размещение указанной сети учреждений и объединений нет. При размещении на территории зон отдыха необходимо учитывать требования п. 3.25-3.27 СНиП 2.01.51-90.

Объекты коммунально-бытового назначения вновь строящиеся, действующие и реконструируемые проектировать с учетом приспособления:

- бань и душевых промышленных предприятий - для санитарной обработки людей в качестве санитарно-обмывочных пунктов;

- прачечных, фабрик химической чистки - для специальной обработки одежды, в качестве станций обеззараживания одежды;

- помещений постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта на станциях технического обслуживания - для специальной обработки подвижного состава в качестве станций обеззараживания техники.

Гаражи для автобусов, грузовых и легковых автомобилей общественного транспорта, производственно-ремонтные базы уборочных машин, и др. размещать рассредоточено и преимущественно на окраинах населенных пунктов.

4.3  Транспортная и инженерная инфраструктуры

4.3.1 Транспортная сеть

Улично-дорожная сеть запроектирована как единая система путей и сообщений с учетом внутренних и внешних связей, что дает возможность на более далекий срок осваивать восточную и южную территории п. Золотухино.

Существующая транспортная сеть посёлка проходит по взаимно пересекающимся улицам. Магистральными (сквозными) являются направления: с выходом на Курск и Поныри, ул.Кирова; с выходом на н.п. Революционное и далее на территорию Орловской области  – ул. Комсомольская. Улицы взаимно пересекаются в северной части посёлка.

Транспортное сообщение посёлка осуществляется по 3-м направлениям: 

· В западном и северном направлениях на Курск и Поныри по трассе Поныри - Курск;

· В восточном направлении – на Революционное и далее на территорию Орловской области;

· В юго-восточном направлении на Матвеевку.

По железной дороге в северном и южном направлениях на Поныри и Курск

Существующие дорожные направления по дорогам с асфальтовым покрытием позволяют обеспечить устойчивое перемещение грузо- и пассажиропотоков, выполнение мероприятий жизнеобеспечения населения посёлка в чрезвычайных ситуациях

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения)

Ограничений по развитию и размещению элементов транспортной сети на территории посёлка нет.

Для минимизации поражения элементов транспортной сети вследствие воздействия источников чрезвычайных ситуаций, необходимо учитывать следующие требования.

При проектировании зданий и сооружений, в проектах вновь проектируемых, реконструируемых и технически перевооружаемых действующих предприятий промышленности, энергетики, транспорта и связи разрабатывается план "желтых линий" - максимально допустимых границ зон возможного распространения завалов жилой и общественной застройки, промышленных, коммунально-складских зданий, расположенных, как правило, вдоль магистралей устойчивого функционирования.

Ширину не заваливаемой части дорог в пределах "желтых линий" следует принимать не менее 7 м.

Разрывы от "желтых линий" до застройки определяются с учетом зон возможного распространения завалов от зданий различной этажности. Расстояние между зданиями, расположенными по обеим сторонам магистральных улиц, принимаются равными сумме их зон возможных завалов и ширины не заваливаемой части дорог в пределах "желтых линий".

Для кирпичных зданий при давлении ∆Рф = 0.3 кгс/см2 следует ожидать полное разрушение зданий, при ∆Рф = 0.2 кгс/см2 - сильные разрушения, при ∆Рф = 0.1 кгс/см2 - средние разрушения, при ∆Рф = 0.08 кгс/см2 - слабые. 

При типовых размерах зданий, высотой 2, 5, 10 этажей, при плотности застройки территории не менее 30% и уклоне местности менее 10О, следует ожидать следующие параметры завалов:

- для 2-х этажного здания:

размер завала от стороны секции


3.9 м;

отношение объема завала к объему здания

0,35;

высота завала в пределах контура здания

1,9 м;

высота сплошных завалов



1,2 м;

- для 5-ти этажного здания:

размер завала от стороны секции


9,75 м;

отношение объема завала к объему здания

0,43;

высота завала в пределах контура здания

5,13м;

высота сплошных завалов



2,25 м.

- для 10-и этажного здания:

размер завала от стороны секции


19,5 м;

отношение объема завала к объему здания

0,5;

высота завала в пределах контура здания

10,02 м;

высота сплошных завалов



4 м;

Система зеленых насаждений и не застраиваемых территорий должна вместе с сетью магистральных улиц обеспечивать свободный выход населения из разрушенных частей поселения (в случае его поражения) в парки и леса загородной зоны.

Магистральные улицы должны прокладываться с учетом обеспечения возможности выхода по ним транспорта из жилых и промышленных районов на загородные дороги не менее чем по двум направлениям.

При проектировании внутренней транспортной сети проектировать наиболее короткую и удобную связь центра населенного пункта, жилых и промышленных районов с железнодорожными и автобусными вокзалами, грузовыми станциями, и т.д.

Следует предусматривать строительство подъездных путей к пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

4.3.2 Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения  и требования к ним

Водоснабжение п. Золотухино в основном осуществляется из артезианских скважин. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-10м3/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водоразборные колонки.

Система водоснабжения – объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления. Питание водопроводной сети осуществляется от подземных источников.

Таблица 97 – Характеристика хозяйственно-питьевого водоснабжения  

	№

п/п
	Наименование

городского поселения
	Артезианские скважины
	Длина магистрального водопровода,

км
	Количество башен Рожновского,

шт
	Количество шахтных колодцев, шт

	
	
	Количество, шт
	Год постройки
	
	
	

	1
	п. Золотухино
	5
	1971

1975

2004
	20
	3
	25


В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения составляет 35-60%, основная проблема – потеря гидравлического напора.  Длительная эксплуатация  скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита.

Посёлок обеспечен питьевой водой в достаточном количестве, проводятся  мероприятия по выполнению санитарных требований. 

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд в нормативных пределах (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

При размещении на территории посёлка эвакуированного населения, обеспеченность водой для питьевых и хозяйственных нужд составит до 73%.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения)

В связи с нахождением территории посёлка в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) случае аварии на Курской АЭС, для минимизации последствий ЧС вследствие воздействия радиоактивного излучения, при проектировании источников водоснабжения на территории посёлка необходимо учитывать требования ВСН ВК4-90  «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»; требуется провести дополнительные мероприятия по оборудованию водоисточников в соответствии с п.п.4.11-4.15 СНиП 2.01.51-90.

Требуется проектирование и строительство новых артезианских скважин, реконструкция (капитальный ремонт) магистрального водопровода для обеспечения водой жителей в соответствии с нормами п.4.11 СНиП 2.01.51-90.

При реконструкции системы водоснабжения необходимо учитывать следующее.

Суммарную мощность головных сооружений следует рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружении должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени по норме 31 л в сутки на одного человека.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека.

Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы фильтрами-поглотителями для очистки воздуха от радиоактивных веществ и капельно-жидких отравляющих веществ и располагаться, как правило, за пределами зон возможных сильных разрушений. 

Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Суммарная проектная производительность защищенных объектов водоснабжения в загородной зоне, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных общественного и личного сектора в питьевой воде и определяется для населения - из расчета 25 л в сутки на одного человека.

4.3.3 Электроснабжение поселения и объектов

Электроснабжение потребителей посёлка предусмотрено от электрических сетей Филиала ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго» (питающие электросетевые объекты) и компании ОАО «Курские ЭС» г. Курска (электросетевые объекты и потребители посёлка).

В соответствии со Схемой территориального планирования Золотухинского района, на территории посёлка предусматривается строительство сетей 10 кВ и 0,4 кВ от ПС 35кВ «Золотухино».

Таблица 98 – Характеристика системы электроснабжения

	№

п/п
	Трансформаторные подстанции
	Линии электропередач, км

	
	Количество, шт
	Износ, %
	0,4Кв
	Износ, %
	6-10Кв
	Износ, %
	35Кв и более
	Износ, %

	1
	20
	-
	39,26
	-
	16,1
	-
	-
	-


Подключение дает возможность выполнения мероприятий направленных на поддержание устойчивого электроснабжения объектов в мирное и военное время. Линии  имеют опоры  90% ж\б.  В целом  обеспечивается  достаточность  электрической энергии  потребителям,  планами  предусматривается  частичная  реконструкция  и замена линий электропередач. 

В целом существующая система электроснабжения позволяет обеспечить потребности в электрической энергии. В то же время, износ элементов электросетевых объектов  понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и  требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения)

Линейные и точечные объекты электроснабжения наиболее подвержены активному воздействию  источников природных чрезвычайных ситуаций (ураганный ветер, сильный снегопад), в результате чего вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций вследствие выхода из строя линейной части и коротких замыканий на оборудовании точечных объектов.

Для повышения устойчивости функционирования объектов электроснабжения, при реконструкции сети электроснабжения с расширением застройки, возможном размещении производств требуется учитывать положения п.п.5.1, 5.3., 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90.).

Энергетические сооружения и электрические сети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения особо важных объектов (предприятий оборонных отраслей промышленности, участков железных дорог, газо- и водоснабжения, лечебных учреждений и др.) в условиях мирного и военного времени.

Схема электрических сетей энергосистем при необходимости должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

Для повышения надежности электроснабжения не отключаемых объектов следует предусматривать установку автономных источников питания. Их количество, вид, мощность, система подключения, конструктивное выполнение должны регламентироваться ведомственными строительными нормами и правилами, а также нормами технологического проектирования соответствующих отраслей. Мощность автономных источников питания следует, как правило, устанавливать из расчета полноты обеспечения электроэнергией приемников 1-й категории (по ПУЭ), продолжающих работу в военное время. Установки автономных источников электропитания большей мощности должна быть обоснована технико-экономическими расчетами.

В схемах внутриплощадочных электрических сетей предприятий-потребителей должны быть предусмотрены меры, допускающие централизованное кратковременное отключение отдельных объектов, периодические и кратковременные перерывы в электроснабжении.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

4.3.4 Газоснабжение


Посёлок полностью газифицорован.

Таблица 99 – Характеристика системы газоснабжения

	№

п/п
	Наименование городского поселения
	Протяжённость газопроводов, км
	Количество распределительных устройств по типам, шт

	
	
	Высокого давления, км
	Среднего давления, км
	Низкого давления, км
	

	1
	п. Золотухино
	-
	10,0
	31,5
	ГРП,   13


Существующая система газоснабжения позволяет обеспечить потребности в энергоносителе для устойчивого функционирования объектов ЖКХ, социального назначения, объектов жилого фонда.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения)

В связи с расположением посёлка в загородной зоне, ограничений на размещение объектов и сетей газоснабжения нет.

При проектировании реконструкции, и строительства систем газоснабжения при развитии проектной застройки посёлка, для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных и военных ЧС, необходимо учитывать положения СНиП 2.01.51-90.

Газоснабжение территории разрабатывается в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"; ПБ 12-529-03 "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления и учитывает требования Федерального закона от 21.07.97г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

4.3.5 Система теплоснабжения

Теплоснабжение объектов жилой и социальной сфер посёлка осуществляется централизованно (от стационарных теплоисточников - котельных) и индивидуально (теплоисточники в частных домовладениях).

Централизованное теплоснабжение осуществляется от 2-х газовых котельных, находящихся в аренде ТУ ОАО «Квадра».  Годы ввода в эксплуатацию – 1976 и 1980, износ оборудования – 40-75%. 

Теплосети – 3.95 км., годы ввода в эксплуатацию – 1976 и 1980., износ – до 70%. 

Отапливаемые объекты: жилищный фонд – 791 человек, объекты соц. сферы и общественного назначения – 7 ед.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения)

В связи с тем, что посёлок Золотухино не отнесён к территориям по гражданской обороне, ограничений на размещение объектов и сетей теплоснабжения нет.

Существующая система централизованного теплоснабжения посёлка, с учетом износа теплоисточников и теплосетей требует капитального ремонта (реконструкции) с учетом положений пунктов 7.14-7.16 СНиП 2.07.01-89*.

При пересмотре системы теплоснабжения посёлка требуется руководствоваться положениями ФЗ-190 «О теплоснабжении», в том числе – в части, касающейся  устойчивости функционирования (дублирование основных элементов, резервирование по виду топлива на теплоисточниках).

4.4  Система  оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и система оповещения ГО

4.4.1 Электросвязь, проводное вещание и телевидение

На территории п. Золотухино наиболее крупным оператором связи, предоставляющим услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи, на долю которого приходится 90 % всех абонентов области является Курский филиал ОАО "ЦентрТелеком".

С 2010г. предприятие переходит к волоконно-оптическим линиям связи, цифровым АТС.

Услуги междугородной и международной связи оказывают два оператора: ОАО "Ростелеком" и ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком"

Услуги связи осуществляются через РУС.

Основные услуги мобильной (сотовой) телефонной связи оказывают четыре оператора сотовой связи: Курский филиал ОАО "ВымпелКом" (БиЛайн), Курский филиал ОАО "МТС", Курский филиал ОАО "Мобиком-Центр" (Мегафон) и ЗАО "Курская сотовая связь" (Теле-2).

На территории посёлка по эфиру распространяется девять общефедеральных телевизионных программ: "ОРТ", "РТР", "ТВЦ", "НТВ", "Культура", "СТС", "REN TV", "ТНТ", "7ТВ" и пять местных: ГТРК "Курск", "ТВЦ-Курск", "Такт", ТВ-6 "Курск", "Курское региональное телевидение" ("КРТ").

Основным оператором эфирного распространения телевизионного сигнала на территории области является Курский областной радиотелевизионный передающий центр - филиал ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (ОРТПЦ).

Администрация посёлка через РУС и мобильной связью соединена с ЕДДС района и имеет выход на ОСОДУ Курской области, ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области.

С территории посёлка по мобильной и проводной телефонной связи осуществляется приём сообщений  на единый телефон службы «112», размещённой в здании Администрации района.

С созданием в 2010г. службы «112»,  значительно сократилось время прохождения информации о пожарах и чрезвычайных ситуациях на территории посёлка. Руководство пожарно-спасательной техникой из единого центра значительно повысило оперативность и эффективность применения сил и средств.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения)

Линейные и точечные объекты электросвязи и проводного вещания наиболее подвержены воздействию поражающих факторов природных ЧС (ветровые нагрузки, воздействие молний, сильные снегопады) и ЧС военного характера (воздушная ударная волна, электромагнитный импульс, сейсмическая волна).

Для минимизации последствий воздействия поражающих факторов, при проектировании и строительстве сетей электросвязи и проводного вещания на территории посёлка, необходимо учитывать требования  раздела 6 СНиП 2.01.51-90.

Магистральные кабельные линии связи (МКЛС) должны прокладываться вне зон возможных сильных разрушений при авариях на потенциально опасных объектах и транспортных магистралях, а магистральные радиорелейные линии связи - вне зон возможных разрушений.

Все сетевые узлы сети магистральной первичной (СМП) и узлы автоматической коммутации междугородной сети типа УАК-1, УАК-2 и У-1 следует располагать вне зон возможных разрушений, а также за пределами зон возможного опасного химического заражения. Исключение в отдельных случаях допускается только для сетевых узлов выделения (СУВ).

Сетевые узлы должны обеспечивать передачу телефонно-телеграфных каналов связи и каналов проводного звукового вещания на конечные станции министерств и ведомств.

Линии передачи, станционные сооружения сетевых узлов первичной сети связи и обслуживающий их персонал должны быть защищены от поражающих факторов ядерного взрыва.

При проектировании новых или реконструкции существующих автоматических телефонных станций (АТС) необходимо предусматривать:

· прокладку кабелей межшкафных связей с расчетом передачи части абонентской емкости из каждого района АТС в соседние районы;

· прокладку соединительных кабелей от ведомственных АТС к ближайшим распределительным шкафам городской телефонной сети;

· установку на АТС специальной аппаратуры циркулярного вызова и дистанционного управления средствами оповещения гражданской обороны; 

При проектировании муниципального запасного пункта управления (ЗПУ) необходимо предусматривать размещение в них защищенных узлов связи. От пунктов управления объектов до этих узлов связи должны прокладываться подземные кабельные линии связи в обход наземных коммутационных устройств.

Муниципальные сети проводного вещания должны обеспечивать устойчивую работу систем оповещения. При проектировании этих сетей следует предусматривать: 

· кабельные линии связи;

· подвижные средства резервирования станционных устройств;

· резервные подвижные средства оповещения сетей проводного вещания всех городов и районных центров.

4.4.2 Локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов. 

На территории посёлка химически опасные объекты, последствия аварий на которых могут выходить за пределы этих объектов и создавать угрозу жизни и здоровью людей отсутствуют. 

Строительство вышеуказанных объектов без предварительного согласования с органами МЧС не предусматривать.

Согласно Постановления СМ - Правительства РФ от 01.03.93 г. № 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов" при проектировании потенциально опасных объектов, последствия аварий на которых могут выходить за пределы этих объектов и создавать угрозу жизни и здоровью людей необходимо проектировать локальные системы оповещения. 

4.4.3 Система оповещения ГО

Система оповещения ГО (централизованная) на территории посёлка представлена телефонной междугородной связью с выходом на ЕДДС района, мобильной связью.

Таблица 100 – Характеристика системы оповещения ГО

	Городское поселение
	Тип и места расположений электросирен
	Тип и места расположения громкоговорителей
	Способ передачи сигналов
	% оповещаемого населения

	п. Золотухино
	С-40

ул.Куйбышева
	ГРД-50

ул.Орджоникидзе,

ул.Железнодорожная
	Звуковая,

речевая информация
	100


Для приёма сигналов ГО может быть использована телевизионная сеть.

 Существующая система не включена и технически не сопряжена с автоматической системой централизованного оповещения (АСЦО) населения Курской области.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения)

Система оповещения руководящего состава, органов управления ГОЧС, населения и сил ГО по сигналам ГО должна обеспечить  оперативное и своевременное доведение сигналов и информации гражданской обороны до:

· органов управления;

· руководящего состава ГО и РСЧС;

· формирований ГО;

· населения.

В том числе:

· прием сообщений из автоматизированной системы централизованного оповещения населения  Курской  области;

· подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!», сигналов управления и оповещения  ГО;

· доведение информации до работающих на объектах экономики.

Сети проводного вещания в своём составе предусматривают:

· кабельные линии связи;

· подвижные средства резервирования стационарных устройств;

· резервные подвижные средства оповещения сетей проводного вещания.

Радиотрансляционная сеть должна иметь требуемое по расчёту число громкоговорящих средств оповещения населения.

Организация оповещения жителей, не включенных в систему централизованного опо​вещения, может осуществляться патрульными машинами ОВД, оборудованные громкоговорящими устройствами, выделяемые по плану взаимодействия

Требуется проектирование и строительство системы оповещения ГО на территории посёлка с включением в АСЦО области через ЕДДС района, в том числе с соблюдением требований п.п.6.1, 6.10, 6.21 СНиП 2.01.51-90. а также пунктов, касающихся органов местного самоуправления "Положения о системах оповещения населения", утверждённого Приказом МЧС России, Мининформсвязи России, Минкультуры России от 25 июля 2006 г. № 422/90/376.

Основным средством доведения до населения условного сигнала  «Внимание всем!» являются электрические сирены,  которые должны быть установлены на проектируемой территории с таким расчетом, чтобы обеспечить, по возможности, её сплошное звукопокрытие. 

Желательный уровень сигнала звука сирены представляет собой громкость звука, выраженную в децибелах, которая необходима, чтобы быть услышанной в месте восприятия звука. Измерения показали, что для того, чтобы достаточно надежно оповестить население, требуется создать уровень сигнала сирены в тихом спальном районе порядка 60-65 ДБ, в промышленных зонах 70-75 ДБ, а в очень шумных районах порядка 80-85 ДБ

Громкость наиболее распространенной в системах оповещения нашей страны сирены наружной установки типа С-40 составляет всего 82-83 ДБ на расстоянии 30 м, что обеспечивает радиус эффективного звукопокрытия  порядка 0,3 км.

Расчёт звукопокрытия территории посёлка Золотухино электросиренами

Площадь территории (S) составляет (6.34 км2). Согласно международного стандарта  громкость наиболее распространенной в системах оповещения нашей страны сирены наружной установки типа С-40 составляет всего 82-83 ДБ на расстоянии 30 м, что обеспечивает радиус эффективного звукопокрытия в сельском поселении порядка 0,5 км.. Площадь звукопокрытия в этом случае составляет:

Sозв = π*R2 = 3,14*0,25 =0,785 км2
Количество электросирен С-40 в этом случае определяем по формуле:

Р =  S/ Sозв = 6.34/0,785 = 8.07

При установке С-40 на высоте более - 10 м (3-х этажные здания) их радиус эффективного звукопокрытия возрастает до 0,5 км, а площадь звукопокрытия до 1,5 км2. В этом случае потребность в С-40 может уменьшиться до 4 ед.

Имеющиеся и предлагаемые к установке устройства оповещения ГО нанесены на Карте территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера, Карту инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территории.

Примечание.

Наибольшую эффективность при звукопокрытии можно достичь при использовании выходных акустических устройств (ВАУ), которые совмещают в себе функции и электросирены и громкоговорителя. При этом радиусы звукопокрытия в качестве электросирен аналогичны С-40, радиусы звукопокрытия в качестве громкоговорителя возрастают в 10 раз.

Доведение сигналов гражданской обороны до населения посёлка будет осуществляться по каналам радиовещания, по сетям радиотрансляции, телевидения. Оповещение рабочего персонала существующих и проектируемых объектов будет осуществляться по телефонной связи объекта. 

Сигнал оповещения ГО (о чрезвычайных ситуациях), поступивший в Главное управление МЧС России по Курской области, по имеющимся каналам связи (штатной аппаратуре оповещения ГО, телефону, каналам радиовещания, сетям радиотрансляции и телевидения, гудками на производствах) через ЕДДС района доводится до населения  посёлка.

Основной способ оповещения - передача речевой информации. 

Сигналы оповещения передаются вне всякой очереди по автоматизированной системе централизованного оповещения, радиотрансляционной сети и телевидению. Варианты текстов сообщений при возникновении опасности в "особый период" могут быть следующего содержания:

· при воздушной опасности

· при миновании воздушной опасности

· при угрозе химического заражения

· при угрозе радиоактивного заражения

Текст сообщения передается в течение 5-10 минут с прекращением передачи другой информации:

· по радиотрансляции 
- в УКВ диапазоне;

· по телевидению 

- канал "Россия" (РТР). 

4.5  Проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуаций и при проведении мероприятий ГО

При возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени эвакуация жителей, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий, проводится на основании соответствующих разделов планов (Защиты населения в случае радиационной аварии на Курской АЭС, Гражданской обороны, действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера) Курской области, Администрации Золотухинского района  и соответствующих планов эвакуации администрации п. Золотухино и организаций.

· маршрут эвакуации населения из г. Курска железнодорожным транспортом №1 ст. Курск-Золотухино–Поныри;

· маршрут эвакуации населения из г. Курска автомобильным транспортом №2 Курск-Золотухино-Поныри.

Сбор эвакуируемых предусматривается по месту жительства. Адреса мест и время сбора объявляются при проведении эвакуационных мероприятий всеми средствами связи. Сбор эвакуируемых осуществляется на приемных эвакуационных пунктах поселка.

В пределах рассматриваемой территории эвакуация населения в случае чрезвычайных ситуаций может осуществляться: автомобильным, железнодорожным  транспортом и пешим порядком.

В случае аварии на Курской АЭС население посёлка эвакуации и расселению не подлежит.

В особый период на территории посёлка размещается прибывающее эваконаселение из г. Курска в количестве 7883 человек согласно требований и нормативных документов.

Для приёма эвакуируемых развёртывается приёмный эвакуационный пункт (администрация п.Золотухино, ул. Орджоникидзе, 3). Доставка населения и груза осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения)

Для размещения и обеспечения условий жизнедеятельности эвакуируемых на территории посёлка, предусмотреть (спланировать) развёртывание объектов по назначению: продукты питания, предметы первой необходимости, водой, жильём и коммунально-бытовыми услугами в соответствии с Нормативными требованиями при размещении эвакуируемого населения в загородной зоне, указанными в приложении 1. Жилой площади потребуется 15,776 м2, в стационаре районной ЦРБ потребуется дополнительно 75 койко-мест.

Необходимо предусмотреть размещение и оборудование элементов приёмно-эвакуационного пункта населения в соответствии с приложением  7. «Руководства по организации планирования, обеспечения и проведения эвакуации населения в военное время» (утвержденного МЧС России 31.12.1996г.)

4.6  Обеспечение защиты населения в защитных сооружениях (ЗС ГО)

Защита населения посёлка (до периода эвакуации) от современных средств поражения (а также при авариях на химически опасных объектах, транспортных магистралях, пожарах, воздействии иных источников ЧС природного и техногенного характера) в ЗС осуществляется путем планомерного накопления необходимого фонда ЗС, которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

Обеспечение различных категорий населения и  прибывающего эваконаселения  предусматривается на территории посёлка приспосабливаемыми ЗС ГО в ЗС (подвалами, погребами, 1961ед.) и в 7 ПРУ вместимостью от 100 до 400 человек.

С учётом прибывающего эваконаселения, имеющиеся ЗС ГО (с учётом сооружений, признанных непригодными к эксплуатации в результате инвентаризации) позволят обеспечить укрытие 70% населения. 

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения)

Необходимо накопление необходимого фонда защитных сооружений на территории посёлка в соответствии с нормами СНиП 2.11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны».

Норму площади пола основных помещений в ПРУ на одного укрываемого следует принимать равной 0,5 м2 при двухъярусном и 0,4 м2 при трехъярусном расположении нар. 

С учётом этого требования, для укрытия эвакуированного и размещаемого на территории посёлка населения потребуется строительство (приспособление под ЗС) помещений общей площадью 3641м2. 

Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение до двух суток.

В зависимости от места расположения ПРУ должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения—коэффициент защиты Кз (кроме ПРУ, размещаемых в районах АС), равный:

в) в зонах возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения):

100 – для работающих смен, не категорированных предприятий и лечебных учреждений, развертываемых в военное время;

50 – для населения поселков, сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения;

Требуется проведение работ по дооборудованию подвальных помещений, погребов а также выполнение мероприятий по накоплению фонда ЗС ГО (противорадиационных убежищ - ПРУ), оборудование в одном из ПРУ пункта управления п. Золотухино  в соответствии с п.п.2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 СНиП 2.01.51-90.

Имеющиеся и предлагаемые к строительству ЗС ГО нанесены на Карте территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера, Карту инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территории.

Необходимо продолжение мероприятий по обследованию заглубленных помещений, приспосабливаемых под ПРУ, разработке схем размещения основных и вспомогательных помещений, с учетом объемно-планировочных требований СНиП II-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны".

Фонд ЗС для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения - в районах жилой застройки или эвакуации.

ЗС следует размещать в пределах радиуса сбора укрываемых, согласно схемам размещения ЗС ГО.

4.7  Световая маскировка 

На основании положений СНиП 2.01.51-90 территория п. Золотухино попадает в зону световой маскировки для минимизации последствий воздействия источников ЧС военного характера. 

Обеспечение светомаскировки объекта в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 "Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства" решается централизованно, путем отключения питающих линий электрических осветительных сетей района при введении режимов светомаскировки (частичного и полного затемнения).

Технические решения по световой маскировке должны быть приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84, СНиП 2.01.51-90 и ПУЭ, утвержденными Минэнерго Российской Федерации.

Режим частичного затемнения вводится уполномоченными органами исполнительной власти РФ на весь угрожаемый период и отменяется при миновании угрозы нападения противника. Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

В режиме частичного затемнения осуществляется сокращение наружного освещения на 50%. 

Транспорт, а также средства регулирования его движения, светоограждение аэронавигационных препятствий в режиме частичного затемнения светомаскировке не подлежат.

Режим полного затемнения вводится по сигналу "Воздушная тревога" и отменяется с объявлением сигнала "Отбой воздушной тревоги". Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 мин.

4.8  Развитие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения мероприятий ГО, мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций и  организация мероприятий первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного времени (природных, техногенных и биолого-социальных) в составе муниципальных звеньев территориальной подсистемы РСЧС Курской области сформированы силы постоянной готовности.

На территории п. Золотухино могут использоваться организации (силы постоянной готовности) и органы управления, представляющие следующие  функциональные подсистемы РСЧС:

· предупреждения и тушения пожаров (МЧС России);

· предупреждения и ликвидации последствий ЧС в организациях (на объектах) находящихся в ведении Минпромэнерго России, Росэнерго;

· надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой (Минздравсоцразвития);

· охраны общественного порядка (МВД России).

Для ликвидации медицинских последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих на территории посёлка, могут использоваться лечебно-профилактические учреждения района, г. Курска и Курской области.  

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций военного времени привлекаются силы и средства гражданской обороны - нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ), формируемые по территориально-производственному принципу.

К ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах территории посёлка могут привлекаться силы и средства объектовых звеньев территориальной подсистемы РСЧС области, в первую очередь – силы и средства постоянной готовности организаций.. 

С возникновением аварии комендантскую службу и поддержание общественного порядка на маршрутах эвакуации организует служба ДПС Золотухинского района, для чего привлекаются соответствующие силы и средства.

Совместно с Главным управлением МЧС России по Курской области, администрацией района, Администрация посёлка определяет объемы аварийно-спасательных работ и привлекаемые для проведения данных работ силы и средства. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС следует проводить с целью срочного оказания помощи людям, которые подверглись непосредственному или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС.

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования.

При организации аварийно спасательных работ необходимо руководствоваться положениями ГОСТ Р 22.8.01-96  «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация чрезвычайных ситуаций. Общие требования».

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории п. Золотухино осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях.

На муниципальном уровне (Администрация посёлка) мониторинг чрезвычайных ситуаций осуществляется силами работников Администрации, путём визуальных наблюдений, за состоянием окружающей среды, проведением проверок состояния потенциально опасных объектов, контроля проведения мероприятий устойчивости функционирования объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Прогнозирование ЧС осуществляется на основании мониторинга и информации о прогнозе ЧС, поступающей из других органов управления РСЧС.

На объектовом уровне мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения, организуется руководителями объектов.

Мониторинг и прогнозирование ЧС с использованием инструментальных способов  на территории посёлка осуществляется:

· ФГУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» - по предупреждению возникновения источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера, возникающих вследствие нарушения санитарно-эпидемиологических правил;

· ГУ «Курский ЦГМС-Р» - по предупреждению возникновения источников чрезвычайных ситуаций вследствие опасных гидрометеорологических явлений.

Обобщение и анализ информация мониторинга и прогнозирования ЧС  организуется Администрацией посёлка через ЕДДС района.

При организации мероприятий мониторинга и прогнозирования ЧС на территории посёлка необходимо руководствоваться  положениями ГОСТ Р 22.1.01-95  «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. основные положения»

Организацию и проведение мероприятий первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, следует организовывать на основе соответствующих планов и проводить с учётом положений ГОСТ Р  22.3.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения,  ГОСТ Р 22.3.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях».

5 Перечень  мероприятий по обеспечению  пожарной безопасности

5.1  Характеристика выполнения требований по обеспечению пожарной безопасности

На снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие пожаров на территории посёлка, оказывают влияние следующие основные факторы.

Размещение пожароазрывоопасных объектов (Золотухинский участок Фатежского филиала ОАО « Курскгаз», ОАО "Злак»), в основном соответствует нормам и правилам размещения пожаровзрывоопасных объектов.  Все  имеющиеся  пожаровзрывоопасные объекты  не представляют  угрозы возможных сильных разрушений для жилой  застройки. 

Противопожарное водоснабжение

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории посёлка требует выполнения мероприятий по устранению  имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требований и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов. 

Анализ системы противопожарного водоснабжения посёлка показывает, что  состояние  противопожарного  водоснабжения, имеющееся количество и расположение источников НППВ не вполне отвечает действующим нормативным требованиям.

Количество источников ППВ для отбора огнетушащих средств на нужды пожаротушения остается на прежнем уровне, что негативно влияет на временные показатели локализации и ликвидации возможных пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Состояние системы противопожарного водоснабжения указано в Приложении 3 и отражено на Карте инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территории.

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям

Подъезд пожарных автомобилей к зданиям многоквартир​ных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, органов управления учреждений, зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов, рекам и водоемам соответствует нормативам.

Подъезды к водоисточникам для заправки пожарных автомобилей не имеют   щебеночного покрытия, 75%  не соответствуют  требованиям.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями

Анализ имеющихся противопожарных расстояний в застройке между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций показывает, что:

· 17%  не соответствует  требованиям; 

· от зданий, сооружений и строений складов нефти и нефтепродуктов, зданий, сооружений и строений автозаправочных станций, от гаражей и открытых стоянок автотранспорта до граничащих с ними объектов защиты- 4% не соответствует требованиям.

· от газопроводов до соседних объектов защиты 96% соответствует требованиям; на территориях  приусадебных земельных участков  8 %  не соответствует  требованиям.

Размещение подразделений пожарной охраны

Анализ имевших место на территории посёлка пожаров показывает, что размещение подразделений пожарной охраны  обеспечивает своевременное прибытие сил  и  средств противопожарной службы.  

  На территории посёлка имеется 1 пожарная часть ППС Курской области. Имеется ведомственное подразделение пожарной охраны на ОАО «Злак».
Имеющееся размещение подразделений пожарной охраны  соответствует действующим требованиям.

Размещение и оборудование пожарных депо

Пожарное депо имеется только в п. Золотухино где расположено ПЧ-Золотухинская.

Оборудование и размещение пожарного депо соответствуют предъявляемым требованиям

5.2  Проектные предложения (требования) и градостроительные решения

Размещение пожаровзрывоопасных объектов

При дальнейшем проектировании и размещении на территории района пожаровзрывоопасных объектов необходимо учитывать требования статьи 66 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений и городских округов. 

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. 

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. 

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Противопожарное водоснабжение

Для обеспечения бесперебойной подачи огнетушащих средств, в безводных участках п. Золотухино необходимо установить пожарные гидранты в количестве 43 штук перечисленные в Приложении 2, а также оборудовать подъезд к естественному водоистчнику с учетом требований СНиП 2.04.02-84* Водоснабжения. Наружные сети и сооружения (извлечения),  статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Места установки дополнительных источников наружного ППВ на территории п. Золотухино указаны в Приложении 2 и отражены на Карте инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территории.

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей.  

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог.  Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов.  

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары.  

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям

При дальнейшем  проектировании расширении проектной застройки территории посёлка необходимо учитывать требования статьи 67 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

К зданиям с площадью застройки более 10 000 м2 или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

В исторической застройке допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями

При дальнейшем  проектировании расширении застройки посёлка, строительства объектов, в том числе - пожаровзрывоопасных, необходимо учитывать требования статей 69-75 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций следует принимать в соответствии от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках допускается уменьшать до 6 метров при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Противопожарные расстояния от границ застройки поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 м.

При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород допускается уменьшать в два раза, при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

При размещении автозаправочных станций (АЗС) на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары.

Противопожарные расстояния от коллективных наземных и наземно-подземных гаражей, открытых организованных автостоянок на территориях поселений и станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений, а также до земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа на территориях поселений должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 16 приложения к Федеральному закону.

Размещение подразделений пожарной охраны

При дальнейшем расширении проектной застройки посёлка размещение подразделений пожарной охраны производить в соответствии с положениями стати 76 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности

Размещение и оборудование пожарных депо

При дальнейшем расширении проектной застройки посёлка при размещении подразделений пожарной охраны,  размещение и строительство пожарных депо проектировать в соответствии с положениями стати 77 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Приложение 1

Нормативные требования при размещении эвакуируемого населения в загородной зоне

1. Норма выделяемой жилой площади в загородной зоне - 2 кв. м./чел.

2. В загородной зоне необходимо иметь:

- мест в больничной сети – 10 койко-мест/1000 чел.

- производительность бань – 7 мест/1000 чел.

3. Минимальная потребность в воде:

- 10 л. на одного чел. в сутки для питья и приготовления пищи.

- 45 л. на обмывку одного чел.

- 2 л. на чел. в сутки – в ПРУ.

Нормы обеспечения продуктами питания

Таблицы № 1 – Нормы обеспечения продуктами питания

	№

п/п
	Наименование

продукта
	Единица

измерения
	Количество продукта для:

	
	
	
	пострадавшего в ЧС населения
	спасате-лей, хирургов
	других категорий ликвидаторов ЧС

	1.
	Хлеб ржаной
	гр/чел. в сутки
	250
	600
	400

	2.
	Хлеб пшеничный
	-”-
	250
	400
	400

	3.
	Мука пшеничная
	-”-
	15
	30
	24

	4.
	Крупа разная
	-”-
	60
	100
	80

	5.
	Макаронные изделия
	-”-
	20
	20
	30

	6.
	Молокопродукты
	-”-
	200
	500
	300

	7.
	Мясопродукты
	-”-
	60
	100
	80

	8.
	Рыбопродукты
	-”-
	25
	60
	40

	9
	Жиры
	-”-
	30
	50
	40

	10.
	Сахар
	-”-
	40
	70
	60

	11.
	Картофель
	-”-
	300
	500
	400

	12.
	Овощи
	-”-
	120
	180
	150

	13.
	Соль
	-”-
	20
	30
	25

	14.
	Чай
	-”-
	1
	2
	1,5

	
	И Т О Г О:
	-”-
	1391
	2642
	2030,5


Нормы обеспечения населения предметами 

первой необходимости

Таблицы № 2 – Нормы обеспечения населения предметами первой необходимости

	№ п/п
	Наименование предметов
	Единицы

измерения
	Количество

	1.
	Миска глубокая металлическая
	шт./чел.
	1

	2.
	Ложка
	шт./чел.
	1

	3.
	Кружка
	шт./чел.
	1

	4.
	Ведро
	шт./10 чел.
	2

	5.
	Чайник металлический
	шт./10 чел.
	1

	6.
	Мыло
	гр/чел./мес.
	200

	7.
	Моющие средства
	гр/чел./мес.
	500

	8.
	Постельные принадлежности
	компл./чел.
	1


Нормы обеспечения населения водой

Таблицы № 3 – Нормы обеспечения населения водой

	№ п/п
	Виды водопотребления
	Единицы

измерения
	Количество

	1.
	Питье.
	л/чел./сут.
	2,5-5,0

	2.
	Приготовление пищи, умывание, в том числе:

- пригот.пищи, мытье кух.посуды;

- мытье индивидуальной посуды;

- мытье лица и рук.
	л/чел./сут.
	7,5

3,5

1,0

3,0

	3.
	Удовлетворение санитарно-гигиени-ческих потребностей человека и обеспечения санит.состояния помещений.
	л/чел./сут.
	21,0

	4.
	Выпечка хлеба, хлебопродуктов.
	л/кг
	1,0

	5.
	Прачечные, химчистки.
	л/кг белья
	40,0

	6.
	Для медицинских учреждений.
	л/чел./сут.
	50,0

	7.
	Полная санитарная обработка.
	л/чел.
	45,0


Нормы обеспечения населения жильем 

и коммунально-бытовыми услугами

Таблицы № 4 – Нормы обеспечения населения жильем и коммунально-бытовыми услугами

	№ п/п
	Виды обеспечения (услуг)
	Единицы

измерения
	Количество

	1.
	Размещение в общественных зданиях, временном жилье
	кв.м./чел.
	2,5-3,0

	2.
	Умывальниками
	чел./1 кран
	10-15

	3.
	Туалетами
	чел./1 очко
	30-40

	4.
	Банями и душевыми установками
	мест/чел.
	0,007

	5.
	Прачечными
	кг б./чел./сут.
	0,12

	6.
	Химчистками
	кг б./чел./сут.
	0,0032

	7.
	Предприятиями торговли
	кв.м/чел.
	0,07

	8.
	Предприятиями общ.питания
	мест/1 чел.
	0,035

	9.
	Бытовым теплом:

летом - макс./миним.

зимой - макс./миним.
	кг у.т./чел./сут.
	1,95/0,33

4,78/0,41


Приложение 2

Сведения об источниках наружного противопожарного водоснабжения на территории п. Золотухино

Таблицы № 5 – Сведения об имеющихся источниках НППВ

	№

п/п
	Искусственные источники  водоснабжения (водоёмов), места расположения
	Пожарные гидранты, места установки, потеря напора, м
	Оборудованные подъезды к водоисточникам (пирсы), место расположения
	Башни Рожновского, оборудованные устройствами для забора воды,  место расположения

	
	
	
	
	Место расположения, объём
	Высота, м (имеющаяся/

требуемая)

	1
	ПВ-1 ул. Кирова, складвы ХПП ОАО «Злак», 45 куб.м
	ПГ-1. ул Кирова, ЦРБ, 1.5 м
	ул. Пенькозаводская.
	ул. Железнодорожная,

50 куб.м
	15/15

	2
	ПВ-2 ул. Куйбышево, элеватор, ОАО «Злак»,

500 куб. м
	ПГ-2 ул Кирова-71,

1.5 м
	ул.Гайдара
	ул. Кирова,

водозабор,

25 куб.м
	12/12

	3
	ПВ-3

д. Щурово, АЗС,

25 куб. м
	ПГ-3 ул Кирова, перекр.

1.5 м
	-
	ул. Кирова,

водозабор,

25 куб.м
	12/12

	4
	ПВ-3

д. Тишино, АЗС,

50 куб. м
	ПГ-4 ул Орджоникидзе, Юность,

1.5 м
	-
	ул. Первомайская,  СПК «Заречье»

25 куб.м
	12/12

	5
	-
	ПГ-5 ул Ленина, площ.,

1.5 м
	-
	ул. Восточн. переулок,

25 куб.м
	12/12

	6
	-
	ПГ-6 ул Ленина-13,

!.5 м
	-
	ул. Садовая, монастырь,

25 куб.м
	12/12

	7
	-
	ПГ-7 ул Орджоникидзе-9, 1.5 м
	-
	-
	-

	8
	-
	ПГ-8 ул Советская-6, !.5 м
	-
	-
	-

	9
	-
	ПГ-9 ул М.Горького-3, !.5 м
	-
	-
	-

	10
	-
	ПГ-10 ул М. Горького-19, 1.5 м
	-
	-
	-

	11
	-
	ПГ-11 ул. М. Горького-33, 1.5 м
	-
	-
	-

	12
	-
	ПГ-12 ул. М. Горького-45, 1.5 м
	-
	-
	-

	13
	-
	ПГ-13 ул. Мира -17, 1.5 м
	-
	-
	-

	14
	-
	ПГ-14 ул .Матросова-ул. Октябрьская, 1.5 м
	-
	-
	-

	15
	-
	ПГ-15 ул. Октябрьская-ул. Королева, 1.5 м
	-
	-
	-

	16
	-
	ПГ-16 ул. Некрасова-2, 1.5 м
	-
	-
	-

	17
	-
	ПГ-17 ул. Свердлова-12, 1.5 м
	-
	-
	-

	18
	-
	ПГ-18 ул. Железнодорожная,школа, 1.5 м
	-
	-
	-

	18
	-
	ПГ-19 ул. Садовая,монастырь

1.5 м
	-
	-
	-

	20
	-
	ПГ-20 ул. Садовая-10,

1.5 м
	-
	-
	-

	21
	-
	ПГ-21 ул. Пенькозаводская, ватная фабрика,

1.5 м
	-
	-
	-

	22
	-
	ПГ-22 ул. Пенькозаводская, ватн. фабрика

1.5 м
	-
	-
	-

	23
	-
	ПГ-23 ул. Пенькозаводская, ватная фабрика,

1.5 м
	-
	-
	-

	24
	-
	ПГ-24 ул. Куйбышева, элеватор,

1.5 м
	-
	-
	-

	25
	-
	ПГ-25 ул. Пенькозаводская, ватная фабрика,

1.5 м
	-
	-
	-


Сведения об источниках наружного противопожарного водоснабжения, не отвечающих предъявляемым требованиям

Таблицы № 6 – Сведения об источниках наружного противопожарного водоснабжения, не отвечающих предъявляемым требованиям

	Искусственные источники водоснабжения (водоёмы), места расположения
	Пожарные гидранты, места расположения, потеря напора, м
	Водонапорные башни, места расположения
	Пирсы на естественных водоёмах, места размещения

	-
	ПГ-22, ул.Пенькозаводская.
	-
	-


Предлагаемые к размещению (строительству) источники наружного противопожарного водоснабжения

Таблицы № 7 – Предлагаемые к размещению (строительству) источники наружного противопожарного водоснабжения

	Искусственные источники водоснабжения (водоёмы), места расположения
	Пожарные гидранты, места расположения
	Пирсы на естественных водоёмах, места размещения
	Подъездные пути, км (наименование участка)

	-
	ПГ ул. Орджоникидзе, д.27/1
	Пирс на реке «Полевая Снова» ул.Луговая
	-

	-
	ПГ ул.Новая д.19/6
	-
	-

	-
	ПГ ул.Новая д.15
	-
	-

	-
	ПГ ул.Первомайская, д.10
	-
	-

	-
	ПГ ул.Первомайская, д.26
	-
	-

	-
	ПГ ул. Восточный переулок. д.2
	-
	-

	-
	ПГ ул. Восточный переулок. д.10
	-
	-

	-
	ПГ ул. 1-ый Восточный переулок. д.2
	-
	-

	-
	ПГ ул. 1-ый Восточный переулок. д.10
	-
	-

	-
	ПГ ул. 2-ый Восточный переулок. д.1
	-
	-

	-
	ПГ ул. 2-ый Восточный переулок. д.11
	-
	-

	-
	ПГ ул. 3-ый Восточный переулок. д.1
	-
	-

	-
	ПГ ул. 3-ый Восточный переулок. д.7
	-
	-

	-
	ПГ ул. Гостиная. д.11
	-
	-

	-
	ПГ ул. Гостиная. д.3
	-
	-

	-
	ПГ ул. Куйбышева. д.12
	-
	-

	-
	ПГ ул. Куйбышева. д.24
	-
	-

	-
	ПГ ул. Куйбышева. д.31
	-
	-

	-
	ПГ ул. Куйбышева. д.39
	-
	-

	-
	ПГ ул.Пушкина. д.6
	-
	-

	-
	ПГ ул.Пушкина. д.22
	-
	-

	-
	ПГ ул.Ватутина. д.5
	-
	-

	-
	ПГ ул.Ватутина. д.25
	-
	-

	-
	ПГ ул.Некрасова. д.9
	-
	-

	-
	ПГ ул.Некрасова. д.31
	-
	-

	-
	ПГ ул.Гоголя. д.1
	-
	-

	-
	ПГ ул.Гоголя. д.43
	-
	-

	-
	ПГ ул.Королева. д.11
	-
	-

	-
	ПГ ул.Калинина. д.5
	-
	-

	-
	ПГ ул.Калинина. д.19
	-
	-

	-
	ПГ ул.Матросова. д.9
	-
	-

	-
	ПГ ул.Мира. д.5
	-
	-

	-
	ПГ ул.Гагарина. д.22
	-
	-

	-
	ПГ ул. Болотная. д.7
	-
	-

	-
	ПГ ул.Комарова. д.22
	-
	-

	-
	ПГ ул.Полевая. д.7
	-
	-

	-
	ПГ ул.Островского. д.9
	-
	-

	-
	ПГ ул.Дзержинского д.4
	-
	-

	-
	ПГ ул.Садовая д.5,  д.17
	-
	-

	-
	ПГ ул.Северная д.26, д.10
	-
	-

	-
	ПГ ул.Колхозная д.25
	-
	-

	-
	ПГ ул.Степная д.34, д.24, д.14
	-
	-

	-
	ПГ ул. Ратникова  д.33, д.7
	-
	-


Приложение №7
к решению Собрания депутатов поселка Золотухино 

от 03.08.2012г. №12

[image: image23.emf]


Приложение №8

к решению Собрания депутатов поселка Золотухино 

от 03.08.2012г. №12

[image: image24.jpg]Kypckasn o6racts
3on0TyxHHCKM palion
noce/I0K 30/I0TYXHHO





Приложение №9

к решению Собрания депутатов поселка Золотухино 

от 03.08.2012г. №12

[image: image25.jpg]Kypcxas o61acts,
3010TyXHHCKMii paiion

NocesIoK 30/I0TYXHHO
FEHEPAIbHbIV MNAH

KapTa TpancnopTHoi uHpacTpykTypst





Приложение №10

к решению Собрания депутатов поселка Золотухино 

от 03.08.2012г. №12

[image: image26.jpg]Kypckasn o6racts
3on0TyxHHCKM palion
noce/i0K 30JI0TyXUHO

FEHEPAJIbHbIN MAAH
KapTa uHeHOpHOR MAGPACTPYXTYpb! TOPPMTOpHA






Приложение №11

к решению Собрания депутатов поселка Золотухино 

от 03.08.2012г. №12

[image: image27.jpg]Kypexas o6nacts
3o0TyxuHCKwmit paiion
NOCe/I0K 30I0TyXHHO
FEHEPANBHBIV NNAH

KogTa mixopuoh WbPRCTDYITY DU TopRMTOpHA
(rennocwaGowue, razocKatkenwe)





Приложение №12

к решению Собрания депутатов поселка Золотухино 

от 03.08.2012г. №12

[image: image28.jpg]Kypekas o6acte

@ 3on0TyxHHCKHit paiion
1 NOCe/I0K 30/I0TYXHHO

== FEHEPAMNBHBIN NNAH

'KapTa AHXeHEpHO WHADDACTPYKTY P TepPHTOPWA
(snextpocHatxenwe, canse)





Приложение №13

к решению Собрания депутатов поселка Золотухино 

от 03.08.2012г. №12

[image: image29.jpg]Kypckan o6nacts
300TYXHHCKHI paiion |
@ nocesI0K 30JI0TYXHHO
FEHEPANbHbIV NNAH 4





�












[image: image31.png]PaccToaHwE pasneTa ockonkos L, m
600

E)
am
am
2
100

o

@ @ e 7 @ w1
h acKomos, © paceToRH pasneTa Meree L



_1388814785.unknown

_1388814788.unknown

_1388814790.unknown

_1409728435.unknown

_1388814789.unknown

_1388814786.unknown

_1388814780.unknown

